ANEXO A - EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA MANUTENÇÃO

A Figura A.1 mostra como funcionava a estrutura da manutenção após a Primeira Guerra Mundial e com sistema de produção em série, na qual a manutenção era subordinada à operação e caracterizava-se pelas atividades corretivas.

Figura A.1 - Posicionamento da Manutenção até a década de 30

Fonte: Tavares, (1999:10)

OPERAÇÃO

MANUTENÇÃO

DIRETOR INDUSTRIAL

A necessidade da prevenção da falha, além da sua correção, favoreceu o aumento da importância da manutenção após a Segunda Guerra Mundial, ficando aquela com estrutura tão importante quanto à operação, como visto na Figura A.2.

Figura A.2 – Posicionamento da Manutenção nas décadas de 30 e 40.

/ Fonte: Tavares, (1999:11)

DIRETOR INDUSTRIAL

OPERAÇÃO

MANUTENÇÃO

Com a evolução da indústria eletrônica e da aviação comercial, foi verificado que existiam vários casos em que o tempo de reparo era bem menor que o levado para detectar a causa das falhas. Isto propiciou à criação de equipes especialistas para assessoramento da manutenção, chamada de Engenharia de Manutenção, ficando a manutenção com a sua estrutura como a mostrada na Figura A.3.

Figura A.3 – Desmembramento organizacional da Manutenção na década 50. / Fonte : Tavares (1999:11)

DIRETOR INDUSTRIAL

OPERAÇÃO

MANUTENÇÃO

ENGENHARIA

DE

MANUTENÇÃO

EXECUÇÃO

DE

MANUTENÇÃO

O desenvolvimento dos computadores e a adoção de técnicas manutenção preditiva exigiu uma nova divisão da manutenção em dois setores: um para fazer face aos estudos dos problemas crônicos e outro para o planejamento e controle da manutenção - PCM. Esta nova estruturação é mostrada na Figura A.4.

Figura A.4 – Subdivisão de manutenção em áreas de Estudo e PCM nas décadas de 60 e 70. / Fonte : Tavares, (1999:12)

DIRETOR INDUSTRIAL

OPERAÇÃO

MANUTENÇÃO

ENGENHARIA

DE

MANUTENÇÃO

EXECUÇÃO

DE

MANUTENÇÃO

ESTUDOS

PCM

O desenvolvimento e a análise dos programas de manutenção, com o uso dos micro computadores, tornaram o PCM com importância tal que em alguns casos assessora tanto à manutenção quanto à produção, como o mostrado na Figura A.5

Figura A.5 – Posicionamento do PCM assessorando a Manutenção e a Produção.

/ Fonte: Tavares, (1999:13)

DIRETOR INDUSTRIAL

OPERAÇÃO

MANUTENÇÃO

ENGENHARIA

DE

MANUTENÇÃO

EXECUÇÃO

DE

MANUTENÇÃO

PCM-

Planejamento e Controle de Manutenção

ANEXO B - ÍNDICES DE MANUTENÇÃO

São vários os indicadores de desempenho da manutenção. Os cinco primeiros que seguem abaixo são os utilizados em todos os países, chamados “índices de classe mundial”. Os demais são relacionados com mão de obra, custos e gestão de equipamentos. Ei-los:

Tempo Médio Entre Falhas - Relação entre o produto do número de itens por seus tempos de operação e o número total de falhas detectadas nesses itens, no período observado.

TMEF=NOIT.HROPNTMC

Tempo Médio Para Reparo - Relação entre o tempo total de intervenção corretiva em um conjunto de itens com falha e o número total de falhas detectadas nesse itens, no período observado.

TMPR=HTMCNTMC

Tempo Médio Para Falha - Relação entre o tempo total de operação de um conjunto de itens não reparáveis e o número total de falhas detectadas nesses itens, no período observado.

TMPF=HROPNTMC

Disponibilidade de Equipamentos - Relação entre a diferença do número de horas do período considerado (horas calendário) com o número de horas de intervenção pelo pessoal manutenção (manutenção preventiva por tempo ou por estado, manutenção corretiva e outros serviços) para cada item observado e o número total de horas do período considerado.

DISP=(HCAL−HRMN)HCALx100

Custo de Manutenção por Faturamento – Relação entre o custo total de manutenção e o faturamento da empresa no período considerado.

CMFT=CTMNFTEPx100

Não Conformidades de Manutenções – Relação entre a o total de manutenções previstas menos o total de manutenções executadas em um período considerado e o total de manutenções previstas nesse período.

NCFM=NMPR−NMEXNMPRX100

Componente do Custo de Manutenção – Relação entre o custo total da Manutenção e o custo total da produção.

CCMN=CTMNCTPR X 100

Custo de Mão-de-Obra Externa – Relação entre os gastos totais de mão-de-obra externa (empreitada de outras empresas, ou cedidas por outras áreas da mesma empresa) e a mão-de-obra total empregada nos serviços, no período considerado.

CMOE=CMOCCMOC+CMOP X 100

Backlog - É o tempo que a equipe de Manutenção deverá trabalhar para executar os serviços pendentes, supondo que não cheguem novos pedidos ou Ordens de Serviço durante a execução dessas pendências.

Custo Relativo com Pessoal Próprio – Relação entre os gastos com mão-de-obra própria e o custo total da área de Manutenção no período considerado.

CRPP=CMOPCTMM X 100

ANEXO C – O PROCESSO DE FIAÇÃO

O processo de fiação abrange as 3 fases descritas a seguir, segundo Scopacasa: (1999:1)

- Abertura, limpeza e homogeneização do material;

- Regularização e redução de massa por unidade de comprimento do material;

- Coesão da massa fibrosa ( fiação propriamente dita).

Os batedores e as cardas são os equipamentos empregados na limpeza e abertura do produto; os passadores, as penteadeiras e as maçaroqueiras fazem a preparação e homogeneização; enquanto que, os filatórios, conicaleiras, Open End, Dref e Jet Spinner compõem a Fiação propriamente dita.

A Fiação de Fibra Curta ( Sistema Algodão ) e a Fiação de Fibra Longa ( Sistema Lã ) são os dois processos de fiação mundialmente utilizados e relacionam-se intimamente aos dois tipos de comprimento da fibra. No Brasil, acrescenta Scopacasa (ibid), devido às condições climáticas na obtenção das fibras e na sua utilização depois do produto final, as fiações são quase totalmente produzidas no Sistema Algodão.

Neste anexo será dada uma ênfase maior à Fiação de Fibra Curta.

As propriedades físicas da fibra são de grande influência na ajustagem dos equipamentos da fiação, principalmente as que se relacionam à finura, impureza, resistência e comprimento. Assim sendo, o conhecimento da qualidade da matéria prima básica favorece a utilização de produtos mais uniformes, eleva o nível de aproveitamento do algodão através da conseqüente melhoria no estabelecimento da regulagem das máquinas, garantindo melhor qualidade do produto final e menor custo de fabricação do fio.

Scopacasa (1999:7) expõe os equipamentos envolvidos nos vários processos de fiação, segundo a ordem corriqueira que estes aparecem nos setores das indústrias. Eles são descritos a seguir:

#### 1 Sala de abertura

Os equipamentos que compõem a Sala de Abertura são os abridores, os limpadores, os misturadores, os condensadores e o batedor acabador. Trabalhando com materiais de vários tipos, características e procedências, as funções conjuntas destes maquinários são a abertura da matéria prima, retirada das impurezas, mistura e homogeneização da fibra.

#### 2 Cardagem

A cardagem é efetuada pela carda sendo o último ponto de limpeza do processo da fiação. É considerado o principal equipamento do processo e nela é determinada a qualidade do produto final.

A finalidade das cardas são, além continuação da ação de limpeza iniciada no Setor de Abertura, o acondicionamento do material na forma de fita em latões, a retirada das fibras imaturas (neps), o início de paralelização e o endireitamento das fibras.

É a carda que introduz maiores transformações entre a matéria prima de que é alimentada e o seu produto de saída, “numa operação durante a qual as fibras são separadas entre si, permitindo a queda ou retirada de todo e qualquer corpo estranho ou impróprio que tenha vindo acompanhando a matéria-prima”, finaliza Romano (1998:3).

A Figura C.1 mostra o fluxograma do sistema de produção cardado para a obtenção de fios, conforme Romano. (1998:11)

#### 3 Setor de Passadeiras

Nas passadeiras há o controle do título da fita que saiu da carda, orientação das fibras em relação ao seu eixo, mistura e acondicionamento destas em latões de maneira que facilite o desenrolar no processo seguinte. De acordo com Romano (1998:58), o passador “normalmente contribui com menos de 5% nos custos de fabricação do fio”, embora o incremento em uniformidade do produto seja bem maior, acrescenta.

No Sistema cardado e no Open End ( será visto adiante), há 2 baterias de passadores no Setor de Passadeiras.

## 4 Penteadeira

Formadas pelas reunideiras, laminadeiras ou Uni Lap e penteadeiras, a função destas é a separação das fibras mais curtas para a obtenção de um conjunto de fibras com maior homogeneização e assim possibilitar a fabricação de fios mais finos e de qualidade mais apurada para produtos mais nobres. É um processo mais caro, pois agrega esta retirada de fibras ao processo convencional.

Segundo o SENAI (1990:35), “no processo do fio penteado, a Reunideira reúne as fibras da carda, enquanto a Laminadeira estira e paraleliza as fibras, formando um rolo que alimenta a Penteadeira.”

Na figura C.2 é exposto a fluxograma de processo do Sistema Penteado, com a apresentação do produto de entrada e de saída.

Figura C.1: Fluxograma do Sistema Cardado

/ Fonte: Romano (1998:11)

SALA DE ABERTURA

Flocos => Flocos

=> Manta

CARDA

Manta => Fita

PASSADOR DE 1ª PASSAGEM

Fita => Fita

MAÇAROQUEIRA

Fita => Pavio

FILATÓRIO DE ANEL

Pavio => Fio Singelo

PASSADOR DE 2ª PASSAGEM

Fita => Fita

##### 5 Maçaroqueira

Tendo  a  fita  de  algodão  a  homogeneidade  necessária  para  a  fabricação  do  fio, a

maçaroqueira tem a finalidade do afinamento daquela, iniciando neste equipamento a conclusão do processo de fiar. O seu produto final é o pavio.

##### 6 Filatório

No setor dos filatórios é onde se obtêm o produto final, ou seja, o fio. O sistema convencional de fiar se confunde com um dos componentes deste equipamento que são os anéis, onde a fiação é chamada de Fiação a Anel em vários locais, tal a importância destes elementos mecânicos no processo de formação do fio, expõe Scopacasa (1999:25).

De acordo com o SENAI (1990:47), o Filatório Contínuo de Anéis é u’a máquina muito eficiente sendo das mais utilizadas na produção de fios a partir de fibras descontínuas. Tem as funções de estirar, paralelizar, torcer e enrolar o fio.

7 Setor de Enconagem

O processo no Setor de Enconagem é feito nas conicaleiras. Consiste em passar o fio já produzido, de um acondicionamento para um outro, geralmente em maiores metragens e assim facilitar o processo seguinte.

Realiza-se aí uma depuração do fio, ou seja, a eliminação de pontos defeituosos nele (SENAI, 1990:52; Ribeiro, 1984:2) e, quando este é usado em malharia, sua lubrificação.

O produto final do setor é o fio armazenado em cones.

#### 8 Open End

A Fiação Open End é também conhecida como Fiação a Rotor. O termo “Open End”, conforme o SENAI (1990:49), é

“genericamente utilizado para identificar a produção de fios de fibras descontínuas, por qualquer método, em que a ponta da fita ou mecha é aberta ou separada nas suas fibras individuais ou tufos, sendo seguidamente reconstruída, no dispositivo de fiação, a fim de formar o fio.”

O processo Open End tem a grande vantagem de eliminar as etapas da maçaroqueira e da conicaleira, pois apresenta maior compactação no processo de fiação e já entrega o fio em conicais. Pode–se também “obter fios para qualquer aplicação dependendo da matéria-prima em combinação com os equipamentos colocados no processo...”, afirma Scopacasa (1999:36).

No processo por este método há o aproveitamento dos resíduos de fiações convencionais (Fiação a Anel), prática existente em todas as fiações do Ceará. (ibid)

Figura C.2: Fluxograma do Sistema Penteado

/ Fonte: Romano (1998: 12)

SALA DE ABERTURA

Flocos => Flocos

=> Manta

CARDA

Manta => Fita

REUNIDEIRA

Fita  => Manta

PASSADOR

Fita => Fita

PASSADOR

Fita => Fita

UNILAP

Fita  => Manta

LAMINADEIRA

Manta => Manta

REUNIDEIRA

Fita  => Manta

PENTEADEIRA

Manta => Fita

PASSADOR

Fita => Fita

MAÇAROQUEIRA

Fita => Pavio

FILATÓRIO DE ANEL

Pavio => Fio Singelo

O fluxograma do processo de fiação Open End é mostrado na Figura C.3.

Figura C.3: Fluxograma do Sistema Open End de produção

/ Fonte: Romano (1998:12)

SALA DE ABERTURA

Flocos => Flocos

=> Manta

CARDA

Manta => Fita

PASSADOR DE 1ª PASSAGEM

Fita => Fita

MAÇAROQUEIRA

Fita => Fio Singelo

PASSADOR DE 2ª PASSAGEM

Fita => Fita

Há ainda em desenvolvimento o Sistema de Fiar a Ar ( Jet Spinner), com pouca utilização em escala industrial e o Sistema de Fiação à Fricção, onde este é usado somente para fibras com alta tenacidade.

No mundo de hoje, a produção de fios no Sistema Open End é da ordem de 40% em quilos de peso. Os restante é produzido no Sistema Convencional.( Scopacasa, 1999:40.)

ANEXO D – FORMULÁRIO DE ENTREVISTA

AVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO NA INDÚSTRIA TÊXTIL

# QUESTIONÁRIO

Metas e Objetivos:

2. Qual a Missão das Manutenção? Esta Missão é formalizada?

25. As normas da manutenção estão formalizadas? Cite exemplo das mais importantes.

27. Qual o grande dificuldade / desafio, hoje de gerir a manutenção?

28. Se o orçamento da manutenção fosse acrescido de 50% que valor você agregaria à manutenção?

29. Quantos níveis de mecânicos / eletricistas / instrumentistas / eletrônicos há na manutenção?

O Tamanho da Equipe e das Instalações da Manutenção:

1. Qual o organograma da manutenção?

14. Qual o % de equipamentos de produção:

Maior que 15 anos? Maior que 10 anos? Maior que 5 anos? Maior que 2 anos?

15. Há prática de modernização / automação dos equipamentos?

16. Existe controle do custo do ciclo de vida dos equipamentos produtivos?

26. Como está a arrumação, ordem e limpeza (5S) da manutenção?

Amplitude da Manutenção:

3. Trabalha com qual tipo de software de manutenção? Foi desenvolvido em casa?

4. Que técnica de manutenção preditiva utiliza? Em que equipamentos?

20. Há padronização das tarefas de manutenção?

21. Há padronização para ferramentas / carros de ferramentas? É necessário?

22. Quem gere o estoque da manutenção? E da empresa?

31. Existem postos de trabalhos descentralizados? Como funciona?

18. Os operadores são treinados? Quem os treina?

23. Os fabricantes dos equipamentos sugerem algum plano de manutenção? Que percentual(%) deste plano sugerido é seguido pela manutenção?

Padrão de Qualidade:

5. Como funciona o sistema de antecipação de reparos para evitar falhas?

6. Há prática de adoção de Planos de Ação ? Com que critérios?

7. Quais os indicadores de performance de manutenção utilizados?

8. Que % de cada um destes indicadores atingem a meta traçada?

24. Que freqüência são as reuniões do corpo da manutenção? Esta quantidade tem sido suficiente?

9. Adota práticas de TPM?  Pretende adotar?

10. Adota práticas de manutenção centrada em confiabilidade? Pretende adotar?

11. Foi implantado na empresa algum tipo de programa de melhora da produtividade? Quais os resultados deles na manutenção?

12. O resultado da implantação atingiu que % do esperado?

13. A empresa é certificada pelas normas da série Isso 9000? Pretende ser certificada? Quando?

Gestão de Pessoal:

17. Há planejamento de treinamentos para os prof. da manutenção? Quais os critérios? Há reciclagem planejada? Quais os critérios?

30. Qual o grau de instrução mínimo que hoje é exigido para se ingressar na manutenção?

19. Há Gestão à Vista na manutenção?

ANEXO E – RESPOSTA AOS QUESITOS DA ENTREVISTA

As respostas abaixo correspondem à ordem dos quesitos expostos no Capítulo 3.

| Questões/ Empresas | Empresa A | Empresa B | Empresa C | Empresa D | Empresa E | Empresa F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-2 | sim - sim | não | sim - não | não | sim - sim | sim - não |
| Q-25 | sim | não | sim | não | sim | sim |
| Q-27 | Qualificação da mão de obra | Fazer funcionar a preventiva | Gerir custos | Custos e confiabili-dade dos serviços de manuten-ção | Qualifica- ção da mão de obra | Manter o “espírito” da melhoria contínua na cabeça dos colaboradores |
| Q-28 | Qualificação de pessoal | efetivo | Salário, conhecimentos e instrumentos | Manuten-ção preditiva | Moderniza-ção e treinamento | Treinamento, modernização e salários, nesta ordem. |
| Q-29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Q-1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Q-14 | 00-40-20-40 | 00-00-100-00 | 00-00-100-00 | 50-15-25-10 | 35-30-15-20 | 30-30-30-10 |
| Q-15 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
| Q-16 | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
| Q-26 | Regular | Ruim | Bom | Ótimo | Regular | Regular |
| Q-3 | sim - não | não | sim - sim | sim - sim | sim - não | sim - sim |
| Q-4 | Análise de óleo, termovisão, vibração | Nenhuma | Análise de óleo, tempera- tura, ultra-som, vibração | Análise de óleo, cromato-grafia | Cromato-grafia, termovisão | Análise de óleo, temperatura e cromatografia |
| Q-20 | 90 | 00 | 100 | 90 | 00 | 80 |
| Q-21 | Não- a equipe é responsável | Não, todos são responsáveis | Sim, cada mecânico individual-mente | Sim, cada mecânico individual-mente | Sim, cada mecânico individual-mente | Sim, cada mecânico individual- mente com a equipe toda responsabili- zada |
| Q-22 | Suprimentos | Manutenção | Manutenção | Suprimentos |  | Suprimentos |
| Questões/ Empresas | Empresa A | Empresa B | Empresa C | Empresa D | Empresa E | Empresa F |
| Q-31 | Não existe | Não existe | Existe | Existe, ligada à produção | Existe | Existe |
| Q-18 | Treinamento interno | Treinamento externo | Treinamento interno | Treinamen-to interno | Encarre- gado da produção | Treinamento interno e externo |
| Q-23 | 20 | Não sabe | 20 | 50 | 100 | 80 |
| Q-5 | ###### Check list | Preventiva não siste- máticas | Dados de preditiva e introdução de melhoramento | Manuten-ção preven-tiva perió-dica | Melhoria somente após falha | Check list, 5 Porquês e planos de ação |
| Q-6 | Sim, mensal nos casos mais graves | Não | Sim, nas falhas não previstas | Sim, nas falhas ou/e manuten-ções pre-ventivas demoradas | Sim, sem critérios definidos | Sim, conforme critérios internos |
| Q-7 | Custos de homem-hora, custos total de manutenção por quilo de fio pro- duzido; tempo de manutenção corretiva; rela- ção entre manu- tenção preven- tiva programada e a realizada | Não utiliza | Relação entre a quantidade de manutenção corretiva e a preventiva | Tempo de manuten-ção corretiva e tempo de manuten-ção preventiva | Qualidade do produto final da fábrica | Custos, horas extras, disponibilida-de dos equipamentos manutenções preventivas realizada e reprogramada freqüência de quebras, dentre outros |
| Q-8 | Um indicador: 100%, restante não informou | Não sabe | 100% | Não sabe | Não sabe | 100% |
| Q-24 | Mensal | Sem resposta | Mensal | Mensal | Trimestral | Mensal |
| Q-9 | Não, sem resposta | Não, muito longe | Não, sem resposta | Não, muito longe | Não, não sabe | Não, não sabe |
| Q-10 | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Questões/ Empresas | Empresa A | Empresa B | Empresa C | Empresa D | Empresa E | Empresa F |
| Q-11 | Divisão de tarefas | Recuperação de equipamento | TQC, ISO 9000, ISO 14000( e.a.) | TQC, grupos de melhoria | TQC, gestão de energia | TQC, ISO 9000, ISO 14000( e.a.) |
| Q-12 | 35% | 35% | >100% | 100% ( TQC) | Não sabe | >100% |
| Q-13 | Desde 1998 | Não sabe se a empresa pretende se certificar | Desde 1998 | Desde 1998 | A empresa não sabe quando se certificará | Desde 1998 |
| Q-17 | Sim, sim | Não, não | Sim, sim | Sim, não | Sim, não | Sim, sim |
| Q-30 | 1º Grau completo | Sem exigência | 1º Grau completo | 1º Grau completo | 1º Grau completo | 2º Grau Técnico |
| Q-19 | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |

Anexo F - Formulários de Controle de Experiências

Anexo G - Formulário de Controle de Distribuição de O S.

Anexo H – Política de Manutenção

Política de Manutenção Adotada:

- Garantir a satisfação dos nossos clientes através da qualidade dos serviços e dos produtos da manutenção mecânica;

- Propiciar o desenvolvimento do colaborador através do seu aprimoramento tecnológico e do seu crescimento como ser humano;

- Utilizar ferramentas de ponta na execução da manutenção, através da aplicação de técnicas compatíveis com a atualização tecnológica do processo da planta da empresa X.

Anexo I -.Relatório de Check List da Linha Integrada I

# RELAÇÃO DE SERVIÇOS - LINHA INTEGRADA 1

1- EMERGÊNCIA: Trocar tubo flexível do penúltimo tambor de secagem (no sentido de baixo p/ cima) da coluna de pré-secagem que apresenta vazamento excessivo de vapor

Solicitado: Turnos

2- PRIORIDADE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA: Modificar o passamento das correias de tração das colunas de secagem para abraçar todas as polias

dos tambores de secagem .

OBS.: O esticador de 02 das 03 colunas está no início de regulagem, permitindo ajustes no comprimento da correia

Solicitados: Turnos

3-  Concluir o isolamento térmico nas laterais das secadeiras das colunas de secagem (muitos cilindros estão sem isolamento)

Solicitado: Supervisor Trajano

4- PRIORIDADE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA: Verificar folgas dos encaixes das polias com as ponteiras de todas as secadeiras, visto que o índice de manutenção corretiva provocado por polias com excesso de folga é alto nas últimas semanas

Solicitados : Turnos

5- Manutenção completa nas correntes, engrenagens chavetas, pontas de eixos e acoplamento Falk da tração da 2a. e 3a. coluna de secagem

Solicitados: Turnos

6- Retirar vazamentos de óleo nos redutores de tração das colunas de secagem

Solicitados: Turnos

7- Pintura geral em todos as laterais dos cilindros secadores (cor alumínio), purgadores, tubulações, válvulas e estruturas das secadeiras, nas cores padrões.

Solicitados: Manutenção Civil

9- Retirar corrosões da plataforma do operador da caixa de tingimento

Solicitado: Supervisor Trajano

10-  Pintura geral nas tubulações de água, vapor e ar comprimido nas cores padrões e estrutura da caixa de tingimento

Solicitados: Manutenção Civil

11- PRIORIDADE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA: Modificar as tampas de um cilindro interno da caixa de tingimento de roscada para parafusada e colocar borrachas de proteção similar a dos cilindros espremedores das sanforizadeiras para eliminar excesso de penetração de água, provocando muitas paradas por defeito mecânico

Solicitados: Turnos

12- PRIORIDADE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA: Modificar as buchas dos cilindros imersos da caixa de tingimento de teflon branco para PTFE (utilizado nos índigos) .

Solicitado: Téc. Heleno

13- Instalar lençol de borracha lonada para funcionar como defletor da válvula de descarga da 1a. caixa Stracta, que suja o piso e os de mais componentes da máquina na hora de realizar a descarga.

Solicitado: Técnico Heleno

14- Trocar borrachas de vedação dos vidros das portas das caixas Stractas que estão rasgadas

Solicitados: Turnos

15- PRIORIDADE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA: Desmontagem e manutenção criteriosa em todos os componentes das prensas superiores das caixas Stractas, inspecionando rolamentos, pontas de eixo, correntes, engrenagens, mancais, chavetas pois o estado de conservação é péssimo

16- PRIORIDADE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA : Manutenção nos redutores de tração do Foulard de 03 e 06 ton. das caixas Stractas que apresentam ruído estranho

Solicitados: Turnos

17- Pintura geral nas estruturas, válvulas, tubulações e demais componentes das três caixas Stractas

Solicitados: Manutenção Civil

18- Manutenção geral nas correntes e engrenagens de tração da caixa de chamuscagem, que apresentam desgaste demasiado

Solicitados: Turnos

19- Trocar uniões rotativas dos cilindros refrigeradores da caixa de chamuscagem.

Solicitados: Turnos

20-  EMERGÊNCIA: Trocar mangote de água do primeiro cilindro refrigerador da caixa de chamuscagem, que apresenta vazamento (para estancar a água foi colocado uma liga de borracha)

Solicitados : Turnos

21- Pintura geral nas tubulações e estrutura da caixa de chamuscagem

Solicitados: Manutenção Civil

22- Repor correias FATEX que estão faltando na tração dos cilindros do DF-30

Solicitados: Turnos

23- Verificar de maneira imparcial e criteriosa TODOS OS GRAXEIROS DA MÁQUINA, corrigindo e acrescentando onde for necessário

Solicitado Téc. Neyjarcy

24- PRIORIDADE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Instalar mangueiras de lubrificação nos cilindros que estão escondidos debaixo das plataformas da caixa de impregnação e tingimento, pois os mesmos não tem lubrificação

Solicitado Téc. Neyjarcy

25- Colocar graxeiros nos mancais do cilindro Foulard inferior do DF-30

Solicitado Téc. Neyjarcy

26- EMERGÊNCIA: Instalar graxeiros nos mancais dos cilindros internos do DF-30 pois não existe lubrificação no lado das polias em nenhum cilindro (existe apenas do outro lado)

Solicitado Téc. Neyjarcy

- EMERGÊNCIA: Trocar rolamentos do cilindro rosca da caixa de impregnação que estão totalmente desgastados

Solicitados: Turnos.