### CAPÍTULO 2 – MANUTENÇÃO NA INDÚSTRIA TÊXTIL

2.1 Manutenção

É notória a evolução das plantas industriais brasileiras para fazer face ao atendimento das atuais necessidades dos clientes e das crescentes exigências destes em um mundo onde se prega a livre concorrência, com a globalização das economias e a utilização das mais diversas técnicas gerenciais de aplicação direta na produção. Conforme Tavares (1999:192), já não se constituem novidades nem causam mais surpresas as freqüentes referências às necessidades de mudança da competitividade industrial.

Por outro lado, as atividades “em paralelo” ao setor produtivo, que possuem a finalidade de dar apoio e sustentação à produção com materiais, informações e serviços, de maneira que esta possa “trabalhar” sem interrupções ou danos no seu processo, possui papel de importância ímpar.

Também chamadas de atividades auxiliares, os setores de suporte são indispensáveis à produção. Conforme Xenus, (1998:13) a manutenção além de indispensável, pode ser considerada como a base de toda a atividade industrial.

Neste contexto, considerada como um mal necessário em várias indústrias há pouco tempo atrás conforme Nepomuceno (1989:2) e Nagao (1999), a manutenção, hoje, é agente de lucro ou potencializadora de grandes prejuízos à empresa, podendo até levá-la à falência.

A manutenção torna-se então, conforme Pinto e Xavier (1998:12) Função Estratégica no ambiente industrial atual. Ela deve ser considerada como parte estratégica do negócio, aborda Facina. ( 1999-a:16)

Embora haja na literatura atual várias explanações das características e atividades relacionadas à manutenção é comum encontrar empresas onde as características de trabalho da “manutenção” de forma alguma pode ser definida com este nome, fato que justifica a apresentação da sua conceituação e evolução a seguir.

2.1.1- Conceito

Na concepção industrial, normalmente pode ser chamado de manutenção todas as ações  nas  quais  estão  relacionadas  com a atividade de fazer com que o patrimônio físico da

empresa seja mantido de forma a assegurar a sua funcionalidade operacional.

O conceito de manutenção pode girar, ainda, em torno de reparo, restabelecimento, de melhoramentos de bens físicos, conforme expõe Branco Filho (1996:61). Em seu dicionário, várias são as definições de manutenção nas quais transcrevem-se algumas delas e outras abaixo, as quais quando por si só não são explicativas, são comentadas em seguida.

- “Conjunto de atividades técnicas e administrativas cuja finalidade é conservar ou restituir um Item às condições que lhe permitam realizas suas funções”.

- A Manutenção é “um conjunto de ações que permitem restabelecer um bem para um estado específico, ou medidas para garantir um serviço determinado”, estabelece a Associação Francesa de Manutenção -A. F. N. O. R. na NF X 60 – 010 (apud Monchy, 1989:1).

- “A Manutenção é um conjunto de medidas ou ações que permitem conservar ou restabelecer um sistema em seu estado de funcionamento. (Larousse)”. .(Branco Filho, 1996:61)

- “A Manutenção é uma combinação de técnicas e medidas administrativas com a finalidade de conservar um item em seu estado, ou restabelecer este estado, no qual ele possa realizar uma determinada função.(BS 3811)” (ibid.)

- “Combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida. A manutenção pode incluir uma modificação de um item. (ABNT NBR 5462-1994).” (ibid.)

- “Medidas necessárias para a conservação ou a permanência de alguma coisa ou de uma situação; os cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de motores e máquinas. (Aurélio, 1986)”. (ibid.)

Abrangendo ainda o seu conceito, segundo Jorge Humberto (apud Facina, 1999-a:16), a manutenção não está limitada às ações direcionadas a consertos de equipamentos, mas sim às que ofereçam a maior disponibilidade possível da planta.

Xenus (1998:19) faz o mesmo uso das definições, acrescentando que não devem ser chamados de manutenção os reparos resultantes das ocorrências de falhas graves em equipamentos ou em máquinas quando não há nenhuma ação no sentido de evitar que as falhas aconteçam.

Nas conceituações anteriores de manutenção, nota-se que não são considerados o conjunto de equipamentos, os custos das intervenções e tampouco as conseqüências ao meio ambiente e à segurança do homem, por exemplo.

Um alerta relacionado especificamente ao aspecto econômico da definição da A. F. N. O. R. na NF X 60 – 010 é feita por Monchy. ( 1989:1). Concordante, Barros Filho (1995:66) redefine o conceito de manutenção quando comenta:

“Uma definição mais completa de manutenção deveria ser: “Um conjunto de atividades, gerenciais e executivas, com a finalidade de garantir e melhorar a disponibilidade [f(confiabilidade, mantenabilidade)], a qualidade de serviço e eficiência dos trabalhos no setor produtivo e de escritório, com a finalidade de otimização de custos, contribuindo com a obtenção da eficácia e elevação da produtividade da empresa”.

Neste sentido, há uma nova mudança do conceito de manutenção, onde a sua missão passa de restauradora de equipamentos para a garantidora da função do equipamento e/ou sistema, como coloca Pinto e Xavier (1998:16): garantir a disponibilidade da função dos equipamentos e instalações de modo a atender um processo de produção e preservação do meio ambiente, com confiabilidade, segurança e custos adequados, é a missão atual da manutenção.

2.1.2- – Histórico

Um dos primeiros indícios de rudimentos da manutenção organizada que se tem registro, segundo Pascoli (1994?), foram as realizadas pelos Vikings, no início do século X. Como o sucesso das suas aventuras dependiam fortemente do estado de suas esquadras, os reparos de seus navios eram realizados em espécies de diques construídos em suas aldeias na Escandinávia. Para isto, as embarcações ficavam a secar e, com uso de ferramentas desenvolvidas especialmente para este fim, os barcos eram reparados.

O crescimento intensivo da manutenção é verificado a partir da Revolução Industrial, onde a demanda para os serviços de manutenção foram intensificados.

A exemplo do incremento exigido às outras áreas técnicas, as duas grandes guerras mundiais também tiveram importância relevante para o desenvolvimento da manutenção.

Conforme Tavares (1999:10), até 1914 existia somente a manutenção realizada pelos operadores. Com a Primeira Guerra Mundial e a implantação da linha de montagem em série por Henry Ford, a manutenção precisou desenvolver novos métodos e técnicas para fazer face às exigências da produção, pois uma falha nos equipamentos implicava em parada da linha de montagem, gerando automático aumento dos custos de produção, acrescenta.

Segundo Coral Neto (1992:149), desde a Primeira Guerra Mundial podem ser destacadas cinco fases de mudanças organizacionais com reflexos na manutenção. Na primeira fase, entre os anos de 1914 e 1930, surge a Manutenção Corretiva, esta com nível hierárquico organizacional bem baixo.

Nesta fase a falha dos equipamentos não era alta prioridade para a maioria dos gerentes, ou seja, a necessidade por Manutenção Preventiva não era essencial.

A Manutenção Corretiva é o método de manutenção caracterizado pela intervenção no ativo da empresa quando há uma falha, deixando de cumprir a sua função

O aparecimento da Manutenção Preventiva se deu na segunda fase, entre os anos de 1930 e 1947. O nível da manutenção já se equipara ao da produção, dentro do organograma da empresa. A manutenção preventiva adotada é a baseada no tempo de uso.

A Manutenção Preventiva caracteriza-se pela intervenção, antes que o equipamento venha a falhar.

Com a Segunda Guerra, tomam posição de destaque na indústria os órgãos de apoio à manutenção, tais como a Engenharia de Manutenção, a Programação e o Controle da Manutenção, impulsionado pela carência de mão de obra, pelo conseqüente crescimento da mecanização industrial e pela multiplicação da demanda de mercadorias. É a terceira fase, e se encerra em 1960.

Na quarta fase a expansão internacional de empresas aliada ao advento do computador obrigaram a Manutenção e seus órgãos de apoio a utilizarem processos sofisticados de controle. Nesta fase é evidenciada também a necessidade da profissionalização gerencial.

A quinta fase, iniciando a partir de 1973, evidencia a passagem da manutenção do estágio da preventiva baseada no tempo para a preventiva fundamentada na performance e no desempenho dos equipamentos. Faz-se uso da prevenção da manutenção com uso de técnicas que forneçam o diagnóstico preliminar das grandezas físicas relacionadas com o equipamento.

As mudanças que vêm ocorrendo nas organizações industriais, notadamente nas últimas décadas, com o rápido aumento do número e diversidade dos itens, projetos mais complexos, novos enfoques sobre a organização da manutenção, dentre outros, têm implicado também em grandes transformações no sistema de manutenção. Conforme Pinto e Xavier (1998:3), “nos últimos 20 anos a atividade de manutenção tem passado por mais mudanças do que qualquer outra.”

A evolução da estrutura organizacional da manutenção no desenvolvimento da própria manutenção é abordado por Tavares (1999:10-14), desde a Primeira Grande Guerra Mundial até os dias atuais: o seu desenvolvimento pode ser conferido nas figuras A.1 à figura A.5 do Anexo A.

Segundo Tavares (1999:10-14), atualmente ao Planejamento e Controle da Manutenção (PCM) é imputada a responsabilidade de desenvolver, implantar e analisar os resultados dos Sistemas Automáticos de Manutenção.

Como o mostrado na Figura A.5 do Anexo A, em alguns casos vê-se o PCM com importância ímpar, assessorando a área de Manutenção e de Operação.

A Execução da manutenção é responsável pela ação de intervenção na planta enquanto a Engenharia de Manutenção possui, dentre outros, encargos de desenvolver critérios de predição de falhas, com fim de otimizar a execução daquela. Conforme Tavares (1999:12-13), esta tem inclusive processado e desenvolvido os seus próprios programas de manutenção com custos reduzidos e linguagem simples, a partir de 1980.

No estágio atual, Tavares (1999:13) defende a manutenção como um elemento tão importante no desempenho dos equipamentos quanto ao que vinha sendo praticado na operação.

2.1.3 Gestão e Características Gerais da Manutenção

Segundo Nepomuceno (1989:8), o escopo da manutenção é organizar e gerenciar harmoniosamente os recursos humanos na realização de serviços, utilizando materiais, métodos, ferramentas e técnicas modernas tendo em vista uma finalidade comum: lucro.

Assim, a sua organização deve ser baseada em um plano bem elaborado, considerando todos os elementos da instalação, fazendo-se uma redução dos custos de maneira eficiente para a obtenção de um maior lucro pela empresa.

Em um primeiro momento, na organização da manutenção, é necessário definir os objetivos, os princípios e a filosofia a ser adotada em função das atividades que serão executadas pela manutenção, conforme Nepomuceno (1989:14;6), o qual sugere pontos norteadores para o gerenciamento da Manutenção:

- metas e objetivos da empresa;

- tamanho da empresa e de suas instalações;

- amplitude da manutenção mais adequada (em função do dado anterior);

- existência na empresa de pessoal em número suficiente para acompanhar sua expansão;

- preparo e desempenho do pessoal da manutenção;

- padrão de qualidade estabelecido e pretendido.

Higgins (1995:1.3) estabelece dois pontos não abordados por Nepomuceno( 1989):

- continuidade operacional, onde o departamento de manutenção se estrutura de acordo a variação desta continuidade e

- escopo da manutenção, onde a abrangência e inclusão de funções secundárias, conforme a política de manutenção adotada, modifica sobremaneira a sua estrutura e organização.

Em sua organização, a manutenção é dependente da capacidade de seu pessoal e dos operadores, localização geográfica, nível de modernidade técnica dos equipamentos, dentre outros.

Apesar destes fatores, é importante que se evite, dentre o conjunto de regras políticas e práticas da manutenção, a burocracia restritiva, sem perder o conjunto dos procedimentos e registros essenciais para a análise e rastreabilidade dos equipamentos, quando necessário.

Conforme Higgins (1995:1.3;1.4), os conceitos básicos da teoria da gestão devem estar presentes na manutenção ou implementados tão logo quanto possível. São eles:

- divisão clara de responsabilidades com o mínimo possível de sobreposição de funções;

- as linhas verticais de poder ou autoridade devem ser as menores possíveis;

- cada chefe deve ter uma quantidade ótima de subordinados diretos;

- adequar a organização de acordo com as personalidades envolvidas.

Dentro desta organização, a busca de um tempo ótimo da vida útil dos componentes deve ser buscado, porém uma óbvia análise dos custos e benefícios desta busca é imperativa. Este tempo ótimo pode até não ser o maior possível, dependendo do setor ou da atividade industrial no qual o equipamento está inserido.

Neste sentido, Melton (apud Construction Equipment, 1999) exemplifica e coloca o estudo dos custos de manutenção para a verificação do tempo ótimo do ciclo de vida dos equipamentos móveis. Acrescenta que a diminuição do seu ciclo de vida se justifica por 3 ganhos prováveis de serem obtidos:

- o equipamento novo é mais produtivo;

- os novos equipamentos retém e atraem bons operadores;

- a garantia do equipamento é ampliada.

Considerando as colocações de Melton (apud Construction Equipment, 1999) para os equipamentos no setor de preparação e acabamento da indústria têxtil, não há registros de nenhum interesse dos candidatos à função de operador motivado pela idade dos equipamentos, tampouco registros de desligamento da empresa ( nem à boca pequena) ocasionados pelo mesmo motivo.

O fator limitante da vida útil dos equipamentos da indústria têxtil, regra geral, é a sua produtividade, associada aos custos de produção e de manutenção. No entanto, nos setores de Preparação e de Acabamento do setor têxtil a ampliação da garantia dos maquinários é fator incontestável, mas esta ampliação por si só não se justifica.

A maior produtividade dos equipamentos têxteis novos é notória, principalmente nos que já tem incorporados sistemas de automação. Neste sentido, de acordo com Alvarez e Gottberg (1994-a:126), com o uso da automação em algumas máquinas de acabamento têxtil obtêm-se no mínimo 15% em ganhos de produtividade a mais.

Também influenciam na organização da manutenção o nível de automação dos equipamentos. Segundo Nepomuceno(1989:5), nas plantas automatizadas, os problemas de manutenção aumentam bastante, exigindo pessoal qualificado e treinado, com uma organização bem melhor do que em uma instalação não automatizada –clássica.

Quando o fluxo de informações da manutenção com as outras áreas da empresa é intenso e o bom entrosamento entre estas áreas facilita a programação das paradas para manutenção de maneira adequada, propicia diminuição dos custos e benefícios para a operação por inteiro.

Na visão de Nepomuceno (1989:22), as necessidades de todos os setores da empresa estão subordinados à Produção embora haja uma visível interdependência entre as áreas.

Contemplando a filosofia da Manutenção, o seu paradigma futuro é fazer com que o homem de manutenção sinta-se bem quando não houver mais falhas planejadas.

Quando comparada com o paradigma passado, no qual o mantenedor sentia-se bem quando realizava um bom trabalho, verifica-se aí uma mudança cultural e profunda muito grande e um esforço da mesma grandeza para que este novo “conceito” se alicerce na organização, de maneira que as pessoas envolvidas possuam esta consciência.

Esta mudança do paradigma abrange a educação, com a prática constante de treinamento e organização, onde a criação e gestão de mecanismos gerenciais devem alavancar e incentivar o congrassamento de equipes de manutenção e produção.

O exercício e aplicação correta, consciente e plena de todas as atividades e recursos de manutenção, com a adoção de técnicas adequadas, agiliza e fundamentaliza a mudança destes paradigmas.

Dentro do setor produtivo, analisando o aspecto do reconhecimento do valor da manutenção no processo, contribuem para tal, de acordo com Monchy (1989:4) e Nepomuceno (1989:5), a aquisição de equipamentos modernos e sua conseqüente necessidade de gestão, os custos elevados do parque industrial, a restrição de segurança impostas a determinados tipos de materiais e a descoberta, pela direção, dos ganhos que podem advir de uma manutenção racional.

Assim, no mundo de hoje, os executivos possuem a consciência dos danos negativos para a organização decorrente de u’a má administração da manutenção. Tal pensamento também é compartilhado por Tavares (1999:14).

Dentro da indústria, regra geral, faz-se distinção de equipes ou setores de acordo com o porte e demanda de serviços, nível de conhecimento do empregado e área do saber.

Assim, há setores de manutenção elétrica, eletrônica, mecânica, hidráulica, pneumática, instrumentação, caldeiraria, usinagem, utilidades: (vapor, água, produtos químicos, ar comprimido), veículos, civil, lubrificação, esgotos e ar condicionado dentre os principais.

Contemplando uma estrutura de distribuição dos postos de manutenção, segundo Nagao e Sales( 1996:228,33), esta estrutura pode ser centralizada, descentralizada, mista e matricial.

Na estrutura centralizada, há uma presença de oficinas centrais forte, para onde convergem as solicitações de serviços. Nela são definidos os recursos para o atendimento das solicitações, tendo como ponto forte o planejamento dos serviços. Um croqui desta estrutura é mostrado na Figura 2.1.

Figura 2.1: Estrutura Centralizada

Setor de

produção -1

Setor de

produção -2

Oficina de Manutenção

Setor de

produção -3

A estrutura descentralizada caracteriza-se pela presença de postos de manutenção nos diversos “setores” de produção, ou seja, cada área de fabricação tem a sua equipe de manutenção. A manutenção está normalmente subordinada à área de produção, não havendo a presença do gerente de manutenção. Um croqui desta estrutura é mostrado na Figura 2.2.

Figura 2.2: Estrutura Descentralizada

Setor de

produção -1

Setor de

produção -2

Setor de

produção -3

M

Manutenção = (M)

McGuen (1995:1.39) advoga que devem ser analisados os custos das vantagens e desvantagens de cada uma destas estruturas e a partir daí adotar a melhor delas. Deve-se considerar, entre a escolha da estrutura centralizada ou descentralizada, aspectos relacionados ao: tamanho da planta, número de galpões, pisos, espaço para locação de postos de serviço, habilidades requeridas, tamanho do efetivo de manutenção, tipos de ferramenta necessária, habilidade de orientação do supervisor, número de supervisores, organização corporativa e custos de equipamento parado.

Quando há a necessidade de postos de manutenção na produção e a necessidade de uma “cabeça” de manutenção, faz-se uso da estrutura mista, onde as vantagens da estrutura centralizada e da descentralizadas são unificadas. Obviamente, tendem-se a eliminar as desvantagens de cada um em particular.

Segundo Knight (1995:1.15), uma estrutura onde haja a coexistência de manutenção centralizada e descentralizada freqüentemente é a mais eficaz. Um croqui da estrutura é mostrado na Figura 2.3.

Há ainda o sistema matricial, onde o atendimento aos postos de trabalho é realizado por equipe multidisciplinar, com ênfase na integração da manutenção e da produção. Nele o resultado é o da equipe com co-responsabilidade e compartilhamento dos resultados e conhecimentos de mecânica, eletro-eletrônica, hidráulica, dentre outros entre os seus membros.

Figura 2.3: Estrutura Mista.

Setor de

produção -1

Oficina de Manutenção

Setor de

produção -2

M

Manutenção = (M)

A Figura 2.3 mostra a estrutura de manutenção Mista, onde o setor de produção 1 sofre intervenção da central de manutenção somente nas grandes paradas.

Embora a literatura não traga, há ainda o sistema múltiplo, onde dentro de uma unidade fabril coexistem um sistema centralizado e um sistema descentralizado totalmente independente e específico para determinada área. Um croqui desta estrutura é mostrado na Figura 2.4.

Figura 2.4: A Estrutura Múltipla de Manutenção

Setor de

produção -1

Setor de

produção -2

Oficina de Manutenção

Setor de

produção -3

M

Manutenção =(M)

A Figura 2.4 mostra a estrutura múltipla, onde o setor de produção – 1 é totalmente independente da Oficina de Manutenção, em termos de determinação dos procedimentos de manutenção e de gestão de recursos. Esta é a existente na empresa no qual a metodologia foi aplicada.

2.1.4 Atividades e Métodos de Manutenção

A Organização das Nações Unidas – ONU (apud Tavares, 1999:9) caracterizou a atividade fim de uma organização como sendo “Produção = Operação + Manutenção” em 1975, reconhecendo a importância de suas atividades para o processo produtivo.

Considerando a atividade básica de manutenção onde, conforme Tavares (1999:9), a redução da paralisação dos equipamentos, o reparo, em tempo hábil, das ocorrências que reduzem o potencial de execução dos serviços e a garantia de funcionamento das instalações são suas atribuições, daí extrapola-se para outras atividades de acordo com sua importância.

Neste sentido , segundo Monchy (1989:52): melhoria e modernização; renovação e reconstrução; gerência de trabalhos subcontratados, estudos e novos projetos, conservação das instalações fazem parte desta amplitude de ocupações e responsabilidades. Tais responsabilidades são também explicitadas por Nepomuceno (1989:26;27).

Dentro do enfoque de atividades de manutenção, segundo Monchy (1989:20-27), as habilidades que o homem de manutenção deve dominar são, além da função gerencial de fazer opções e indicar prioridades de ações:

- observação, com um estudo cuidadoso sobre um evento;

- análise, efetuando a decomposição de um conjunto em elementos mais simples, compreendendo o como e o porquê das ligações entre eles;

- comunicação, como um elo de importância pertinente entre a decisão e a ação;

- determinação da ações prioritárias, onde a eficácia da ação do líder dependerá também da maneira pelo qual ele as selecionou.

Dentro destas responsabilidades, as atividades de manutenção são realizadas e enquadradas numa sistemática de intervenção, chamada de métodos de manutenção. Estes dependem de vários fatores para a sua adoção e escolha na organização. Neste sentido, a política de manutenção, além de definir a abrangência da manutenção como um todo, estabelece os métodos de manutenção adotados pela Organização.

Conforme Geraghety (2000), os métodos de manutenção agrupam-se somente em Manutenção Corretiva, Preventiva, Preditiva e Detectiva.

Pinto e Xavier (1998:32) ampliam estes tipos de manutenção, adicionando a manutenção corretiva planejada e a engenharia de manutenção. Descreve-se o conceito sucinto de cada uma delas:

- Manutenção Corretiva Não Planejada ou Manutenção Corretiva – Esta é a mais simples delas. Adotando a prática do “quebrou – conserta”, ela restaura o ativo físico habilitando-o novamente a desenvolver a sua função. A falha é aleatória. É a que possui os maiores custos devido à extensão dos danos. Deve ser evitada de todas as formas;

- Manutenção Corretiva Planejada – É interferência no equipamento quando ele quebra ou tem desempenho inferior, por decisão gerencial. Propositadamente se deixa de intervir em determinado ativo, mesmo com o conhecimento da aproximação da falha, perda de eficiência e com técnica palpável que possa estancar o processo de falha. A decisão da adoção da manutenção corretiva planejada, conforme Pinto e Xavier (1998:34), é, dentre outros: aguardo de peças sobressalentes, melhor planejamento dos serviços, negociação de parada com a produção, aspectos relacionados com a segurança, e busca de recursos humanos com tecnologia externa. Justificando o seu nome, a manutenção corretiva planejada possibilita o planejamento dos recursos e operações, visto que a falha é “esperada”. Os custos de planejamento e prevenção dos reparos maiores que o de corretiva, em equipamentos periféricos simples e com falhas bem definidas também justifica a adoção da política da manutenção corretiva programada;

- Manutenção Preventiva – Relaciona-se com uma previsão de quebra, tendo como base o lema “faça para a planta antes que ela faça para você” Geraghety (2000). Dentro deste enfoque é imperativo que a manutenção preventiva abranja também o estudo e a análise das causas que ocorrem durante a manutenção corretiva, desenvolvendo melhorias para estender a vida útil do equipamento ou até a eliminação da necessidade de manutenção. Contemplando a filosofia de implantação da manutenção preventiva, Ariza (1978-a:x) já abordava, na introdução de sua publicação, a necessidade da variação da periodicidade dos intervalos de manutenção preventiva. Estas eram dependentes do ambiente fabril, tipo de trabalho, localização geográfica da empresa, demanda de produção e, finalmente, ferramental e mão de obra disponível para operação do equipamento e realização da manutenção. Ainda conforme Ariza (1978-a:x), são atividades da manutenção preventiva a normalização de materiais, adaptações de equipamentos baseadas em experiências, treinamento, estudo do tempo de vida de equipamentos, implantações de inspeções programadas e aplicação de intervenções preventivas. As manutenção programadas, no entanto, induzem a diminuição da confiabilidade em equipamentos onde a taxa de falha não é constante, visto que introduzem a mortalidade infantil, segundo Castro (1996:117). Assim, não são eficazes as práticas de manutenção planejada em todos os equipamentos;

- Manutenção Preditiva – engloba atividades a qual se caracteriza pela descoberta da condição dos componentes dos equipamentos, fazendo uso de técnicas que captam os sinais vitais daqueles. É simpatizante da teoria “se ainda não quebrou, porque interferir”? A sua estratégia, de acordo com Reis e Pati (2000:104), é fazer com que a deterioração do equipamento seja o mais previsível e transparente possível. Moubray (1997:348 - 411) cita 96 técnicas preditivas, dentre as atualmente disponíveis, com suas respectivas vantagens e desvantagens, abrangência de monitoramento, habilidade necessária para operar, aplicação e tempo de quebra. Conforme Nepomuceno (1989:41), Manutenção Preditiva é a execução da manutenção no momento adequado, antes que o equipamento quebre. Ela tem a finalidade de estabelecer “quais são os parâmetros que devem ser escolhidos em cada tipo de máquina ou equipamento, em função das informações que as alterações de tais parâmetros sobre o estado mecânico de um determinado componente”. Não são uniformes os pensamentos sobre a utilização da preditiva sem haver cultura preventiva anterior. Várias discordâncias podem ser lidas nos e-mails entre os participantes do grupo de discussão sobre manutenção (Família manutenção). Legislo que a implantação da manutenção preditiva não pode ser feita sem a anterior cultura preventiva, visto que há o grande risco da preditiva se transformar somente em coleta de dados sem aplicação prática nenhuma. Na sua utilização, a manutenção preditiva faz uso de sistemas especialistas na agilização das descobertas do local e intensidade da falha. Tais sistemas são conceituados e explicados por Mirshawka (1991:157) : Sistemas especialistas são softwares especializados no qual simulam atividades intelectuais do homem quando uma solução algorítmica não é conhecida ou não exeqüível em um tempo razoável.

Um sistema especialista utiliza dados para estabelecer um diagnóstico a partir de sintomas descritos, ou, inversamente, a partir de um diagnóstico simulado, enunciar sintomas que deveriam aparecer, acrescenta (ibid.).

Os sistemas especialistas em manutenção preditiva possuem ainda problemas que precisam ser resolvidos. Estes são abordados por Reis e Pati (2000:102-107): é difícil adquirir conhecimento sobre falhas de máquinas dos especialistas no campo; não é fácil organizar o conhecimento obtido; os sistemas especialistas que usarão informações fuzzy no futuro, ainda não estão disponíveis; as dificuldades de fabricação de sistemas especialistas para sistemas complexos ou objetos ambíguos ainda não estão largamente disponíveis.

Mobley e Castro (1999:18) criticam o mal uso da abordagem atual que se dá à manutenção preditiva, visto que ela apenas indica a ação corretiva necessária ou até o sintoma de um problema emergente, mas não aborda a causa fundamental do sintoma observado. Porém, em um processo racional de utilização da manutenção preditiva, coloca Nepomuceno (1989:46), “a substituição de uma peça não é simplesmente executada mas sim são estudados os efeitos da alteração nos componentes associados e, principalmente, são investigados as causas do desgaste visando obter meios de atenuar tais causas, quando não eliminá-las”. Tal pensamento também é comum a Mobley (1995:3.6). Assim, há necessidade de execução de procedimento de diagnóstico, e este é componente da manutenção preditiva;

- Manutenção Detectiva – Quando o sistema ou o processo possui componentes no qual é impossível detectar falhas antes de elas ocorrerem, faz-se uso da manutenção detectiva. Nela, busca-se eliminar as chamadas falhas ocultas através de testes periódicos no sistema. (Geraghety, 2000 e Pinto e Xavier, 1998). O teste da campainha do sistema de alarme de incêndio, a checagem das lâmpadas na cabine de aeronaves, a verificação do acendimento da lâmpada de óleo na partida do motor de um automóvel são exemplos de atitudes relacionadas com a manutenção detectiva;

- Engenharia de Manutenção – Segundo Pinto e Xavier ( 1998:42), engenharia de manutenção

“É deixar de ficar consertando continuamente, para procurar as causas básicas, modificar situações permanentes de mau desempenho, deixar de conviver com problemas crônicos, melhorar padrões e sistemáticas, desenvolver a manutenabilidade, dar feedback ao Projeto, interferir tecnicamente nas compras”.

É aplicar técnicas modernas nivelado com padrões de Primeiro Mundo, acrescenta.

Conforme Mobley (1995:3.1), a manutenção corretiva típica (não planejada) custa 3 a 4 vezes mais que a manutenção preventiva, enquanto Levitt (1997:153) relata economia de até 26% no orçamento da manutenção com a implantação correta de manutenção preventiva.

Contemplando a adoção da manutenção preventiva, Pinto e Xavier, (1998:36) e Quinn, (1995:1.30) defendem que deve-se utilizá-la quando a manutenção preditiva não puder ser adotada, ou não se justificar o implemento de melhorias, ou quando os efeitos da manutenção corretiva não forem toleráveis, ou quando houver risco de afetar a segurança pessoal ou do meio ambiente, ou na liberação de equipamentos com difícil parada, pela produção.

Independente de qualquer fator, quando a falha implicar em danos à pessoa, é imperativo que se faça uma intervenção preventiva.

Avaliando os resultados da manutenção preditiva, segundo Nepomuceno (1989:41; 43), com a sua aplicação evita-se estragos de monta em componentes, intervindo-se antecipadamente e quando comparado com a manutenção clássica ( preventiva), a redução dos custos é da ordem de 15 a 20%. Nagao e Sales (1996:228) relatam entre 10 a 20% os ganhos nos custos da manutenção.

Quando relacionada com a produção, informa Pinto e Xavier (1998:39), “a manutenção preditiva é a que oferece melhores resultados”.

Conforme Reis e Pati (2000:103), a Manutenção Baseada em Condição é guiada pelos critérios básicos de manutenção e os intervalos de inspeção da preditiva não afetam o status da manutenção. Adiciona ainda que, as vantagens da sua implementação são o prolongamento do tempo de substituição das peças; o aumento da segurança; a prevenção de acidentes e a melhoria da confiabilidade.

A escolha de um método único de manutenção é tendenciosa, quando explanada por seus criadores ou seguidores. Foi assim quando da preventiva, na preditiva e agora o é na manutenção centrada em confiabilidade. A utilização destes métodos não é excludente e depende das características relacionadas ao equipamento, recursos disponíveis, qualidade da mão de obra etc..

A idéia comum, porém errônea, de que os métodos de manutenção são excludentes é bem explanada por Geraghety ( 2000).

Na verdade, não existe método “melhor” do que outro, intrinsecamente. Cada qual possui vantagens e desvantagens. Existem, porém, algumas práticas comuns adotadas em manutenção de reconhecido valor em todas as organizações que as adotam. São elas o TPM, a manutenção centrada em confiabilidade e a terceirização, as quais serão abordadas mais adiante.

2.1.5 Planejamento da Manutenção

O planejamento da manutenção está intimamente ligado com a sua eficácia. Segundo Levitt ( 1997:279), em grandes trabalhos, pode-se economizar de 3 a 5 horas do tempo de execução de manutenção para cada hora de bom planejamento.

O objetivo do planejamento é a enumeração de todos os recursos necessários à execução do trabalho, eliminando possíveis interferências entre eles.

Existe no planejamento da manutenção a presença de cinco elementos a saber: atividade, materiais, ferramentas, acesso a equipamentos e liberação para a ação. Estes elementos devem ser contemplados antes da execução da tarefa.

Conforme Pinto e Xavier ( 1998:66-7),no planejamento dos serviços de manutenção, são desenvolvidas as seguintes atividades:

- detalhamento dos serviços: onde se definem as principais tarefas, os recursos e o tempo de execução para cada uma delas;

- microdetalhamento: nele há a inclusão de ferramentas, máquinas e dispositivos que podem se tornar “gargalos”.

- facilitação de serviços: constitui-se da análise prévia do que vai ser executado, de modo a subsidiar ações para o aumento da produtividade.

A programação dos serviços de manutenção obedece às regras já consagradas pelo uso: emergência / urgência / normal operacional / normal não operacional.

Já o controle da manutenção engloba todos os processos que nela interagem. Estes processos são inseridos em softwares específicos que gerenciam e controlam o sistema global de manutenção.

Tais softwares estão relacionados à serviços, materiais diversos, peças sobressalentes, emissão de ordem de serviços de manutenção corretiva, programa de manutenção preventiva, priorização de paradas, controle preditivo, mão de obra, custos, indicadores etc.

Embora haja, hoje, mais de cem softwares de gestão e controle da manutenção disponíveis, é senso comum o desenvolvimento de um específico para cada empresa.

Este procedimento evita as incompatibilidades de comunicação entre os bancos de dados existentes na indústria e o que se pretende resgatar ou/e desenvolver específico para a manutenção, garantindo o aproveitamento destes dados já anteriormente cadastrados e em uso pela organização.

2.1.6- A Manutenção e a Qualidade

Osaka e Takahashi (1993:204) afirmam: “os problemas de qualidade dos reparos e da manutenção estão entre os principais fatores de redução dos níveis de produtividade no trabalho”. Neste sentido, as tarefas relacionadas ao conserto da falha torna-se relevante na obtenção da qualidade.

A qualidade está intimamente relacionada em atender as necessidades dos clientes (sejam eles internos ou externos), ou mais ainda, ultrapassar as suas expectativas, pois eles muitas vezes não sabem bem o que querem.

Conforme Moubray (1999-a:16), são clientes da manutenção os proprietários dos ativos, os usuários e a sociedade. A satisfação deles se fará com os proprietários, na medida do retorno do investimento feito para adquirir o equipamento. Os usuários serão atendidos se os ativos executarem o trabalho no qual foram projetados a desenvolver com desempenho e qualidade satisfatórios. A evidência de que o meio ambiente não será agredido se houverem falhas no ativo fixo atende às exigências da sociedade como um todo.

Segundo Pinto e Xavier( 1998:122), dentro de sua missão já anteriormente citada, cabe à manutenção fazer com que a produção (principal cliente interno) tenha a instalação adequada às necessidades da empresa para cumprir as metas estipuladas pela organização.

Para tal, a manutenção deve fazer uso dos conceitos e métodos da qualidade no exercício de suas atividades.

De acordo com Juran (1992:5), o conceito de qualidade tem vários significados, destacando-se, dentre eles: desempenho do produto, adequação, uso e satisfação com o produto. Porém, o critério de uma boa qualidade é a preferência do consumidor ( Campos, 1992:2).

A obtenção da qualidade advém de um esforço de todos através da participação, trabalho de equipe, adoção de metodologia eficiente, e muito treinamento. A valorização do funcionário com vistas à sua maior capacitação, adjunto de adoção da polivalência de funções, por exemplo, é fator incontestável para o aumento da qualidade na manutenção (Pinto e Xavier, 1998:122-26).

A filosofia de produzir com qualidade somente por meios de exortações à mão de obra é absolutamente ineficaz ( Juran, 1992: 172; Campos, 1992:16). Tal característica é extremamente pertinente quando aplicado à manutenção. Assim, é necessária a implantação de um sistema de qualidade na manutenção e na empresa como um todo.

U’a manutenção com qualidade é reflexo, dentre outros, de procedimentos sistemáticos de combate às falhas e às suas causas, à aplicação de práticas que levam ao bom entrosamento da equipe e ao aumento da sua produtividade, à sua organização e definição de procedimentos, dentre outros.

Souza (1999:30) explana brevemente algumas ferramentas e Cattini (1996) expõe o que chama de “armas” do gerente na condução de uma manutenção dirigida para a obtenção dos resultados com a qualidade que a organização necessita. Destaca-se, dentre outros: Análise de Pareto, Diagrama de Causa e Efeito, Estratificação, Planos de Ação, Brain Storm, Controle Estatístico, Análise da Mão de Obra, Mapas de Gantt, Ergonomia, Gestão à Vista, Diagrama de Árvore, Fluxograma, Programa “5S”, PDCA.

Há também uso de enfoque diferente em técnicas já utilizadas. Conforme Manutenção (1999:12), estão em andamento processos de implantação de Benchmarking nas áreas de manutenção e de gestão de ativos em indústrias químicas e petroquímicas no Brasil, com o novo conceito: “um processo contínuo de medição e análise, que compara práticas, processo ou metodologias internas com as de outras organizações, para identificar as melhores práticas do negócio e adaptá-las e adotá-las na organização, produzindo melhoria de sua performance”.

Miyake e Enkawa (1999:27) afirmam que os esforços para a obtenção da competitividade a nível mundial em mercados com crescente turbulências e tecnologicamente complexos, não devem se limitar à crença da aplicação de um só fundamento, mas sim a uma cadeia de conhecimentos.

Assim, o uso de técnicas ou conceitos derivados do TQC ( Total Quality Control) ou do TQM ( Total Quality Management) ou do JIT (Just in Time) ou do TPM (Total Productive Maintenance) sozinhos não possuem capacidade suficiente para garantir a inovação e o crescimento necessários para a empresa. Deve ser criada uma metodologia heterogênea onde se faça uso das características de pontos positivos de diversas técnicas de produtividade.

Uma das vantagens competitivas no mercado, segundo Hayes e Pisano (apud Miyake, 1999:77-86), é fazer as coisas melhor que os concorrentes. Assim, a utilização de ferramentas do TQC por si só não deve fazer diferencial competitivo entre as empresas. Se todas usam as mesmas práticas, onde estará diferenciação?, questiona.

De acordo com Pinto e Xavier (1998:10), o uso de instrumentos gerenciais que o homem de manutenção tem à disposição, como por exemplo as ferramentas de qualidade, por serem somente ferramentas, por si só não garantem qualidade, embora o uso correto destas ferramentas tem levado a excelentes resultados.

Neste sentido uma das alternativas é a incorporação das “melhores práticas” do TPM ao sistema do TQC já implantado, e assim desenvolver capacidades extras que garantirão este ganho em diferencial.

Dentro do sistema da qualidade, a obediência às normas da série ISO 9000 contribui para uma melhor estabilidade do sistema de manutenção. Ela deve ser uma etapa do programa de qualidade da organização.

Se a empresa está certificada pela série ISO 9000, a manutenção deve obrigatoriamente cumprir as suas exigências. Neste contexto, é particularmente importante para a ISO 9001 –Sistemas da qualidade – Modelo para garantia da qualidade em projeto, desenvolvimento, produção, instalação e serviços associados, a seção 4.

Se a atividade da manutenção não for considerada uma atividade crítica pela organização, ela ainda deverá cumprir o item 4.9-g da ISO 9001, por exemplo, desenvolvendo uma “manutenção adequada de equipamentos para assegurar a continuidade da capabilidade do processo” (ABNT / Fundação Christiano Ottoni, 1994).

A obediência ao item acima implica em um planejamento da manutenção preventiva, procedimentos padronizados de manutenção corretiva, guarda de documentos, planos de treinamento, elaboração de planos para combate às falhas etc.

2.1.7 Práticas Modernas de Manutenção

2.1.7.1- Manutenção Centrada em Confiabilidade MCC

A Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) é uma das ferramentas de manutenção utilizada para aumentar a confiabilidade dos sistemas.

Segundo Moubray (1997:7), a MCC é o processo usado para determinar os requisitos de manutenção para o ativo fixo da organização, dentro de seu contexto operacional. Em outras palavras, é o processo que visa determinar o que precisa ser feito para que um sistema ou o ativo fixo da empresa continue a fazer aquilo que o usuário necessita que ele faça, no momento solicitado, dentro das condições operacionais deste momento.

Neste sentido, a MCC age no equipamento considerando a função que o mesmo exerce dentro da necessidade e realidade operacional, e não o equipamento ou sistema em si.

A implantação do processo da MCC requer a utilização de sete perguntas básicas, conforme colocado por Moubray ( 1997:7), Netto e Neto (1999), Pinto e Xavier (1999:105):

1- Qual a função e o padrão de desempenho do ativo no seu contexto operacional atual?

2- Quais as formas dele falhar em cumprir estas funções?

3- O que causa cada falha funcional?

4- O que acontece quando cada falha ocorre?

6- O que pode ser feito para prevenir cada falha?

7- O que deve ser feito, se não for encontrada nenhuma tarefa preventiva conveniente?

5- De que forma cada falha tem importância?

Neste contexto, a MCC faz uso de alguns conceitos básicos de confiabilidade, que inclui, de acordo com Nagao (1999:10):

- continuidade da função operacional do ativo;

- análise dos modos de falha;

- análise dos efeitos ou conseqüências da falha;

- identificação dos métodos de manutenção adequado, via utilização de diagrama de decisão;

- seleção das ações aplicáveis e eficazes em cada ativo ou sistema.

Conforme Tavares (1999:9), o estilo da manutenção atual, no enfoque da MCC é a busca pela diminuição das quebras não programadas com a predição do estado dos equipamentos tem sido a tônica atual, aliado ao uso intensivo dos recursos da lubrificação, da organização, padronização, planejamento das intervenções, além da quase obrigatoriedade de um planejamento computadorizado do sistema de manutenção preventiva.

Na MCC a mudança cultural ultrapassa as ações diretas de manter o equipamento, abrangendo a maneira como o equipamento é operado. Agregue-se a ela mérito do conceito da manutenção proativa, onde os problemas repetitivos devem ser resolvidos e eliminados via utilização de métodos de detecção da causa na sua origem com o emprego sistemático de sistemas e/ou metodologias que façam o acompanhamento, controle e a efetivação da aplicação da solução adequada.(Tavares, 1999:9).

Segundo Castro (1996), a MCC requer muita paciência, continuidade e elevado grau de investimento e recursos, bastante custosos.

Rick (1997) expõe várias outras barreiras no caminho para o aumento da confiabilidade da planta, desde a dificuldade na escolha do tipo certo de manutenção, passando pela necessidade de disponibilidade total do responsável pela preditiva, cumprimento das datas pré estabelecidas das manutenções preventivas, liberação do equipamento pela manutenção para a produção dentro do prazo previamente estipulado, atividades de lubrificação, dentre outras.

Na obtenção do aumento da confiabilidade do sistema é necessário não somente o incremento da performance da manutenção, com a eliminação das quebras, mas também a maneira no qual o equipamento é operado.

A operação do equipamento em conjunto com atividades pequenas de manutenção, são características da Manutenção Produtiva Total - TPM, que será abordado a seguir.

2.1.7.2 TPM

As imposições do mercado exigindo a cada momento mais rigor nas suas exigências, requerem dos sistemas produtivos uma eficácia cada dia melhor. Assim, tenta-se eliminar os desperdícios, obter-se melhor desempenho dos equipamentos, redefinir-se as habilidades e conhecimentos dos colaboradores da produção e da manutenção, enfim, modifica-se a sistemática de trabalho. (Pinto e Xavier, 1998:153)

Conforme Wyrebski (1997), dentre os esforços de melhoria na busca da qualidade total, quando se falar de processos industriais, destaca-se o TPM.

Na visão de Oliveira at alli (1999), a manutenção produtiva total (TPM) é um sistema de gerenciamento da produção.

Segundo Furtado (1996:25), a manutenção produtiva é um conjunto de medidas e atitudes para tornar o equipamento existente adaptado às necessidades do processo, produzindo de maneira constante, sem prejuízo da qualidade, com o envolvimento dos operadores nos serviços de manutenção.

Lançado oficialmente no Japão em 1971, o TPM se constitui manutenção conduzida com a participação de todos, e significa (de acordo com sua proposta inicial em 1971), conforme Nakajima (1989:12):

- A busca da maximização do rendimento operacional global das máquinas e equipamentos;

- Sistema total que engloba todo o ciclo de vida da máquina e do equipamento;

- Um sistema onde participam o “staff”, a manutenção e a produção;

- Um sistema de âmbito “total” que congrega a participação de todos, desde os da alta direção até o operacional mais baixo;

- Movimento motivacional na forma de trabalho em grupo, através da condução de atividades voluntárias.

Dentro do enfoque da maximização do sistema operacional, o TPM combate a eliminação das “seis grandes perdas” (ibid:16):

- perda por parada

- parada acidental

- mudança de linha

- mudança de velocidade

- operação em vazio / pequenas paradas

- queda na velocidade de trabalho

- produtos defeituosos

- defeito no processo

- defeito no início da operação.

Para atingir os seus objetivos, o TPM busca o crescimento do ser humano integrado com o desenvolvimento da tecnologia.

O primeiro se dá com melhoria de conhecimentos, habilidades, atitude, motivação, formas de reconhecimento, da empregabilidade e do ambiente de trabalho. No aspecto tecnológico, o TPM faz uso da tecnologia de ponta, automatização e técnicas de diagnose.

Assim, conforme Tavares (1999:146-7), o TPM promove o melhoramento do pessoal, das máquinas e instalações e da cultura empresarial, esta última “através da eliminação dos tempos de espera, resultados econômicos e criação de um trabalho seguro, agradável e não poluente”.

Na eliminação das 6 (seis) grandes perdas que ocorrem gradual e simultaneamente com a implantação do TPM, são implementadas 8 (oito) atividades chamadas de pilares de sustentação do TPM. São eles: Tavares (1999:154-61) e Wyrebski ( 1997)

- Melhorias individuais e específicas nos equipamentos

- Estruturação da manutenção autônoma ou voluntária

- Estruturação da manutenção para condução da manutenção planejada

- Capacitação e introdução de novas habilidades

- Estruturação do controle inicial dos equipamentos

- Manutenção da qualidade

- Controle administrativo

- Meio ambiente, segurança e higiene.

Originalmente, somente os 5 (cinco) primeiros pilares eram constituintes do TPM. Os outros 3 (três), do sexto ao oitavo, foram introduzidos posteriormente.

Wyrebski (1997), em sua defesa de dissertação de mestrado, propõe a implantação do TPM em 9 etapas nas empresas onde está efetivada a metodologia do Controle Total da Qualidade ( TQC) conforme abaixo:

- Divulgação da metodologia adaptada

- Escolha do equipamento piloto

- Elaboração de um plano de ação gerencial usando a metodologia Allen

- Apresentação do plano de ação gerencial

- Descrição das atividades de manutenção do equipamento piloto

- Definição dos padrões

- Treinamento teórico e prático

- Consolidação da manutenção autônoma

- Avaliação e melhorias.

É oportuno frisar a sincronia do TPM com a filosofia JIT/TPM, onde “as pessoas, e não a tecnologia, são a prioridade número um das empresas, Tubino ( 1999:29). Neste sentido, “o TPM nos faz enxergar que por mais automatizada e robotizada que seja uma máquina, o funcionamento do sistema continua dependendo do homem” Furtado (1996:27).

Uma das grandes diferenças do TPM para as demais técnicas de manutenção é a utilização do operador do equipamento na execução de pequenas tarefas de manutenção, ou seja , a execução da manutenção autônoma ou voluntária.

Na manutenção autônoma, o TPM faz com que o operador seja dono do equipamento por ele operado, tornando-se um especialista na sua máquina. O manual interno de treinamento do TPM da Iracema Indústria de Caju(1993:3) discorre com simplicidade o porquê das manutenções voluntárias pelo operador, da qual transcreve-se:

“- O operador conhece melhor que ninguém os equipamentos que trabalha;

- Vive diariamente com as máquinas;

- As máquinas são seus instrumentos de trabalho;

- Vai ser o elo entre a produção e a manutenção;

- Receberá treinamento para melhorar o seu desempenho profissional;

- Afinal: “Quem deve cuidar de sua máquina?””.

Na maximização da performance do sistema produtivo, o TPM une e engloba os fatores produtivos a saber: o homem, o processo, a máquina e a matéria –prima, combate para a eliminação das “seis grandes perdas” e busca o zero defeito. Com estas características, o TPM aparece como um grande aliado da Organização.

Na sua atuação, o TPM faz uso dos vários métodos de manutenção, onde a aplicação destes se dá observando-se as peculiaridades de cada equipamento dentro do sistema produtivo.

2.1.7.3 Terceirização

Segundo Facina (1999-a:14), a  Terceirização  já  é  uma realidade na manutenção das

grandes empresas, principalmente do ponto de vista financeiro.

As horas ociosas de pessoal especializado, principalmente, justifica a contratação de terceiros, aborda Nepomuceno (1989:33).

A terceirização da manutenção tem uma característica importante, que é o serviço temporário. Neste sentido, Gonçalves (apud Facina, 1999-a:14) afirma: “a manutenção de um empregado qualificado num serviço temporário é muito mais difícil do que quando você tem uma manutenção contínua”.

Conforme com Facina (1999-a:14), a ociosidade do mantenedor é o maior problema em se manter uma equipe permanente própria de manutenção.

As exigências ao terceirizado variam de empresa para empresa, mas, conforme Facina (1999-a:15), é grande o peso destas exigências nos itens de qualidade e custos. Os outros aspectos solicitados, são, principalmente: excelência em produtividade, honestidade na prestação dos serviços, idoneidade financeira e técnica, adiciona.

Segundo Pinto e Xavier (1998:178), devem ser contratadas somente empresas idôneas técnico, legal e administrativamente, visto que não há contrato perfeito sustentável quando qualquer das partes não é confiável.

Os principais tipos de contratos com terceiros são os contratos por mão-de-obra e os contratos por serviços.

As terceirizações por mão-de-obra ou homem-hora, segundo Pinto e Xavier( 1998:169), é a forma mais incorreta de terceirizar, visto que há a “transferência de obrigações trabalhistas, através de empresas intermediárias, com a finalidade de mascarar e relação de emprego com a mão-de-obra”.

A sua principal desvantagem da terceirização por homem-hora é a utilização de mão-de-obra menos qualificada. O ônus da baixa produtividade é da contratante e há inexistência de qualquer compromisso da terceirizada com os resultados, além da política do “perde-perde”.

Já na terceirização por serviços há um grande avanço no modo de contratação: a mão-de-obra é bem melhor qualificada, o ônus da baixa produtividade é da terceirizada e há o compromisso da contratada com a qualidade dos serviços ( com vistas à execução de serviços adicionais).

Segundo Pinto e Xavier(1998;171), em 1997, os tipos de contrato citados são utilizados pela manutenção em 95% das empresas brasileiras.

Um tipo inovador de contrato com terceiros é a contratação da disponibilidade, não mais por homens-hora trabalhadas nem pelos serviços, mas sim pelo tempo que a contratada mantém os equipamentos disponíveis à produção. Este contrato também é chamado de contrato de resultados ou de risco. ((Pinto e Xavier, 1998:172) e Facina (1999-a:15)).

No contrato de risco deve-se inicialmente estabelecer os parâmetros de disponibilidade mínima dos equipamentos e um teto dos recursos contratados e, com base nestes indicadores, estabelece-se que “a Contratada não recebe qualquer remuneração caso ultrapasse o teto de recursos estabelecido; em contrapartida, se o teto estabelecido não for atingido, ela recebe uma parte da diferença que sobrar.”, explana Pinto e Xavier. (1998:172)

Conforme Albano Gonçalves (apud Facina, 1999-b:7), o contrato da disponibilidade estimula para que não haja quebra de equipamento, que é o ideal, e assim leva as empresas “a fazerem o serviço bem feito” assegurando que o equipamento permaneça em funcionamento o maior tempo possível.

A terceirização, então, deve ser de contrato de risco, onde este incentive a eliminação da necessidade de manutenção e incremente o aumento da disponibilidade. Deve haver uma busca de parceria. Quanto melhor para a empresa, melhor para a terceirizada, assim, quanto menores os custos de manutenção e os índices de disponibilidade, melhor deverá ser a retribuição financeira à contratada.

Neste sentido, nas terceirizações baseadas em disponibilidades há um esforço para melhoria da manutenção, o que não ocorre com os contratos normalmente vigentes, onde estes são pagos pela mão de obra ou serviços. Nestes, não há parceria, pois os interesses são relativamente contrários.

Há ainda a contratação de terceiros baseados em tempos padrões, de acordo com Freitag e Barbosa( 1999), onde relata-se o sucesso desta terceirização na Bayer S/A. Esta sistemática consiste em :

- definição clara das exigências de segurança e qualidade;

- especificação detalhada de todos os serviços e respectivos tempos padrões;

- a prestadora de serviços é quem responde pela supervisão direta e é responsável pelos serviços;

- negociação de custos por hora padrão;

- definição, dentro do contrato, de todas as obrigações e direitos das partes;

- centralização da coordenação dos terceirizados para garantir uniformização na aplicação do método.

Conforme Tavares (1999:142), há ainda a Quarterização, onde a administração das empresas contratadas são feitas por uma “quarta” empresa que oferece suporte para o bom resultado das prestadoras dos serviços finais.

Independente de qualquer fator abordado anteriormente, o segredo de um bom contrato de manutenção não se encontra somente no contrato elaborado em si, mas também na escolha da contratada certa (Sil Rj 2000).

2.1.8 Fator Humano na Manutenção

O homem possui grande influência nos trabalhos de manutenção. A ele devem aportar os recursos necessários para que cumpra bem o seu papel de mantenedor. De acordo com Blanco (1999), a manutenção é tarefa humana por excelência.

Conforme Pinto e Xavier (1998:21), o fracasso ou o sucesso de uma empresa depende do trabalho de equipe de seus colaboradores. Na manutenção este fator é mais do que crítico, tanto internamente, entre os seus membros, quanto entre o seu relacionamento com a produção, onde esta situação pode ser tornar, o que não é incomum, crítica.

Segundo Ewerton, (1992:691), o fator humano representa fundamento básico para a construção de uma organização com qualidade. O desenvolvimento de softwares (procedimentos) ou de hardwares (equipamentos e materiais) é ineficaz se não há um bom desempenho das pessoas - “humanwares”, acrescenta.

Dentre os atributos das empresas de alto padrão conforme pesquisa de Peters e Waterman ( apud Rodrigues Filho e Amigo, 2000), dois destes estão relacionados diretamente com as pessoas:

- autonomia e iniciativa dos colaboradores;

- produtividade por meio das pessoas.

Na busca de uma vantagem competitiva, é de importância fundamental o engajamento do fator humano na organização. Este engajamento é caracterizado por sua  iniciativa, colaboração, empenho, vontade, motivação, e por sua satisfação em executar um trabalho que o realize e à sua equipe.

Pensamento similar é compartilhado por Ghoshal (2000:124-7), o qual enfatiza que a fonte da vantagem competitiva está no comportamento das pessoas, onde há um compromisso com elas mesmas e com a sua equipe, setor, unidade, organização. A escala ou a tecnologia não mais implicam em superioridade competitiva, são pré-requisitos básicos para a tal.

Também o TPM tem como base o homem quando define um de seus objetivos: melhoria da estrutura da organização com a melhoria da qualidade de pessoal e do equipamento (Wyresbski: 1997).

Na obtenção da qualificação do homem, deve-se direcionar ações com enfoque no ambiente de trabalho, nas relações interpessoais, nas comunicações entre colaboradores, na divulgação dos resultados, no treinamento, na educação, na assistência à família, na sua motivação, dentre outros.

Neste sentido, acrescenta Mirshawka (1991:23): “ser firme e justos deve ser a forma de trabalhar. Respeitando e confiando nas pessoas com quem tratamos, reconhecendo as suas necessidades e valores e desenvolvendo a confiança mútua, estaremos somando forças para atingir os objetivos comuns”.

Dentre os princípios que servem de base para uma organização bem erigida da manutenção, Nepomuceno (1989:18) enfatiza a importância da comunicação entre os seus próprios membros.

No tocante à treinamento, Nepomuceno (1989:13) aborda a necessidade da quebra do círculo vicioso de pessoal de manutenção, treinando e contratando pessoal com qualificação técnica adequada à modernização da empresa, sendo necessário planejamento prévio e cuidadoso dos programas de treinamento e capacitação, principalmente dos colaboradores na linha de frente da manutenção.

Abordando a amplitude do treinamento, Blanco (1999) coloca que este deve contemplar três aspectos distintos: o técnico, o sociológico e o comportamental. Neste sentido, deve-se abordar, dentre outros, a polivalência, a eliminação de conflitos e a mudança de mentalidade para um verdadeiro compromisso para com o trabalho, respectivamente.

Relacionado ao gerenciamento da manutenção, o fator mais importante é a capacitação dos envolvidos na manutenção, evitando a promoção de pessoal sem preparo suficiente à nível de chefia ou supervisão, mesmo se apresentar esforço extraordinário, interesse, e resultados diferenciando-o sobremaneira dos seus colegas. Ela é um fator que faz a manutenção ficar em segundo plano dentro da organização (Blanco, 1999:12).

Segundo Marchio( 1999), abordando os esforços que levam ao alcance da eficácia pela motivação, deve-se considerar a existência de uma política justa de remuneração, benefícios, sanções, promoções e política salarial, sob o risco de não se conseguir os resultados desejados.

São consideradas regras de ouro dos profissionais de manutenção, segundo Blanco (1999): atitude, aptidão, trabalho em equipe, comunicação, informação, habilidade no trato com os clientes.

A qualidade da mão de obra é também frisada por Takashi e Osaka (1993:7), quando afirma: no TPM o desenvolvimento de novos produtos, técnicas de processamento ou tecnologia de máquinas deve ser feito por “engenheiros competentes”.

Em se tratando de processo de modernização de equipamentos, deve haver uma preocupação com o trabalhador, pois conforme Ramos Filho (1999) “há desinformação e preconceito aplicado aos trabalhadores quanto ao seu papel nas transformações tecnológicas e no próprio social tem gerado uma insegurança prejudicial à ambiencia organizacional e ao próprio desempenho” nas indústrias de processo.

Na análise da sua satisfação, a motivação dos funcionários da manutenção é um dos fatores que pode ser medido para a avaliação da atuação e do desempenho da manutenção. Outros índices de manutenção são abordados a seguir.

2.1.9 Indicadores de Manutenção

Os indicadores devem ser utilizados para fornecer ao gestor de manutenção informações que possibilitem a melhoria do processo produtivo, o atendimento às perspectivas dos clientes e a descentralização de informações (Takashina e Flores, 1996:3).

De acordo com Gusmão (1996:A34), os índices de desempenho devem proporcionar ao homem de manutenção o instrumento efetivo que ele busca para acompanhar o processo de melhoria desenvolvido nesta área.

Conforme Barcelos e Savelli (1997), os indicadores de manutenção em uma indústria manufatureira devem ser uma ferramenta de decisão a nível de piso de fábrica, permitindo a cada homem de manutenção conhecer o seu trabalho, aumentando a sinergia do grupo, além de sinalizador de desafios para obtenção de melhores resultados. É necessário ainda hajam índices que retratem a realidade dos esforços individuais, complementa.

Tavares (1999:112), em termos gerais, discorda da posição anterior, pois segundo ele “relatórios que particularizam as pessoas que trabalham na execução das atividades sob a responsabilidade do órgão de manutenção, pode gerar reações, rejeições, indisciplinas, e principalmente o boicote das informações para a alimentação do sistema de controle” da mão de obra.

Assim, deve-se medir quando se quer acompanhar um estado de um processo para direcionar as ações a serem re-alinhadas ou mantidas no intuito de manter o processo dentro dos limites esperados ou pretendidos.

Pensamento similar é feito por Miranda et alli (1991:9), quando expõe que as medições de performance devem ter o enfoque no processo e não no produto, sendo essencial a participação de todos que contribuem de alguma maneira na composição do processo a ser medido.

Neste sentido, segundo Takashina e Flores (1996:69-70), os indicadores devem ser trabalhados de forma a evitar ações, interpretações, conotações que não levem ao aumento da produtividade, ou seja, devem evitar ser usados:

- apenas para monitoração;

- para descobrir erros;

- sem associação com a estratégia global da empresa;

- apenas cortar custos em vez de melhorar a produtividade e a qualidade;

- sem enfoque na satisfação das pessoas.

Tavares (1999:82) expõe que são utilizados mundialmente 6 indicadores de performance na manutenção, sendo assim chamados de indicadores classe mundial. São eles: tempo médio entre falhas; tempo médio para reparo, tempo médio para falha, disponibilidade, custo de manutenção por equipamento, e custo de manutenção pelo valor de reposição. Cita ainda vários outros indicadores de manutenção, estes relacionados à gestão de equipamentos, gestão de custos e gestão de mão de obra, totalizando 29 índices de performance.

Barcelos e Savelli (1997) defende a utilização de indicadores que expressem a confiabilidade, indisponibilidade, exigência da manutenção industrial, estratégia de manutenção e despesas diretas de manutenção.

Gusmão (1996:35) também defende que a utilização de 5 (cinco) indicadores é suficiente, inclusive para evidenciar o andamento dos processos de melhoria da manutenção à alta administração. São eles o índice de interferência de manutenção não programável / não planejável, o índice de interferência de manutenção programável / planejável, índice de disponibilidade operacional, o índice de custo de manutenção e o índice de capacidade produtiva. Este último apenas como referencial auxiliar na análise.

No Anexo B são abordados alguns dos indicadores, com a explicitação da sua formulação.

Miranda et alli (1991:9) expõe a necessidade dos indicadores em contemplar a qualidade de vida de trabalho e o seu grau de inovação.

Para tentar combater a concorrência e sobreviverem no ambiente de mercado atual, as empresas fazem uso da comparação entre o seu processo e o melhor no setor, chamado de benchmarking. A utilização deste pelas indústrias induz a adoção das melhores práticas para se obter bons resultados, gerando boas idéias e possibilitando a evolução do processo, mas pode não produzir os resultados esperados de competitividade.

Abordando o aspecto de custos, a afirmação de Tavares (1999:15) é extremamente séria: os custos da manutenção não estão sob controle. Cardoso (1998:16) afirma , porém, que os custos de manutenção já foram minimizados na maioria das empresas brasileiras.

Em sua monografia de especialização, Furtado (1996:81) expõe que em 1996, somente 40% das empresas de grande porte da região da grande Fortaleza, possuíam indicadores relacionados a custos de manutenção.

Deve-se considerar, porém, que quando existentes, o alto custo de manutenção é resultado direto de problemas inerentes de toda a planta e não somente da organização ineficiente da manutenção, coaduna Mobley e Castro (1999:17).

Como o controle dos custos de manutenção tem forte influência no incremento do desempenho global dos equipamentos, por ter o seu controle menosprezado, a manutenção tem sido considerada, através dos anos, como o constituinte mais fraco da planta, afirma Nepomuceno (1989:7).

O método de manutenção com maior retorno de investimento é a manutenção preditiva. Segundo John Mitchell (apud Nova Manutenção y Qualidade, 1998-n22:10), a manutenção preditiva reduz os custos em “30% em comparação à manutenção planejada”.

Ivan Melo Andrade (apud Nova Manutenção y Qualidade, 1998-n22:26) cita exemplo de uma unidade da Gessy Lever onde a economia gerada pela preditiva foi de 2,7 vezes o investido em preditiva, fazendo uso principalmente das ferramentas de análise de vibrações, análise termográfica, análise cromatográfica e check list técnicos. O autor infelizmente não fornece o período do retorno deste investimento.

A confiabilidade, conforme Pinto e Xavier (1998:86) e Nepomuceno (1989:63), é a probabilidade que um componente possa desempenhar sua função requerida, por um intervalo de tempo estabelecido, sob condições definidas de uso.

Para aumentar a confiabilidade, a capacidade máxima exigida do equipamento durante a operação não deve transpor a sua capacidade nominal, conforme Figura 2.5.

Manutenabilidade é a característica do equipamento que permite a facilidade da execução dos serviços de manutenção. Associado à manutenabilidade devem estar os custos, tempo, qualidade e segurança.

Figura 2.5: Ciclo de vida de um equipamento e o nível de confiabilidade.

/ Fonte: Cardoso (1998:36)

Função do equipamento

A Falha ocorre quando a função do equipamento não atende à capacidade requerida do processo

Capacidade nominal do equipamento

Capacidade requerida do processo

R(t)

(t)

2.1.10 Tendências de Manutenção

A evolução da manutenção direciona, conforme Abraman ( apud Pinto e Xavier, 1998:44), para um aumento do uso de técnicas preditivas e decréscimo da manutenção corretiva.

Conseqüentemente, a busca da causa das falhas deve ser perseguida com maior avidez, inclusive porque, de acordo com Xenus (1998:14), se não houver um ataque efetivo das falhas pelo pessoal de manutenção, estas nunca serão controladas. A manutenção então trabalha sem programação e planejamento eficaz.

Segundo Facina, (1999-a:16) a manutenção, que já foi considerada área de consumo de equipamentos e de centro de custos, experimenta um desenvolvimento constante de tecnologias e de técnicas de gerenciamento, começando a ser vista como parte vital do negócio, que pode não só agregar valor à empresa como também gerar economia de recursos.

Conforme Shibasaki (1992:65), uma das perspectivas futuras é a horizontalização da estrutura de manutenção, com vantagens no crescimento profissional e valorização do homem, tendo a desvantagem de ser um processo longo e depender da mudança das relações capital –trabalho.

Dentro de um contexto globalizado, há organizações que adotam práticas de manutenção consideradas benchmarking. Estas são chamadas de “manutenção classe mundial”, conforme Levitt, Nagao, Tavares, Cardoso e Xavier.

Para atingir a manutenção classe mundial, é necessário, em um primeiro momento, que a manutenção saia do estágio atual e se dirija na direção dos melhores com velocidade compatível e tente se manter entre eles, para que seja também referencial. No entender de Xavier (2000:8-12), são dez as características da manutenção classe mundial:

- Rever as práticas de manutenção adotadas;

- Aditar novas políticas de estoque de sobressalentes;

- Utilizar um sistema de gerenciamento da manutenção;

- Obter a parceria da manutenção com a produção – operação;

- Treinar para obter a capacitação e polivalência dos colaboradores;

- Implantar a manutenção produtiva total – tpm;

- Utilizar técnicas de análise de falhas;

- Utilizar a manutenção centrada em confiabilidade – mcc;

- Fazer uso da terceirização com parceria

- Melhorar sempre.

De acordo com Cardoso (1998:21), são características de gestão das chamadas empresas classe mundial:

- organização baseada em times;

- prestadoras de serviços direcionados para a produtividade;

- relação integrada com fornecedores de materiais;

- visão e apoio da alta administração;

- processo proativo de planejamento e programação;

- processo dirigida para a mudança contínua;

- processo ágil para a compra de materiais e serviços;

- integração de processos do negócio;

- disciplina na administração de paradas

- produção baseada na confiabilidade.

Especificamente à manutenção, a melhor descrição é feita por Levitt (1995:5-20). Segundo ele, são vinte os atributos da “manutenção classe mundial”:

- A alta direção é consciente e valoriza o significado da manutenção na obtenção dos objetivos da organização;

- Há o estabelecimento da Missão da manutenção;

- Mantém a constância dos objetivos;

- É paciente;

- É focada no cliente;

- É proativa;

- Utiliza análise da raiz de causas

- Trabalha como um time;

- Quebra as tradicionais barreiras interdepartamentais;

- O cliente, treinado, participa da manutenção;

- Incrementa a polivalência;

- Há treinamento contínuo;

- A informação é compartilhada;

- Utiliza o benchmarking;

- Incrementa contínuas melhorias, sempre;

- O homem é mais importante que a tecnologia ou os sistemas computacionais;

- A demissão de pessoas somente ocorre em última hipótese;

- É aberta à utilização de novos experimentos;

- Utiliza ferramentas estatísticas na manutenção;

- Promove a auto-motivação.

Quanto ao futuro, Sales e Nagao (1996:234) antecipam as tendências da função manutenção no cenário industrial:

- maior utilização do TPM;

- valorização dos “times” ou do trabalho de equipe;

- aumento das responsabilidades dos “times”, evoluindo para equipes auto-gerenciadas;

- descentralização do trabalho;

- centralização de funções especializadas;

- ampliação de sistemas informatizados, com crescimento dos acessos a estes sistemas;

- maior fluxo de informações;

- polivalência operacional.

É pertinente, no entanto, a colocação de Xavier (2000:8): a grande diferença entre a manutenção do primeiro mundo e a do Brasil é que “eles conhecem e fazem, nós conhecemos e não fazemos”.

2.2 O Processo de Fabricação Têxtil

As diferenças entre os processos de fabricação na área têxtil são muito variadas, dependendo do tipo de fibra a ser processado e do produto final desejado. Em se tratando de tecidos, Romano (1998:2) afirma que são fatores determinantes das características destes a matéria prima, as características físicas do fio, o tecimento e o acabamento.

Relacionados com a matéria prima estão a sua natureza, a finura e o comprimento. O fio possui características físicas ligadas à titulação, processo de obtenção, resistência, elasticidade, torção e regularidade. O tipo de entrelaçamento de fios vincula-se com o tecimento e o processo físico e/ou químico usado no beneficiamento do tecimento com o acabamento. (ibid)

Segundo o SENAI (1990:14), normalmente a indústria têxtil é dividida em três grandes áreas: Fiação, Tecelagem e Acabamento.

Conforme Carvalho (1992, apud Coelho, 1996), as quatro fases básicas do processo têxtil, em ordem seqüencial, são as de beneficiamento, fiação, tecelagem e confecção. As características do processo entre as etapas constituintes do processo têxtil, fazem com que cada qual possua o seu produto final com valor comercial próprio, caracterizando assim uma independência entre estas fases, finaliza.

Descrevem-se os processos têxteis de acordo com Carvalho.(ibid)

2.2.1 Beneficiamento e Fiação

O Beneficiamento corresponde, dentro do processo, à fase de colheita, limpeza, embalagem e transporte do algodão, sendo produto final o algodão em pluma o qual, acondicionado em fardos, alimenta a indústria têxtil propriamente dita.

A Fiação é um processo de contínuas operações, no qual dispondo de uma massa desordenada de fibras têxteis, obtêm-se uma certa estrutura de fibras com grande comprimento, mais ou menos orientadas e resistentes. São operações realizadas na fiação: a abertura e limpeza, a estiragem e a torção. (SENAI, 1990:14, Romano, 1998:10)

Uma descrição resumida das várias fases do processo de fiação pode ser vista no Anexo C, conforme Carvalho (ibid).

Segue na Figura 2.6 (Aguiar, 2000:6).o fluxo do processo têxtil de uma empresa de fiação, tecelagem e acabamento de tecidos, mostrando as etapas principais de fabricação, abrangendo do recebimento da matéria prima à expedição do tecido.

2.2.2 Tecelagem

O processo têxtil é composto por dois setores: Preparação à Tecelagem e Tecelagem propriamente dita, conforme SENAI (1990:55).

No estágio da Preparação se dá uma série de operações com o fio, de forma a deixá-lo em condições de sofrer o processo de tecimento.

A Preparação à Tecelagem tem as funções de preparação do rolo de fios de urdimento e preparação do fio da trama. Na tecelagem propriamente dita, o tecimento é efetuado pelos teares.

2.2.2.1 Preparação

Geralmente a utilização de fio de trama nos teares modernos não requer nenhuma preparação como operação adicional ao fio que vem das conicaleiras ou open end. Conforme Ribeiro (1984:2), somente em algumas situações é necessário o acondicionamento destes fios de trama quando estão muito torcidos.

Quando pertinente, o acondicionamento dos fios ainda nos cones é feito com a aplicação de vapor d’água, por meio de vaporizadores industriais.

Figura 2.6: O Fluxo de Produção de uma Indústria Têxtil

/ Fonte: Aguiar (2000:6 )

Já a preparação do fio urdido para o tecimento compreende os seguintes setores: Urdimento, Tingimento e Engomagem.

- Urdimento

Inicialmente os diversos conicais oriundos do setor de Fiação (proveniente das Conicaleiras  ou  das  máquinas  Open  End)  e  que  farão  parte  do  tecido,  são colocados em gaiolas para que possam ser transferidos aos carreteis de fios urdidos, também chamados de carreteis  e  reparação para o tingimento. O número de conicais é exatamente o mesmo do número de fios que compõem o tecido.

Então, os fios nos conicais passam pelo setor de urdideira para que sejam urdidos, ou seja, transferidos para grandes carreteis de alumínio com tensão uniforme e dispostos de forma paralela.

A uniformidade nas tensões entre os fios e a característica de acabamento das partes fixas  da  gaiola  que  atritam  o  fio,  quando  este  é  urdido,  têm  influência  fundamental  na

qualidade do tecido, visto que podem gerar defeitos sem possibilidade de saneamento nos processos subseqüentes.

Também tem forte impacto na qualidade do produto o paralelismo do enrolamento do rolo urdido e o estado das faces dos carreteis de alumínio.

- Tingimento

Os fios dispostos nos carreteis de alumínio para tingimento são colocados em gaiolas apropriadas em máquinas de tingimento e engomagem.

As fases de processo do tingimento são a umectação ou mercerização, o tingimento propriamente dito, a lavagem e a secagem dos fios.

Conforme Bann Química (1997?:7), a Umectação foi muito importante no passado, pois com ela se obtinha uma maior penetração e uma melhor uniformidade do tingimento. Quando o tingimento é fio cru, sem tratamento químico, faz-se necessária a aplicação de umectante antes do tingimento.

A necessidade de tecidos que evidenciem a sarja e o desbote, após o processo de lavagens ( Stone Washed), contribuiu para a substituição do processo de umectação pelo de mercerização.(ibid)

Conforme a Sulzer Ruti ( 1983:2), são características do denim clássico o tingimento do fio com índigo somente na parte externa, mantendo-se assim as propriedades características do tecido básico. O núcleo do fio deve permanecer branco e o tecido deve perder o tingimento gradualmente, clareando, depois de várias lavagens, mostrando assim o efeito do desbotamento.

Assim, para obter do fio de algodão uma maior afinidade ao corante, se faz uso de um processo chamado de Mercerização, inventado em 1850. Na Mercerização, o fio de algodão sofre tratamento, sob tensão, em uma solução fria concentrada de soda cáustica submetido à tração para a manutenção de sua escala original. Isto porque o fio de algodão em contato com a soda cáustica encolhe fortemente. (Wajchenberg, 1977 a:14-6)

Fazem parte do processo de Mercerização a passagem dos fios, após a caixa com soda cáustica, em duas outras caixas contendo somente água, chamadas de caixas de lavagem. A Umectação não possui estas caixas adicionais com água.

O processo de Mercerização também fornece ao algodão “brilho pronunciado e permanente, inchamento e retração, maior resistência e poder de absorção,” mediante emprego de produtos químicos e tensão ao algodão, ao mesmo tempo, complementa Pontes (1998:1).

Conforme Sandberg (1989:10, 13, 19, 24), o processo de tingimento com o azul, índigo, é utilizado há alguns milhares de anos antes da era cristã pelas civilizações asiáticas, embora seja difícil prever quando e onde começou o tingimento de tecidos. O índigo blue é, ainda, originalmente de origem vegetal, no qual a Índigofera tinctoria é a planta que obteve maior relevância; sendo nativa da China e da Índia, onde crescia como mato, acrescenta.

Os tecidos coloridos com índigo (Denim) são mais fortes que os não tingidos e com características inclusive de manter insetos e cobras à distância. Devido a estas características, as jaquetas usadas pelos agricultores de arroz na China têm sido tingidas com índigo há muito tempo. (ibid:73)

De acordo com Esquiller Filho e Milano (1998:4/46), o desenvolvimento do índigo por síntese química deveu-se a partir de 1883, com a definição da estrutura molecular do corante por Adolf Van Baeyer. Acrescenta ainda que a demanda e o desenvolvimento da indústria fez com que “o indigo utilizado no processo de tingimento atualmente no mundo seja obtido de forma sintética, líquida, precisando, porém, passar por processo de redução para aumentar a sua afinidade com o fio do algodão”(ibid).

Normalmente é utilizado o hidrossulfito de sódio como redutor do corante e a oxidação do fio é realizada ao ar ambiente.

Importante salientar os fenômenos químicos relacionados com o tingimento com índigo. Conforme Bann Química (1997?:9), estes são a Oxidação e a Redução. A Redução tem função principal de transformar o corante em uma forma leuco-hidrossolúvel dentro da caixa de impregnação, enquanto o processo de Oxidação é responsável pela oxidação do corante e sua transformação na forma insolúvel, como era inicialmente. A oxidação é responsável pela fixação do corante no fio, chamado de Solidez do tingimento, esclarece.

A composição do índigo sintético é a mesma do de origem vegetal, conforme Sandberg (1989:136), diferindo apenas na ausência de impurezas e substâncias que não contribuem para o processo de tingimento.

Os sistemas de tingimento podem ser em cabos ( Hold Dye) ou em sistema aberto, onde cuidados especiais no urdimento dos fios devem ser tomados neste último e no primeiro se exige uma maior qualidade dos fios, dentre outros. ( Ban Química, 1997?:11)

No tingimento aberto pode-se usar máquina Master ou ser feito em máquinas do tipo Loop Dye. Neste último “utiliza-se uma única caixa de impregnação de corante. Através de passamentos circulares aéreos, a manta de fio formado completa quatro a seis voltas desde o início da máquina, até a caixa de tingimento. Após concluído o ciclo, a manta de fio segue o passamento normal”. (ibid:13)

Quanto ao tingimento do fio propriamente dito, nas máquinas Loop Dye a sua impregnação é feita por mergulhos em tinas ou caixas, com passamento posterior em prensas do tipo Foulard de dois cilindros de borracha. Em seguida dá-se o mergulho em tinas de lavagem com água corrente no contra-fluxo e nova passagem em prensas de Foulard, para a retirada do excesso de água no fio.

O fio é, então, é seco em tambores aquecidos com vapor saturado e encaminhado para a engomagem. “O objetivo principal da secagem final é deixar o fio tinto com umidade residual controlada antes do processo seguinte”. (ibid:11)

- Engomagem.

A engomagem dos fios é feita com o objetivo de colar as fibras, evitando deslizamento entre elas, quando o fio é solicitado. De acordo com Pessanha (1986:13), os fios engomados possuem uma maior resistência proveniente da colagem das fibras, são capazes de permitir um alongamento considerável antes de se romperem, têm boa resistência à fadiga provocada pelas eventuais tensões e sucessivas distensões, possuem película de goma envolta para os proteger dos muitos atritos que venham a sofrer, até que se transformem em tecido.

Algumas vezes, coloca Alfieri (1998:12), “os fios singelos de urdume são engomados para preservá-los contra as ações de atrito lateral nos liços, pente e outros órgãos do tear a contato com estes fios no processo de tingimento”.

O processo de engomagem pode ser efetuado nas caixas de engomagem das máquinas de tingimento, em uma operação subsequente ao tingimento de fios. Este processo é chamado, conforme a Sulzer Ruti ( 1983:11), de “Procedimento continuo de tintura y encolado com índigo”, no qual em uma só fase de trabalho se tinge, oxida, seca, engoma, seca e obtém-se daí a qualidade necessária do fio de urdume que a Tecelagem (tear) requer.

Há ainda o processo de engomagem diretamente na máquina de engomar. Nela há a engomagem, secagem e enceragem do fio urdido para seguir à tecelagem.

Segundo Pessanha (1986:119), há ainda a operação da pós engomagem, procedimento que consiste em adicionar á superfície do fio um óleo lubrificante ou uma cera, contribuindo “para a melhoria da lubrificação externa, diminuindo ainda o desenvolvimento de eletricidade estática”.

São ainda conseqüências da pós enceragem a melhoria dos fios de urdume relacionados aos aspectos de proteção de peças contra a oxidação, diminuição de pó e sensibilidade do fio em relação à umidade na tecelagem.(ibid)

2.2.2.2 – Tecelagem (tecimento do tecido)

A  função  da  tecelagem  é  construir  o  tecido.  São  vários  os tipos de tecido, sendo,

segundo Wajchenberg (1997-b:67), os manuseados em teares chamados de tecidos trançados, visto que há um entrelaçamento dos fios longitudinais (urdume) com os fios que correm transversalmente (trama), através de seqüências de levantamentos e abaixamentos dos fios de urdume, alternados com a passagem do fio de trama entre eles. (Junker, 1998:9). O tecido denim é construído em teares.

Pontes (1998:63) expõe que a qualidade final dos tecidos Denim é um tecido forte e pesado, com estrutura mais resistente ao uso, com peso padronizado, onde as exigências específicas são atendidas respeitando a tintura. A adequação a estas exigências finais, tem no Acabamento o último local para atendê-las.

2.2.3 – Acabamento

O Beneficiamento Têxtil é conceituado como um “conjunto de processos aplicados aos materiais têxteis, objetivando transformá-los, a partir do estado cru, em artigos brancos, tintos, estampados e acabados.”. (Andrade filho, 1987:47; SENAI, 1990:83)

Sabe-se que “materiais têxteis” citado acima refere-se às fibras têxteis de qualquer forma que se apresentem, inclusive em tecidos. (ibid)

Dá-se ênfase ao fato de que, para cada tipo e finalidade do tecido há um processo de beneficiamento que lhe é apropriado, de acordo com as características que se desejam para este pano e adequado às necessidades do cliente, criando ainda, quando possível, diferencial de qualidade que amplie as possibilidades de comercialização do produto.(Andrade filho, 1987:74)

Neste sentido, o processo do acabamento de tecidos denim segue as etapas normalmente a seguir: lixamento, escovação, aspiração, chamuscagem, tingimento, vaporização, lavagem, impregnação, enviesamento ou skew, secagem, termofixação, encolhimento e estabilidade dimensional.

O tecido pronto, produto da Tecelagem, é então encaminhado ao setor de Acabamento. De acordo com Wajchenberg (1977–b:182), o acabamento de tecidos tem por finalidade adicionar ao mesmo características mais belas, nobres, funcionais finais, relacionados ao toque, aparência e uso.

É a chamuscadeira que primeiro recebe os tecidos da Tecelagem. Nela são executados os dois processos iniciais, que são: a Escovagem e a Chamuscagem. Na Escovagem há o levantamento dos pêlos dos tecidos quando da passagem destes pelas escovas, sendo em seguida encaminhados às flautas queimadoras ou grelhas de chamuscagem. (SENAI, 1990:89).

De acordo com Alfieri ( 1998:23), “a chamuscagem serve, em termos gerais para melhorar as propriedades de uso do artigo”. Nela as fibras não presas ao fio pela torção são eliminados por queima, produzindo um tecido com superfície limpa. Isto permite uma melhor visualização da estrutura do tecido e dificulta a agregação de sujeiras, acrescenta.

A chamuscagem pode ser feita em máquina em separado, ou integrada com a Lavadeira (daí a origem do nome linha integrada – LI). Em ambos os casos a queima da penugem do tecido é obtida pela passagem do pano sob grelhas acesas. (Coelho, 1996)

Na linha integrada é onde o tecido sofre o maior conjunto de operações e adquire parte das características finais.

Iniciando com a Escovagem e chamuscagem, o tecido é introduzido na caixa de impregnação, onde o contato com banhos compostos de vários agentes químicos obtém as características de acabamento final destacando-se as que seguem: (SENAI, 1990:112-114; Andrade Filho, 1987:65)

- Encorpamento: faz com que o tecido fique mais espesso e rígido, melhorando condições de confecção.

- Toque: acabamento que proporciona o toque adequado e exigido pelo cliente. A avaliação do toque é feito pelo sentido do tato.

- Desengomagem: eliminação do amido e demais produtos utilizados na engomagem dos fios de urdume.

- Auxiliadores de sanforização: facilitam o pré-encolhimento do tecido nas máquinas de sanforização.

Após a impregnação há o entortamento da trama para evitar o do tecido no processo de confecção, seguido da secagem em cilindros secadores a vapor e encaminhamento à rama ou Sanforizadeira.

Quando o produto requer um tingimento completo tanto dos fios de urdume quanto de trama, aplica-se ainda na LI. O tingimento à base de enxofre, seguido da vaporização para fixação do corante e lavagem do tecido, antes de enviá-lo à caixa de impregnação.

A LI utiliza as prensas tipo Foulard para a impregnação e lavagem de tecidos, isto é, o pano passa por entre os cilindros de borracha e ebonite que são pressionados por alavancas pneumáticas, de acordo com a quantidade de agentes ou produtos químicos que se deseja que o pano absorva, ou seja, o pick up requerido.

Com o objetivo de uniformizar a largura e a estabilização dimensional dos tecidos de fibra sintéticas, faz-se uso da rama termofixadora. ( Wajchenberg, 1977 b:190-3) A rama da empresa X possui seis campos de termofixação, e utiliza o gás natural como fonte de energia para o aquecimento desta.

Na termofixação é obtida um encolhimento das fibras (dos fios e do artigo têxtil), para atenuar as tensões internas originadas nos processos produtivos de formação do fio, da fibra e da malha ou tecido. É aplicado em materiais têxteis compostos de fibras de poliéster, total ou parcialmente. (Alfieri. 1998:26). Na empresa em questão o material têxtil é parcialmente composto de poliéster, quando submetido a este processo de acabamento.

Então, o excesso de pelos é eliminado nas chamuscadeiras, e, a lavagem, o entortamento e o amaciamento de tecidos é obtido nas linhas integradas.

O pré-encolhimento é feito nas máquinas de sanforizar ou sanforizadeiras. Segundo Wajchenberg (1997-b:195), nas sanforizadeiras são utilizados a calandra a vapor e o palmer, respectivamente para dar o encolhimento compressivo do pano e secagem, fixação e acabamento maior do tecido, respectivamente.

A sanforização se deve a Sanford L. Cluett, que inventou a primeira máquina têxtil de encolhimento de tecidos em larga escala, a um padrão próximo ao do encolhimento, em 1928. ( Clickner, 1996:51)

O conceito de sanforização é também explanado por Pontes ( 1998:48), quando descreve: “ tratamento de transformação dos tecidos de algodão, linho, rayon ou mistos em “não encolhível,” baseados no sistema denominado de encolhimento por compressão” . “A sanforização é, em síntese, um processo mecânico, no qual os tecidos, em geral de algodão, são forçados a retrair em urdume( sentido longitudinal) e em trama ( sentido transversal do tecido), em meio de vapor.”, completa Alfieri ( 1998:92).

O encolhimento compressivo, propriamente dito, expõe Clickner (1966:50), significa dar ao tecido uma nova memória dimensional igual àquela que ele teria se fosse encolhido naturalmente. Tal processo evita que o usuário tenha a sua peça em Denim, por exemplo, encurtada após a sua lavagem doméstica.

2.2.4 – Confecção

A indústria de confecção é responsável pela feitura do vestuário, cortinas, artigos de cama, mesa e banho, dentre outros. Em resumo, “a confecção dá forma aos tecidos, possibilitando a utilização direta do produto final por parte do consumidor.”. (Andrade Filho, 1987: 112)

2.3 Manutenção na Indústria Têxtil

Sabe-se que o processo têxtil envolve umas tantas variáveis inerentes à sua própria complexidade. Pode–se citar, como exemplo:

- manuseio de produtos químicos: há a presença de ácidos, bases, corantes etc. nos banhos de acabamento ou de tingimento;

- temperatura: chega-se até 200o C nas máquinas de rama, por exemplo, para se conseguir a termofixação das características do tecido;

- água: todo o processo de tingimento e de lavagem e acabamento levam grande quantidade d’água em sua formulação;

- condicionamento de ar: no tecimento do tecido e na fiação, especificamente, o controle da umidade se faz necessário para que sejam mantidas as características do fio / tecido;

- vapor e condensado: os processos de secagem dos fios e tecidos são efetuados com troca térmica nas secadeiras. A energia térmica é geralmente obtida do vapor saturado, que retorna para a caldeira como condensado. Esta também pode advir do calor conduzido pelo óleo em sistemas de aquecimento  a óleo térmico.

- ar comprimido: vários são os mecanismos das máquinas têxteis que utilizam o ar comprimido nos sistemas de instrumentação ou como fonte de energia e força;

- sistema óleo –hidráulico: nos locais onde o uso de grandes forças e precisão são necessários, o sistema óleo-hidráulico é satisfatório. Nas revisadoras de tecido, por exemplo, o alinhamento dos rolos da revisão é controlado por um sistema pneumo-hidráulico;

- meio ambiente: dentre as principais, devem ser evitadas a contaminação do ar, o ruído dos equipamentos, a contaminação de afluentes e a monotonia das cores das paredes. O destino final dos resíduos dos banhos de acabamento e de tingimento fazem com que o sistema de tratamento de efluentes seja forte motivo de preocupação ambiental. O descarte final dos lubrificantes e os resíduos de combustão são também geradores de forte preocupação da manutenção, devido ao impacto no meio ambiente;

- combustíveis: há a utilização de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos na obtenção de energia para o processo produtivo têxtil

- equipamentos: é uma realidade na indústria têxtil a mesclagem de maquinário de última geração conjunta com equipamentos antigos.

A manutenção realizada na indústria têxtil como um todo, engloba a da área de produção e aspectos da manutenção complementar industrial, como o exposto na Figura 2.7.

Neste contexto, é cabível ao setor de manutenção a aplicação de práticas diferenciadas para cada área de atuação, aplicando-se procedimentos específicos a cada uma delas para obter solução adequada.

Figura 2.7: Tipos de manutenção segundo áreas de atuação.

/ Fonte: Abrantes e Brochado, (1997:2)

MANUTENÇÃO

Manutenção Complementar

Manutenção da área de Produção

Predial e Geral

Industrial

O organograma da indústria têxtil, especificamente, relacionado ao setor de manutenção, é determinado pelo tamanho da área abordada e pela diversidade da indústria. Como as áreas são bastante diferenciadas, é multiplicado um maior número de chefias e supervisões.

A variedade de linhas de ação da manutenção exige uma determinação clara do seu papel e de sua abrangência, contida em sua missão. Sem isto não se sabe ao certo para que existe a manutenção, nem onde se quer chegar ( Nagao, 1999).

Isto também é importante para que não haja discrepância no tratamento de recursos disponíveis à manutenção fazendo a alocação destes recursos em locais onde a atuação desta não é abrangente.

A indústria têxtil pode trabalhar com uma manutenção centralizada e com partes descentralizadas, desde que o tamanho do parque industrial e a sua diversificação justifiquem esta estrutura.

A assistência técnica e de treinamento oferecido pelo fornecedor do equipamento e a complexidade deste influenciam bastante na escolha do método de manutenção adotado.

Onde há, por exemplo, grande número de equipamentos de mesma função e modelo,

justifica-se a adoção de uma equipe especializada nestes maquinários, como se vê na prática, em equipamentos de tecer, e de fiar ( teares, cardas, filatórios etc.)

A nítida identificação dos reflexos das falhas dos equipamentos na qualidade dos produtos finais na indústria têxtil nem sempre é de fácil visualização. Em alguns casos pode levar 5 (cinco) dias para que se obtenha o reflexo da não qualidade no tecido.

Uma cerâmica com defeito na máquina de urdimento, produzindo fios com pilosidades no meio da partida ou da rolada, pode facilmente favorecer a produção final de mais de 30.000 metros de tecidos com defeito.

Não se vê facilmente à olho nu um fio com pilosidade. Este defeito somente será detectado a tempo se a amostra para teste recolhida nos teares coincidir com a parte defeituosa do fio. Havendo um “pulmão” de estoque entre o setor de tingimento e o de tecimento do tecido, tal problema se agrava ainda mais com reflexo nas partidas subseqüentes.

Não é à toa que a qualificação do tecido produzido por pontuação, em cem metros de comprimento, de acordo com a norma brasileira NBR 13484 / 95, deve ter a sua inspeção realizada em 100% do tecido, dada a altíssima probabilidade de variação da qualidade dentro do processo têxtil atual.

Neste sentido, a responsabilidade de manter um equipamento corretamente dentro dos padrões de funcionamento é tarefa árdua da manutenção.

Assim, dentre outras habilidades, deve ser enfatizado o nível de conhecimento do mantenedor e do operador relacionado aos reflexos das falhas do equipamento no produto final.

Determinados setores da cadeia têxtil possuem equipamentos com mais de 50 (cinqüenta) metros de comprimento, completamente integrados e com poucas possibilidades de execução de “by pass”. Isto também faz com que a desenvoltura dos trabalhos de manutenção seja de tal envergadura e qualidade que não devem deixar margem a retrabalhos.

As máquinas de tingimento e acabamento, fabricação Benninger, por exemplo, podem ter 15 caixas de banho e comprimento de 40 metros. As de tingimento contínuo Looptex, podem chegar a aproximadamente 60 metros de comprimento.

A mudança dos lotes de produção no tingimento de fios pode acontecer a cada 20 horas. A cada parada para troca de lote, pode-se obter mais de 350 metros de tecido de segunda qualidade.

No sistema Looptex com 4 voltas na pista de oxidação, por exemplo, a cada parada da máquina por falha do equipamento ou do processo, as várias partes do fio em processo oxidam em tempos diferentes, consequentemente favorecendo o aparecimento de fortes tonalidades ou manchas na maioria da parte correspondente ao fio em processo.

A indústria têxtil possui inúmeros componentes removíveis, com peso e comprimento, que dificultam o manuseio sem o uso de empilhadeiras ou carros transportadores. Neste sentido, a própria manutenção deve obedecer ao plano de conservação de suas ferramentas.

Com duração aproximada de 3 anos, cada cilindro de prensa de borracha das caixas de produtos químicos do acabamento ou do tingimento deve ser retirado para retífica do emborrachamento, anualmente, de acordo com a orientação dos fabricantes (emborrachadores). Alguns destes cilindros podem pesar mais de 350 quilos, possuem comprimento acima de 2.100 mm e estão posicionados no equipamento de maneira que o manuseio deles não possibilita o uso de pau de cargas, tornando muito difícil sua montagem e desmontagem sem o uso de empilhadeiras ou similares.

O grande número de cilindros internos das caixas de banhos e de tingimento, fixadas em bases não muito rígidas, dificultam a previsão de falhas nos mancais destes cilindros por meios de análise de vibrações via manutenção preditiva.

Existem ainda equipamentos ou componentes que fazem uso de mecânica de precisão, no qual a especialização é o único meio eficaz. Os procedimentos de montagem e desmontagem não exigem equipamentos de força.

Os controladores lógicos programáveis, os indicadores de pressão e de temperatura, as válvulas de controle, os conversores de sinais elétricos, pneumáticos e de temperatura e os diversos posicionadores de válvulas fazem parte do conjunto de equipamentos obrigatórios da automação e o seu manuseio requer bom conhecimento de instrumentação e de automação, exigindo boa sensibilidade da parte do mecânico.

Os componentes de uma válvula de controle, por exemplo, são sensíveis e com ajustes precisos. Se estes não forem tocados por pessoas qualificadas, com sensibilidade, experiência e domínio da tarefa de manutenção poderão ser introduzidas, nestes componentes, as indesejáveis quebras nos equipamentos, já citadas por Tavares ( 1999:20).

Não se faz uso de técnicas de TPM, da MCC e da análise de falhas sistematizadas. Obviamente, quando as falhas afetam com intensidade a produção estas são tratadas com maior empenho pela manutenção, inclusive buscando identificar a sua causa principal. Não há, assim, uma cultura da manutenção autônoma no ambiente da manutenção e da produção, tampouco acompanhamento da confiabilidade dos sistemas de manutenção.

O comprimento demasiado dos equipamentos inviabiliza a disposição da produção em células e o processo contínuo da preparação na produção têxtil exige a presença constante do operador em um mesmo local de trabalho. A não percepção de quebras nos fios com a formação de “cavalos” nos rolos guias provoca pequena separação entre aqueles, influenciando a qualidade da engomagem dos fios e consequentemente a qualidade do tecido.

A origem dos “cavalos” também pode estar relacionado à má qualidade de acabamento superficial dos cilindros e da performance dos seus mancais, cuja eficácia e eficiência é de responsabilidade direta da manutenção.

A presença constante do operador ao lado do equipamento é também justificado pela tentativa de eliminação de falhas no sistema, visto que há dificuldade na localização de falhas antes do tecido ficar acabado, como foi verificado anteriormente.

Neste sentido a distribuição física dos trabalhos do operário da produção nos equipamentos da indústria têxtil de acabamento e de preparação, dificulta também a polivalência de atividades do operador.

As características do algodão processado e do maquinário utilizado na obtenção do fio, tem forte influência na quantidade de pêlos soltos pelo fio cru, nos processos de urdimento, tingimento, tecimento e no acabamento.

Isto dificulta a estimativa do tempo certo de manutenção preventiva ou ainda a sincronização destas preventivas com o tempo ótimo de parada para a limpeza dos equipamentos.

Quanto maior a quantidade de pêlos soltos pelo fio, maior a necessidade de limpeza dos equipamentos, devido à incrustação de algodão nos diversos cilindros dos equipamentos.. No algodão do tipo “adocicado”, há uma impregnação mais intensa nos cilindros, com conseqüências também proporcionais à qualidade do produto processado.

Assim, o intervalo entre manutenção preventiva é baseado na sensibilidade e na experiência da própria manutenção, adicionada ao tipo de produto processado e à sugestão do plano de manutenção preventiva de seus equipamentos, feita pelos fabricantes.

Os indicadores da indústria estão relacionados com a metragem ou peso de tecidos processados. A largura do tecido e a sua densidade variam de acordo com o produto.

Há assim variação muito grande de valor agregado, dependendo do tipo de tecido processado para os mesmos parâmetros de manutenção dificultando a comparação de alguns dos seus indicadores com os de outras empresas.

Não se pode comparar, por exemplo, produtividade de tecidos leves com tecidos pesados, simplesmente baseado no peso dos mesmos. Deve-se levar em consideração o título do fio processado e a metragem destes.

O mesmo ocorre com os tecidos produzidos com fios em poliéster, tensel, elastômeros

etc., onde o valor agregado em cada mistura com o algodão tem influência forte na relação metro produzido/ faturamento.

Um agravante para o indicador de manutenabilidade é o manuseio com a empilhadeira. Qualquer defeito dos equipamentos de produção que necessite da empilhadeira, a eliminação daquele requer razoável tempo de trabalho.

Quando em uso na intervenção dos equipamentos produtivos, como ferramenta essencial, onerosa e passível de intervenção forte da manutenção para o seu desempenho otimizado, uma eventual falha não programada da empilhadeira não raro é de conserto demorado e compromete os indicadores de disponibilidade dos equipamentos produtivos.

Relacionado aos equipamentos de produção importados, o treinamento dos membros da manutenção é feito pelo próprio fabricante, que sugere práticas de manutenção preventiva e catálogos, na grande maioria dos casos. Posteriormente o treinamento interno da empresa assume este papel.

Assim, os fabricantes não fazem sugestão de técnicas de manutenção preditiva. Exceção feita com os relacionados aos transformadores elétricos, com o acompanhamento sistemático da qualidade do óleo isolante.

Os resultados das ações de manutenção nem sempre são fáceis de se obter ou reflexo da realidade, pela própria dificuldade na obtenção dos dados, ou quando estas ações interferem na maneira da operação trabalhar.

Como mensurar, por exemplo, os ganhos gerados pela manutenção em um equipamento semi automático, quando é implantado um sistema que avisa ao operador determinado parâmetro fora de controle se é este quem interfere e ajusta o processo novamente?

2.4 Considerações

Em termos gerais, o processo da indústria têxtil pode ser dividido em fiação, tecelagem e confecção.

O processo de fiação está relacionado à fabricação do fio, enquanto que o da tecelagem diz respeito ao tingimento do fio ou do tecido e a fabricação  e acabamento do tecido.

Os insumos utilizados no processo têxtil são bastante diversificados, abrangendo, entre outras, ar comprimido, produtos químicos, vapor e fluidos térmicos, em equipamentos no qual a tecnologia aplicada é bastante heterogênea.

As práticas de manutenção para a indústria têxtil podem sofrer fortes variações, visto que dependem das exigências e das conseqüências das falhas dos equipamentos nas diversas etapas do processo produtivo.

A abundância das possibilidades de ação da manutenção requer determinação clara dos seus limites de atuação e conseqüente distribuição de recursos.

Também bastantes diferenciadas são o padrão, as formas de assistência técnica e o treinamento dos diversos fabricantes de equipamentos, influenciando assim a qualidade da manutenção.

São conseqüências de uma detecção tardia ou deficiente de falhas no processo produtivo o aumento considerável da quantidade de produtos de baixa qualidade, necessitando, assim, uma manutenção com esforço redobrado no tocante ao combate das deficiências de equipamento.

A automação dos processos utilizando componentes sensíveis e pequenos, convive lado a lado com peças pesadas, grandes e de difícil manuseio, exigindo da manutenção pessoal especializado e equipamentos de elevação de cargas na intervenção aos equipamentos.

O meio ambiente tem sido forte preocupação da manutenção, com sua atuação principalmente no descarte de óleos lubrificantes, e na busca da eliminação dos resíduos de processo e da combustão.

A dimensão física da fábrica tem influência direta no tipo organizacional da manutenção, dando margem a adoção dos vários tipos organizacionais existentes.

O grande comprimento dos equipamentos e as características do processo têxtil dificultam a formação de células de produção e polivalência de operadores.

Os intervalos de interferência da manutenção preventiva podem sofrer variação de acordo com a recomendação dos fabricantes, experiência dos mantenedores e qualidade da matéria prima utilizada.

Os resultados das ações da manutenção não são fáceis de serem mensuradas, visto que a mudança da postura do operador pode também influenciar bastante no resultado do processo.

Os indicadores de manutenção podem estar relacionados diferentemente em cada unidade fabril, tornando difícil a utilização de benchmarking externo.

Inserido na análise do sistema de manutenção estão inclusas a documentação, ordens de serviços, banco de dados, rotinas, documentos etc. no sentido de detectar a situação real e atual da manutenção e o seu desvio do pretendido (Branco Filho, 1996:3).

Contemplando a analise da manutenção, com a sua gestão deve ser enfocado seus vários aspectos desta análise, dentre os quais destacam-se:

- metas e objetivos da empresa: neles devem estar inseridos a missão, normas, as necessidades e dificuldades atuais da manutenção, confrontadas com as tendências da manutenção e espelhadas nas empresas de manutenção classe mundial;

- tamanho da empresa e de suas instalações: nesta área se analisa o organograma da manutenção com seus níveis de mantenedores, idade, modernização e automação dos ativos e o estado de conservação das instalações, dentre outros;

- amplitude da manutenção: são exemplos de áreas analisadas nela os relacionados aos tipos de manutenção, a estrutura de distribuição dos postos de trabalho, características de informatização da manutenção, técnicas de manutenção utilizadas, gestão de estoques e padronização existente;

- padrão de qualidade: se faz necessária a avaliação dos indicadores de manutenção, a maneira no qual são expostos aos mantenedores, os métodos de antecipação de falhas, os programas de melhoria de produtividade da manutenção e as práticas modernas de manutenção, dentre outras;

- gestão de pessoal: os aspectos relacionados ao homem de manutenção são analisados nestes aspectos. Cita-se, como exemplo, a quantidade e a profundidade das habilidades desenvolvidas, a freqüência de treinamento, o espírito de trabalho em equipe, disciplina e educação dos mantenedores e utilização de pessoal terceirizado.

Em sintonia com as práticas, as características da manutenção e a análise da sua gestão, aborda-se no próximo capítulo uma pesquisa sobre a manutenção nas grandes empresas têxteis de Fortaleza, com a explanação das respostas obtidas de acordo com a pesquisa efetuada.