# CAPÍTULO 3 – OS SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DAS GRANDES EMPRESAS TÊXTEIS DE FORTALEZA

# 3.1 Introdução

Dentro de uma realidade da carência de dados dos sistemas de manutenção no setor têxtil, optou-se por fazer uma pesquisa nas empresas de acabamento têxtil, no sentido de se conhecer a manutenção da empresas têxteis de grande porte e confirmar se o ambiente da manutenção no qual a metodologia aplicada possui características similares as das outras empresas do ramo.

Esta pesquisa revela as características gerais de manutenção das empresas, apresentada através da descrição das respostas aos quesitos, comentários e, quando necessário, apresentação em gráfico para facilitar a visualização dos resultados.

Na aplicação e formatação do questionário houve a preocupação de separar as questões de mesma área, para que houvesse dificuldade do entrevistado em concluir por si só e durante a entrevista, o resultado do conjunto de questões e, deliberadamente, omitir dados ou fornecer respostas não conformes com a realidade de sua manutenção.

# 3.2 População

Segundo Moreira (2000), existem no Estado do Ceará 25 empresas de tecelagem, fiação e acabamento de tecidos, destas, 8 consideradas de grande porte, isto é, as que possuem em seus quadros acima de 500 funcionários.

Das 8 empresas consideradas, 5 são somente de fiação e 3 pertencem a 3 grupos têxteis distintos, as quais possuem acabamento em seu processo e desdobram-se em 6 empresas de acabamento.

Ainda de acordo com Moreira (2000), as grandes indústrias de têxteis do Ceará representam 50% da indústria têxtil brasileira.

As empresas têxteis que possuem acabamento em seu processo fabril representam 90% das grandes indústrias têxteis do Ceará.

A população do estudo foi das grandes indústrias têxteis de tingimento e acabamento do Estado do Ceará, com processo de tecido empregando o algodão como matéria prima básica.

Saliente-se que as empresas pesquisadas, quando pertencente a um mesmo grupo econômico, possuem independência de ação.

# 3.3 Tipo de Pesquisa

A pesquisa efetuada caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa por levantamento.

O instrumento escolhido para a pesquisa foi a entrevista com a autoridade maior de manutenção na empresa na qual foi aplicado um questionário específico sobre a manutenção.

De posse do questionários, os pesquisadores foram devidamente orientados para a aplicação dos questionários junto aos gerentes.

O questionário teve como base, para a avaliação da manutenção da empresa, o artigo de Moura (1997), no qual enfoca bem os aspectos que devem ser abordados em uma análise de manutenção, possibilitando ainda fazer uma inclusão de outras questões. No Anexo D estão relacionadas as perguntadas efetuadas na entrevista.

Assim, foi efetuado um levantamento em campo sobre a manutenção nas empresas em tela.

# 3.4 Coleta de Dados

A aplicação da entrevista foi realizada entre os meses de maio e junho de 2000.

Inicialmente, foi levantada uma pesquisa sobre as empresas têxteis do Estado do Ceará através do Presidente do Sindicato das Empresas Têxteis do Estado do Ceará. A partir daí foram contactados os gerentes de manutenção destas empresas, solicitadas as autorizações para a pesquisa, esclarecidos seus objetivos e encaminhados os pesquisadores para o local predeterminado para entrevista com cada um dos gerentes de manutenção.

Uma vez autorizada a entrevista, o pesquisador se dirigia ao gerente de manutenção da empresa avaliada argüindo, ponto a ponto, os itens do questionário. À medida que os quesitos eram respondidos, eram anotadas as respostas num papel em separado, juntamente as com observações, conforme necessidade.

Das seis empresas mencionadas, em duas delas o gerente delegou a resposta ao seu subalterno, engenheiro responsável pela manutenção do setor de preparação e acabamento.

Os principais problemas encontrados foram: o desconhecimento do entrevistado a alguns dos dados solicitados, a omissão de outros e a eventual resposta errada aos quesitos, sentida devido a incoerência das respostas. Percebida alguma incoerência, os fatos eram anotados para posterior análise.

Outra dificuldade encontrada foi a recusa à visita ao setor de manutenção em algumas empresas, fato que dificultava a verificação da veracidade dos fatos.

Por fim, foram catalogadas todas as respostas, e apresentado o resultado definitivo.

# 3.5 Resultado

Os comentários e os gráficos referentes aos quesitos da entrevista aplicada são mostrados nos próximos subitens, seguidos de observações, quando pertinentes.

Todas as respostas aos quesitos da entrevista podem ser verificadas no Anexo E. Os resultados são descriminados em 5 grupos onde os resultados dos assuntos são expostos seqüencialmente de acordo com a afinidade. São eles: metas e objetivos; tamanho da empresa e de suas instalações; amplitude da manutenção; padrão de qualidade; gestão de pessoal.

3.5.1 Metas e Objetivos

- Questão 2: Se a manutenção possui missão e se esta é formalizada.

- Questão 25: Se as normas de manutenção são formalizadas.

A informalidade da missão é indício de que não se vivencia a missão da manutenção, mas somente boas intenções. Quando não há missão, pode não haver uma visão sistemática da empresa.

Assim, os mecânicos entendem a manutenção como algo relacionado às ações de consertar o que está quebrado, executar as tarefas que a ele são delegadas, ou ainda as relacionadas com as manutenções preventivas, o que é muito pouco, diga-se de passagem. O limite de suas responsabilidades está aquém do que eles podem assumir.

A informalidade das normas é indicador de que elas são facilmente desvirtuadas. A falta da reciclagem destas normas contribui para isto. Ver figuras 3.01 e 3.02.

A inexistência de critérios preestabelecidos na tomada de decisões, por falta de regulamentos bem definidos causa descontentamento e insatisfação na equipe, ensejando a formação de grupos de trabalho fechados de acordo com as afinidades, vulgarmente chamadas de “panelinhas”.

- Questão 27: O maior desafio da manutenção.

- Questão 28: O que deve ser agregado à manutenção se houvesse verba adicional em 50% da atual.

Os desafios da manutenção e o que pode ser acrescentado, com o aumento de verba para a manutenção variam de acordo com a desenvoltura desta. Se a manutenção está bem organizada, estruturada e com políticas bem definidas, então os seus anseios são os relacionados com a sobrevivência da organização como um todo: gerir custos, melhoria contínua, modernização, melhoria dos benefícios, manutenção preditiva etc.

Quando há falhas em sua estruturação o grande desafio está intrínseco nela própria, tais como fazer funcionar a manutenção preventiva com o mesmo efetivo, qualificar a mão de obra, executar serviços sem retrabalhos. Ver quesito 30, por exemplo.

Figura 3.01 – Formalização da Missão da Manutenção

Figura 3.02 – Manutenção com Normas Formalizadas

- Questão 29: Quantos são os níveis de mecânicos e/ou eletricistas.

A divisão de níveis hierárquicos entre colaboradores de mesma função reflete um sentimento de justiça para com os mais experientes, esforçados e capacitados.

3.5.2 Tamanho da Empresa e de suas Instalações

- Questão 1: Quantidade de níveis funcionais do organograma da manutenção.

A maioria das empresas possui 3 níveis hierárquicos. Em duas destas, havia dois cargos de coordenação, uma para cada setor da fábrica, divididos em fiação, e de utilidades e  acabamento.

Considera-se, na composição do organograma da manutenção, os gerentes de manutenção como o maior nível hierárquico.

De acordo com o porte destas empresas, a manutenção pode ter o seu organograma ampliado em um nível, fazendo uso de quatro níveis, com a criação da função de gerente. Isto é verificado quando aquele administra mais de uma unidade ou quando a empresa é muito grande.

São observados, então, os níveis de gerência, coordenação, chefia, supervisão e mecânicos.

- Questão 14: O percentual de equipamentos com tempo de vida maior que 15, 10, 5 e 2 anos, respectivamente.

- Questão 15: Se há, na empresa, prática de modernização dos seus equipamentos.

- Questão 16: Se há controle do custo do ciclo de vida dos equipamentos.

Embora mais da metade dos equipamentos de produção tenham vida menor que 10 anos, há uma atitude dirigida à modernização dos equipamentos, o que evidencia uma preocupação na manutenção da produtividade dos equipamentos, através da implantação de novas tecnologias que surgem no mercado. Ver Figura 3.03.

Não há, aparentemente, razão para que a empresa E não adote a prática de modernização dos equipamentos do seu parque fabril.

Na questão 16 visualiza-se uma contradição nas respostas: apesar de três empresas afirmarem que exercem o controle do custo do ciclo de vida dos equipamentos, apenas em uma delas de fato existe este controle, que é a empresa A. As demais não controlam custos, conforme respondido na questão 7.

Figura 3.03 – Tempo de Vida dos Equipamentos

A modernização não se dá devido aos custos do ciclo de vida dos equipamentos, mas sim, para incrementar a facilidade de operação e/ou para um aumento da qualidade do produto. Ver Figuras 3.04 e 3.05.

Figura 3.04 – Adoção de Práticas de Modernização dos Equipamentos pela Manutenção

Figura 3.05 –Controle do Custo do Ciclo de Vida dos Equipamentos pela Manutenção

- Questão 26: Sobre a ordem, arrumação e limpeza na manutenção.

Não há amadurecimento das questões ligadas ao 5S. Embora em algumas delas o programa seja considerado concluído, o último passo do “5S”, o da autodisciplina, ainda não está devidamente consolidada na metade das empresas.

Quando comparados com os resultados dos programas de melhoria, não se vê, aparentemente, relação direta somente entre eles, embora os piores resultados dos programas de melhoria de produtividade na manutenção sejam os que tenham pior avaliação de “5S”. Ver Figura 3.06.

Figura 3.06 – Desempenho dos Programas de Melhoria (%) X Avaliação do “5S”

%

3.5.3 Amplitude da Manutenção

- Questão 3: Sobre se é feito uso de algum software de manutenção e se o seu desenvolvimento é próprio.

Percebe-se claramente a mistura dos softwares de manutenção próprios com os desenvolvidos por empresas especializadas. As empresas que tiveram o mesmo desenvolvido “em casa”, exploram-no pouco, em virtude de suas limitações e praticidade.

O alto nível de qualidade, custo e especialização das empresas que vendem programas de manutenção tem feito com que os gerentes busquem alternativas externas. Tal fato pode ser comprovado ao averiguarmos que em curto prazo, três empresas passarão a utilizar software de empresas especialistas.

A maioria das manutenções faz uso de software específico, como pode ser visto na Figura 3.07.

Figura 3.07 – Uso de Software de Manutenção Desenvolvido na Empresa

- Questão 4: Sobre métodos de manutenção: a técnica preditiva aplicada.

As técnicas de análise de vibração são pouco utilizadas na indústria têxtil, como também o é a termovisão. Apenas u’a manutenção utiliza a técnica de análise de vibração para componentes rotativos.

Mais freqüente, é a análise de lubrificantes, onde se destaca a cromatografia (determinação dos gases de óleo isolante).

Há ainda bastante campo para a utilização das técnicas preditivas, principalmente as relacionadas com os sistemas de vapor e retorno de condensados, e equipamentos rotativos, destacando-se os motores e redutores.

- Questão 20: O percentual de padronização das tarefas de manutenção.

- Questão 21: Se há padronização dos carros de ferramentas, e quem responde pelas ferramentas.

A padronização das tarefas de manutenção é concretizada pela obrigatoriedade das normas ISO 9000. Embora a padronização seja extremamente eficaz na manutenção, o esforço para obtê-la é muito grande. Assim, a pesquisa confirma o fato de que quem não está certificado, não padroniza suas tarefas.

Não há unanimidade na necessidade de padronização dos carros de ferramentas da manutenção. Duas das empresas pesquisadas não padronizam as mesmas.

A extensão da responsabilidade das ferramentas a todos, é forte indicativo de que ninguém é responsável, como também pode vir a ser quando a responsabilidade é da equipe.

A sistemática adotada pela empresa F é a ideal: padroniza os carros de ferramenta, proporciona o trabalho em equipe, direcionando e dividindo as responsabilidades a cada um dos membros.

- Questão 22: Sobre quem faz o controle do estoque de peças de manutenção.

- Questão 31: sobre a existência de equipe descentralizada.

O controle dos materiais da manutenção é efetuado por ela em metade das empresas entrevistadas. Não há evidência de que na indústria têxtil haja uma conclusão sobre qual das duas práticas seja mais eficiente.

Deve-se deixar claro que o controle dos estoques de manutenção pela equipe de suprimentos de maneira alguma exime a responsabilidade da manutenção no estabelecimento dos estoques mínimos, previsões diferenciadas de consumos de materiais, especificações técnicas de material e recebimento de material de acordo com o estabelecido.

O tipo de manutenção utilizado quanto à distribuição da equipe na fábrica é descentralizada em sua maioria. De quatro casos, somente em um a produção é quem subordina a equipe de manutenção. Em duas outras empresas, a manutenção é toda centralizada.

Em grandes empresas e com área física também de boas proporções, a descentralização é muitas vezes a maneira mais eficiente de atender à produção.

- Questão 18: Quem treina os operadores dos equipamentos.

- Questão 23: O percentual de atividades de manutenção sugerido pelo fabricante e seguido pela manutenção.

O treinamento dos operadores feito na própria empresa, indica que ela conhece bem o manuseio do equipamento e seu processamento. Somente uma empresa adota o treinamento totalmente externo, o que não é demérito.

O fabricante do equipamento, quando estruturado, fornece treinamento de qualidade quase sempre muito boa, além de estar mais atualizado tecnicamente.

A grande vantagem do treinamento interno é a prontidão no atendimento das necessidades da planta, de modo que pequenos procedimentos errados sejam rapidamente eliminados.

A resposta ao quesito 23 dá a entender que os fabricantes dos equipamentos sugerem procedimentos de manutenção super dimensionados, pois duas delas seguem as recomendações destes em somente 20%, uma outra nem sabe o quanto e uma terceira somente em metade dos procedimentos sugeridos.

Três delas seguem o percentual máximo de 50% das recomendações. Ver Figura 3.08.

Figura 3.08 – Manutenções que Seguem as Recomendações dos Fabricantes

A empresa que introduz 100% das sugestões do fabricante no plano de manutenção, quando comparado com as outras, deve no futuro próximo, rever a sua postura.

Um amadurecimento da manutenção nas tarefas executadas, no maior controle destas e no melhor manuseio do equipamento pelos operadores junto com um feed back adequado aos fabricantes, deve estabelecer o uso das recomendações dos fabricantes em torno de 80%.

3.5.4 Padrão de Qualidade

- Questão 5: O sistema utilizado para a antecipação das falhas.

- Questão 6: É feito uso sistemático de planos de ação e qual o critério para sua aplicação?

A previsão sistemática de falhas com uso de metodologias, praticamente não é usada. Regra geral, há práticas de melhoria de equipamentos, a partir de falhas ou de aproximação delas, quando se usam técnicas preditivas.

Os dados de preditiva da empresa C são decorrentes somente da linha de vapor. As preventivas não sistemáticas ocorrem quando o equipamento está prestes a falhar e, neste caso, é preciso que alguém veja este fato, o que ocorrerá se houver ronda sistemática, o que não é o caso.

A adoção de critérios de utilização de planos de ação varia bastante, desde a sua não aplicação até o uso apenas quando há falhas não esperadas. Tal fato é sinal de que, na média, as melhorias são feitas sem uma sistematização do uso do plano de ação, tampouco com a definição das metas.

A elaboração de plano de ação a cada quebra é metodologia ótima que deve ser seguida, buscando-se assim a quebra zero.

- Questão 7: Os indicadores de manutenção utilizados.

- Questão 8: Se os indicadores atingem a meta estipulada.

- Questão 24: A freqüência de reuniões do corpo da manutenção.

Infelizmente não existe uma prática de medição dos resultados da manutenção na indústria têxtil. Reflexo disso são os indicadores de manutenção, onde somente duas empresas tem seu gerente medindo os custos de manutenção, apesar da preocupação com os custos. Ver quesito 27.

Acrescente-se o fato de que a metade delas não soube informar se seus indicadores estavam dentro das metas estabelecidas. Ver Figura 3.09.

Como conseqüência, as reuniões mensais do corpo da manutenção não deve ter sistemática de estabelecimento de metas, ou a sua cobrança, em 50% delas.

Figura 3.09 – Atendimento das metas de Manutenção

- Questão 9: O uso de práticas ligadas ao TPM e estimativa de quando pretende adotá-las.

- Questão 10: O uso de práticas ligadas à MCC.

- Questão 11: Programas de melhoria de produtividade implantadas na manutenção.

- Questão 12: Percentagem do resultado esperado, alcançado com a utilização dos programas de melhoria.

- Questão 13: Se a empresa foi certificada pelas normas série ISO 9000 e se pretende certificar-se.

Não há uso de práticas de TPM e MCC na indústria têxtil. A estimativa longínqua do uso do TPM por algumas delas pode ser explicada por três fatores:

- Desconhecimento se na realidade será ou não aplicada no futuro;

- A desinformação do corpo gerencial das empresas das reais vantagens da manutenção autônoma;

- A expectativa de que alguma empresa no ramo adote o TPM, e assim, aprendendo com os erros dos outros o processo de implantação tornar-se-á mais eficiente.

Alie-se a isto o fator negativo de que o percentual de retorno esperado dos programas de aumento da produtividade na manutenção somente foi atingido em 35% em duas delas, e uma outra ignora o quanto melhorou. Ver Figura 3.10.

Figura 3.10 – Resultado da Aplicação dos Programas de Melhoria da Manutenção

Enfatiza-se que o não uso do TPM é um indicativo de quanto a manutenção tem possibilidade de evoluir antes da aplicação de suas técnicas e o quanto ela ainda irá melhorar com a adoção das suas práticas.

Embora não seja um programa de melhoria de produtividade, a certificação pela ISO 9000 pode propiciar um ambiente para um excelente retorno das melhorias de manutenção. Em três das quatro empresas certificadas, 100% do resultado esperado foi atingido.

Todas as empresas que atingiram as metas esperadas em produtividade adotaram programas de TQC e de ISO 9000.

3.5.9 Gestão de Pessoal

- Questão 17: Se há planejamento de treinamento e reciclagem planejada.

- Questão 30: O grau de instrução necessário para a admissão.

A maioria das empresas não faz planejamento para reciclagem de pessoal. É uma grande batalha, nos dias de hoje, a qualificação dos colaboradores, onde praticamente todas as empresas planejam o treinamento do seu pessoal. A reciclagem, porém, é poucas vezes cogitada. O pré-requisito de mínimo de primeiro grau completo para admissão na grande maioria das manutenções deve, no futuro, favorecer este planejamento.

No entanto, não há perspectivas a curto prazo de melhoria significativa na manutenção, visto que o homem de manutenção admitido com nível de instrução de primeiro grau, em regra geral não possui conhecimentos suficientes para alavancar, de modo significativo, os indicadores de manutenção.

A manutenção tem consciência de que o nível do saber da mão de obra e sua conseqüente desenvoltura na análise de causas de falhas e na velocidade de aprendizado contribuem consideravelmente para a indisponibilidade dos equipamentos.

A exigência de 1º e 2º grau na admissão dos mecânicos, abolindo a contratação de profissionais somente baseada na experiência é um indicador deste fato.

Considera-se que, eventualmente, os profissionais sem o devido nível de instrução, que são especialistas em certos tipos de equipamento, são de extrema importância para a manutenção, e a carga de conhecimentos adquiridos pela vivência não deve ser descartada sem uma análise mais profunda.

- Questão 19: Se há gestão à vista na manutenção.

Considerando que a empresa D não possui padronização de normas nem sabe se atinge as metas estipuladas dos programas de melhoria para a manutenção, a resposta correta seria “não”. Assim, somente metade das empresas fazem uso da gestão à vista.

Isto pode ser um reflexo da falta de acompanhamento dos indicadores, de uma política de manutenção não aberta à sugestões, inexistência de um trabalho em equipe, ou ainda da carência de transparência dos resultados da manutenção aos colaboradores.

# 3.6 Considerações

Foram pesquisadas seis empresas do ramos têxtil de acabamento e preparação. Destas, quatro possuem normas de manutenção formalizadas. A situação se inverte quando se trata da missão da manutenção.

Há uma tendência de uso de software de manutenção desenvolvido por empresas especializadas. É quase unânime a modernização constante dos equipamentos.

Como prática de manutenção preditiva predomina a análise cromatográfica do óleo, sendo pífia a análise de vibração.

Quatro empresas fazem uso de equipes de manutenção descentralizadas. As recomendações dos fabricantes são pouco seguidas pela manutenção, e em alguns casos, chega-se a executar somente à 20% destas.

A Manutenção centrada em Confiabilidade (MCC) e a Manutenção Produtiva Total (TPM) ainda não chegaram às indústrias têxteis pesquisadas.

A padronização das tarefas de manutenção somente ocorre com a implantação da norma ISO 9000. No entanto, não há unanimidade na padronização das ferramentas de manutenção e o programa 5”S” precisa amadurecer.

A ISO 9000 e o Controle Total da Qualidade (TQC) estão em 4 das seis empresas. Salienta-se que o melhor resultado dos programas de aumento de produtividade implantados na manutenção foram das empresas que tiveram o TQC e a ISO 9000 implantada. Ver Tabela 1.

Tabela 1: Planos de Melhoria de Produtividade Aplicados na Manutenção

Desempenho Geral Alcançado

| Empresa | Desempenho Geral | TQC | ISO 9000 | Padronização de Tarefas | "5S" | Gestão à Vista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 35% | NÃO | SIM | SIM | Regular | SIM |
| B | 35% | NÃO | NÃO | NÃO | Ruim | NÃO |
| C | > 100% | SIM | SIM | SIM | Bom | SIM |
| D | 100% | SIM | SIM | SIM | Ótimo | SIM |
| E | NÃO SABE | SIM | NÃO | NÃO | Regular | NÃO |
| F | > 100% | SIM | SIM | SIM | Regular | SIM |

Não há prática de antecipação sistemática das falhas, sendo a eliminação destas feita através de tratamento específico, nos casos mais graves.

Somente duas das empresas pesquisadas controlam os custos de manutenção, e três delas não sabe se a manutenção atinge as metas traçadas.

Os grandes desafios da manutenção variam de empresa para empresa, conforme o nível de desenvolvimento e estrutura própria.

A exigência de nível mínimo de 1º Grau para admissão externa com indícios de exigência de 2º Grau evidencia a crescente importância do fator humano na manutenção.

As sugestões das práticas relacionadas à indústria têxtil vinculadas com as deficiências desta são abordadas no próximo capítulo.