# CAPÍTULO 4 – PROPOSTA DE SISTEMÁTICA DE PRÁTICAS DE MANUTENÇÃO

4.1 – Introdução

Através do estudo das características, metodologias, técnicas, práticas, tipos de manutenção e do levantamento efetuado por meio da pesquisa de campo, propõe-se a adoção de algumas práticas a serem aplicadas na manutenção da indústria têxtil.

Estas, são fruto de pontos positivos de algumas, eliminação de atividades não relevantes de outras e ainda a adaptação de terceiras em uma abordagem direcionada para a indústria têxtil, considerando a sua atualização tecnológica, além das conclusões da pesquisa bibliográfica.

A metodologia sugerida para o incremento das práticas na manutenção é dividida em cinco blocos. Cada bloco possui descrição, objetivo, ações a serem realizadas, resultados esperados e, quando pertinentes, ferramentas utilizadas para a obtenção dos objetivos.

Os blocos são:

Bloco 1: Conhecimento e análise do sistema de manutenção atual;

Bloco 2: Definição das necessidades de produção;

Bloco 3: Delimitação da atuação da manutenção;

Bloco 4: Planejamento das ações;

Bloco 5: Implantação;

Bloco 6: Análise dos resultados.

Para facilitar a compreensão da metodologia descreve-se um esquema desta na Figura 4.1. Ela apresenta uma visão geral de implantação da metodologia, onde se faz a descrição dos vários blocos e a seqüência de aplicação destes com o fluxo de informações entre eles. Veja-se também na Figura 4.2 os objetivos de cada um dos blocos e as descrições das ações correspondentes que devem ser efetivadas a cada um destes.

Figura 4.1: Esquema descritivo das práticas de manutenção

Análise dos Resultados

Descrição dos Blocos

Objetivos

* Levantamento de dados e indicadores;

* Determinação das características da manutenção.

* Conhecimento dos anseios do setor produtivo;

* Conhecimento do pensamento do cliente  sobre a manutenção.

* Delimitação do objetivo, alcance e da profundidade dos serviços de manutenção.

* Definição do que vai ser feito ,quando e como;

* Estabelecimento das metas.

* Efetivação das ações.

* Averiguação da evolução dos indicadores e dados de manutenção;

* Retroalimentação do processo.

Conhecimento e Análise do Sistema de Manutenção

Definição das Necessidades de Produção

Planejamento das Ações e Metas

Implantação

Delimitação da Atuação da Manutenção

Ações

- Efetuar estudo para implantação de manutenção preditiva;

- Avaliar a manutenção preventiva e corretiva;

- Verificar o controle de novas experiências;

- Verificar os procedimentos de manuseio de documentação preventiva e corretiva;

- Verificar os procedimentos de lubrificação;

- Efetuar estudo ergonômico das atividades.

- Definir o organograma da manutenção;

- Definir e formatar a política e responsabilidades gerais da manutenção;

- Determinar as exigências mínimas para admissão;

- Implementar treinamento contínuo de mantenedores.

- Coletar  e comparar resultados;

- Coletar dados de agentes externos que possam interferir nos resultados.

- Analisar as necessidades do setor produtivo e dos indicadores de manutenção;

- Estabelecer as metas a serem alcançadas;

- Definir as ações a serem implantadas, como serão introduzidas e em que ordem seqüencial de tempo.

- Definir  indicadores de manutenção; Estabelecer o “Tutor da Máquina”;

- Padronizar de ferramentas; Preencher o livro de ocorrências;

- Exigir cumprimento dos horários de trabalho;

- Melhorar controle de aplicação de novas  experiências;

- Sistematizar análise da manutenção preventiva;

- Modificar intervalos de intervenções preventivas;

- Adequar a estrutura de distribuição de pessoal nos postos de manutenção; Treinar operadores;

- Implementar ou aperfeiçoar o programa 5S;

- Efetivar a modernização e substituição de equipamentos;

- Melhorar procedimentos de manuseio de documentação de manutenção corretiva e preventiva;

- Implantar ‘software’ de manutenção;

- Efetuar manutenção preditiva baseado em temperatura nos redutores; Atualizar manuais;

- Determinar procedimentos para comunicação ao telefone;

- Implantar melhorias no plano de lubrificação

- Implantar melhorias ergonômicas;

- Equalizar equipe de manutenção; Desenvolver fornecedores;

- Desabilitar colaboradores não engajados;

- Melhorar relacionamento interno entre os mantenedores;

- Estabelecer  equipe para análise de falhas;

- Determinar critérios de análise de falhas;

- Fazer girar o PDCA e o SDCA;

- Efetuar rodízio de pessoal;

- Elogiar os acertos e repreender os erros.

- Obter da produção sugestão para intervalos de intervenção preventiva;

- Verificar a distribuição dos postos de manutenção;

- Pesquisar escolaridade dos operadores;

- Pesquisar pensamento do cliente referente à manutenção;

- Certificar-se da necessidade de modernização e substituição dos equipamentos.

Figura 4.2: Fluxograma de implantação das práticas de manutenção

Bloco 1

Blocos

Descrição

Objetivos

- Levantamento dos dados indicadores e sua análise

- Determinação das características da manutenção

Conhecimento e Análise do Sistema de Manutenção

Definição das Necessidades de Produção

Delimitação da Atuação da Manutenção

- Conhecimento dos anseios do setor produtivo

- Conhecimento do pensamento do cliente sobre a manutenção

- Delimitação do objetivo, alcance e da profundidade dos serviços de manutenção

Bloco 2

Bloco 5

Bloco 4

Bloco 3

Planejamento das Ações e Metas

Implantação

Análise dos Resultados

- Definição do que vai ser feito e como

- Estabelecimento das metas

- Efetivação das ações

- Averiguação da evolução dos indicadores e dados de manutenção

- Retroalimentação do processo.

Bloco 6

4.2 Conhecimento e Análise do Sistema de Manutenção

4.2.1 Objetivos

- Levantamento dos dados ou de indicadores da manutenção, com a sua análise;

- Identificação das características gerais da manutenção e do fluxo de informações interna e externa.

Sugere-se relacionar os dados referentes aos equipamentos, materiais utilizados, mão de obra, serviços, estrutura da manutenção, motivação, qualidade, segurança, custos e treinamento na manutenção. Assim, coletam-se dados relacionados com a manutenção corretiva e preventiva, contemplando a viabilidade econômica de cada uma delas; o sistema de manutenção, a escolaridade dos mantenedores, os aspectos relacionados às experiências dos novos produtos na manutenção; os procedimentos de geração das atividades preventivas com realimentação das ordens de serviços, das solicitações de serviços corretivos, aspectos ergonômicos e de lubrificação.

4.2.2 Resultados Esperados

- Conhecimento dos diversos indicadores relacionados aos recursos humanos, equipamentos, de materiais e de gestão utilizados na manutenção; da estrutura e dos métodos de manutenção praticados;

- Ciência das características gerais da manutenção.

4.2.3 Ações

- Efetuar estudo de viabilidade técnica e econômica para a implantação ou ampliação da ação de manutenção preditiva;

As várias técnicas preditivas devem ser exploradas, considerando a sua acessibilidade, viabilidade técnica e financeira. É sabido que a análise preditiva de vibrações requer cuidados especiais para manter a sua confiabilidade, quando é utilizada em sistemas com variações freqüentes de velocidade conjuntamente com rotação muito baixa. Considerando um outro aspecto, deve ser também verificada a viabilidade econômica das análises físico - química de óleo em redutores. Pode-se tomar como exemplo de limitação técnica preditiva para análise de vibrações os tambores de secagem das máquinas de tingimento, principalmente, naquelas a rotação é muito baixa com constante variação de velocidades decorrente da necessidade de ajuste de qualidade da produção.

- Avaliar a manutenção preventiva e corretiva;

É também importante o conhecimento da opinião dos clientes sobre a manutenção

preventiva programada e realizada, e seus reflexos na manutenção corretiva e na indisponibilidade geral dos equipamentos. Assim, deve-se verificar se há procedimento para a avaliação da manutenção preventiva antes e após a sua conclusão e após as corretivas.

- Verificar controle de aplicação de novas experiências;

É necessário saber como funciona o controle das experiências, para que se possa evitar perda de recursos, tais como tempo, material, equipamento e mão de obra na aplicação de materiais onde o custo final, por exemplo, não seja adequado ou compensador.

- Verificar procedimento para a devolução, entrega e controle de ordens de serviços de manutenção e atividades corretivas;

É boa prática averiguar o uso de procedimentos para evitar a perda de dados das ordens de serviços programadas e das solicitações não programadas. Neste contexto, verifica-se também o procedimento de devolução, reprogramação e cancelamento das ordens de serviços e dos serviços corretivos.

- Verificar  procedimento de lubrificação;

O plano de lubrificação, quando existente, deve ser avaliado em seus vários aspectos, sejam eles relacionados ao tipo de lubrificante, à periodicidade de relubrificação, ao método de lubrificação e de relubrificação, às exigências ao lubrificante, à determinação clara dos sistemas tribológicos, custos de lubrificação, lubrificantes alternativos, assistência técnica dos fornecedores, prazos de entrega, política de descarte de lubrificantes usados etc.

- Fazer estudo ergonômico das atividades;

Realiza-se a verificação ergonômica das atividades de manutenção, principalmente junto ao seu setor de apoio, evitando o aparecimento de doenças ligadas ao trabalho, e contribuindo para o aumento da produtividade do setor. Neste sentido, sugere-se que se contemple os aspectos cognitivos e físicos da ergonomia.

4.2.4Ferramentas

- Entrevista: com chefias e supervisão da produção e manutenção; com mantenedores e operadores;

- Pesquisa: no banco de dados do planejamento e controle da manutenção e da produção; pastas e anotações diversas de registros de ocorrência não “oficiais”, se existentes;

- Observações visuais: nos flanelógrafos, quadros de avisos, murais e afins.

4.3 Definição das Necessidades da Produção

4.3.1 Objetivos

- Estudo do cliente;

- Levantamento das necessidades do setor produtivo.

É importante para a manutenção o conhecimento das reais necessidades da operação, direcionando suas atividades para atender aos anseios do setor produtivo, principalmente. Assim, faz-se necessário um contato permanente com a chefia da produção na coleta de dados sobre quais produtos estão ou estarão sendo produzidos, qual a prioridade de produção de cada um deles, estoque dos materiais em processo, quantidade a ser produzida, prazo para entrega à seção seguinte, características especiais de produção, velocidade de produção, tempo “pulmão” que a manutenção possui para uma intervenção eventual programada ou um simples acompanhamento da manutenção, e a escolaridade dos operadores de produção.

4.3.2 Resultados Esperados

- Conhecimento das necessidades e expectativas da produção;

- Identificação dos pontos fortes e fracos da manutenção, do ponto de vista do setor produtivo.

4.3.3 Ações

- Obter da produção a sugestão de intervalo de paradas de máquina para intervenção de manutenção preventiva;

Conhecer a sugestão da produção sobre os períodos de parada de máquina programados é importante porque o torna co-responsável pela programação da manutenção preventiva, facilitando, dentre outras, a liberação do equipamento. Quando se fizer a coleta das informações, alertar o setor produtivo sobre os aspectos relacionados à quantidade produzida, tempo de trabalho, qualidade do produto, dificuldade de detecção de quebras, gravidade e/ou tendência e/ou urgência da falha e mão de obra necessária.

- Verificar estrutura de distribuição dos postos de manutenção;

Averiguar a necessidade de se implementar ou de se intensificar equipes descentralizadas, e/ou obter o pensamento do setor produtivo sobre a estrutura. Abordar as questões relativas ao porte físico, variação e multiplicidade de equipamentos a serem atendidos. Abranger a adequação dos equipamentos e ferramentas utilizadas pela manutenção e suas instalações.

- Pesquisar a escolaridade dos operadores de produção;

O conhecimento do nível do saber dos operadores é pertinente visto que servirá de guia para a adoção de “dispositivos à prova de bobeiras”, ou “ poka-yoka”.

- Pesquisar o pensamento do cliente referente ao relacionamento entre chefias de manutenção e produção e quanto ao grupo de manutenção;

Devem-se ser considerados os aspectos relacionados à prontidão, tratamento, conhecimento, explicações satisfatórias e esclarecimento de dúvidas do setor produtivo pelas chefias de manutenção. Verificar os vários aspectos do relacionamento do grupo de manutenção com o pessoal de produção, tais como o espírito cooperativo, o atendimento, a qualidade do reparo, o que pode ser melhorado etc.

- Certificar-se da necessidade de substituição e modernização de equipamentos.

Verificar a necessidade emergente que o setor produtivo possui de modernização de sistemas, equipamentos e elementos de máquinas, considerando a qualificação do homem de produção, concorrência e tendência do mercado, a disponibilidade de recursos financeiros e manutenabilidade.

4.3.4 Ferramentas

- Entrevista: com chefias e operadores da produção;

- Pesquisa: em literatura especializada, artigos, congressos, grupos de discussão, colegas de profissão etc.

4.4 Delimitação da Atuação da Manutenção

4.4.1 Objetivos

- Delimitação dos objetivos, alcance e profundidade dos serviços de manutenção.

Neste bloco determina-se a área de atuação da manutenção, seus limites, sua estruturação, suas responsabilidades, o fluxograma organizacional, políticas, enfim, o negócio da manutenção.

As fronteiras ou os limites de ação da manutenção são determinadas com base na cultura organizacional, na capacidade de seus membros, nas necessidades de produção e finalmente pela determinação da diretoria da empresa.

4.4.2 Resultados Esperados

- Estabelecimentos dos limites de ação da manutenção;

- Definição da política de manutenção;

- Determinação da missão da manutenção.

4.4.3 Ações

- Definir organograma da manutenção;

Deve ficar claro aos mantenedores, todos os fluxos de poder e de competência dentro da manutenção. Assim, na sua estruturação deve ser contemplada a divisão de equipes, turnos de trabalho, responsabilidades e tarefas.

- Definir e formatar a política e responsabilidades gerais da manutenção;

Os principais objetivos da manutenção e a sua abrangência devem ser do conhecimento de todos os que compõem a manutenção. Tal procedimento esclarece ao colaborador, em linhas gerais, “onde a manutenção quer chegar”, e quais áreas são objeto da manutenção. Ela evita a decisão equivocada sobre o julgamento de tomadas de prioridades para execução de serviços de manutenção corretiva, por exemplo.

- Determinar as exigências mínimas para admissão;

Sugere-se que sejam estabelecidos os pré-requisitos mínimos escolares para a contratação dos novos mantenedores. Um bom início pode ser uma escolaridade mínima a nível de 2º grau ou técnico para admissão. Exceção, se houver grande experiência do profissional a ser contratado.

- Implementar treinamento contínuo aos mantenedores.

É imprescindível o estabelecimento de um programa de treinamento continuado para cada colaborador da manutenção, considerando suas habilidades momentâneas. A reciclagem destes também deve ser contemplada, com igual ênfase. A polivalência deve ser buscada, procurando-se disseminar e equalizar os conhecimentos dentro da manutenção, fazendo com que cada turno tenha o mesmo potencial para a solução de problemas.

4.4.4 Ferramentas

- Terceirização e Parceria;

Conjunta com o estudo da viabilidade, a busca de profissionais com conhecimento de manutenção de equipamentos têxteis, através de empresas prestadoras de serviços, deve ser a ferramenta correta utilizada nos serviços caracterizados por variação de demanda. Sugere-se ênfase na busca aos contratos de parceria. A contratação de terceiros por tipo de serviço pode ser adotada em trabalhos específicos. Os serviços prestados relacionados com montagens e instalações de equipamentos deve ser mesclada com profissionais ligados à manutenção da fábrica, visto que os pormenores de montagem e de funcionamento serão melhor difundidos ao restante da equipe, facilitando a manutenção “a posteriori”.

- Filosofia de Melhoria Contínua;

A busca incessante de melhoria deve ser sempre difundida, motivando o constante aperfeiçoamento das soluções. As atividades de manutenção devem ser executadas e planejadas dentro de uma perspectiva  de que podem ser melhoradas, ou seja, sempre há algo a ser modificado de maneira a fornecer melhorias ao sistema de manutenção. A Universidade é sempre palco de inovações. Assim, deve-se procurar sempre manter contato com elas, captando as tecnologias surgentes e aplicando-as na indústria. Dêem-se ênfase às direcionadas à aplicação de materiais e de gestão de manutenção. É necessário também o comparecimento sistemático aos congressos de manutenção e de técnicos têxteis, além da aquisição de literatura específica. A leitura dos anais dos congressos brasileiros de manutenção deve ser de caráter obrigatório, usando o bom senso.

- Reuniões entre chefias e supervisão;

- Gestão participativa.

A participação e o envolvimento dos supervisores contribuem significativamente para o processo de mudança e para o estabelecimento de diretrizes fazendo-os co-responsáveis e facilitando sobremaneira a motivação destes e a adesão dos demais mantenedores.

4.5 Planejamento das Ações e Metas

4.5.1 Objetivos:

- Determinação do que vai ser feito, quando e como;

- Estabelecimento de metas para os indicadores.

No planejamento vai se determinar o que deve ser feito considerando a atuação da manutenção. Condições racionais devem ser contempladas para uma efetiva organização da implementação das ações.

4.5.2 Resultados Esperados

- Descrição das ações a serem aplicadas, com suas ferramentas;

- Ordenação da implementação das ações, de modo a se contemplar os pré-requisitos de aplicações;

- Quantificação dos indicadores;

- Delimitação do período de implantação das ações;

- Visualização prévia do tipo de resistências possíveis, com a eliminação ou minimização das barreiras ou interferências negativas previsíveis.

4.5.3 Ações

- Analisar as necessidades do setor produtivo e dos indicadores atuais de manutenção;

- Estabelecer as metas a serem alcançadas;

- Definir as ações a serem implantadas, como estas serão introduzidas e em que ordem seqüencial de tempo.

As ações definidas para serem utilizadas são descritas no subtítulo - Implantação. A ordem de implantação deve seguir as facilidades de recursos e de aplicação, com o intuito de se melhorar a motivação dos colaboradores da manutenção e aplacar as principais reclamações dos clientes, notadamente às relacionadas à rapidez ao atendimento de suas solicitações, utilização de ferramental de manutenção adequado e melhor comunicação dos serviços pendentes entre turnos.

4.5.4 Ferramentas:

- Reuniões entre chefia e supervisão;

- Matriz GUT;

- Gráfico de Pareto;

- Diagrama de Causa e Efeito;

- 5W1H / 5W2H.

4.6 Implantação

A implementação das ações e das suas metas de acordo com o planejado concorre para o melhor atendimento aos objetivos da organização.

4.6.1 Objetivo

- Introduzir as ações e as metas planejadas para a manutenção.

4.6.2 Resultados Esperados

- Alcance das metas estabelecidas;

- Obter sentimento de melhoria dos indicadores não mensuráveis.

4.6.3 Ações

- Definir indicadores de manutenção;

Deve-se estabelecer o que pode ser medido na manutenção, dentro da missão da empresa. Sugerem-se indicadores de manutenção que forneçam disponibilidade do equipamento, custos de materiais de manutenção nos centros de custos da produção, custos gerais de manutenção, quantidades de paradas do equipamento por falha de manutenção e número de acidentes verificados.

- Estabelecer programa “Tutor da Máquina”;

Tal programa elege um responsável ou tutor para cada equipamento, a nível de supervisão ou técnico. Esta iniciativa objetiva identificar com facilidade o responsável de cada equipamento, como também dirimir dúvidas referentes a quem faz os contatos com a operação, inclusive na negociação de adiamento de paradas de manutenção, serviços a serem executados, melhorias etc.

O responsável deve ter a incumbência de elaborar o “check list” do equipamento em conjunto com a produção antes de cada manutenção preventiva. Ao tutor deve haver uma cobrança maior quanto ao estado físico do equipamento, detecção de operação incorreta dos operadores, verificação de estoques de peças sobressalentes, intervenção inadequada da manutenção, propostas de melhorias, definição das equipes na realização das tarefas de manutenção preventiva, checagem dos dados de verificação preditiva, determinação de pessoal para trabalho extraordinário, comunicação de irregularidades, “negociação“ de horas paradas, intercâmbio com outros supervisores das outras áreas de manutenção - civil, elétrica, eletrônica, utilidades -, dentre outros.

- Preencher o Livro de Ocorrências;

Todas as tarefas de manutenção realizadas durante o período de trabalho devem ser registradas no livro de ocorrências. Tal procedimento visa à comunicação das atividades realizadas, independente do registro de pendências ou não. Como, inicialmente, nem todos os equipamentos serão inclusos no sistema informatizado da manutenção, é necessário que se estabeleça um mecanismo que evite a perda de dados referentes às máquinas não cadastradas. Há uma tendência da substituição do livro de ocorrências pelo sistema informatizado, onde os registros serão feitos eletronicamente. Cada supervisor deve visar o livro. A leitura deste pelos mecânicos é facultativa, porém aconselhável. Deve-se também eliminar ou adequar os diversos relatórios existentes para que todos eles sejam preenchidos e facilitem a obtenção de dados em uma consulta “a posteriori”.

- Padronizar ferramentas e estabelecer procedimento para a conferência destas entre os turnos;

Deve-se promover o estabelecimento dos carros porta - ferramentas padrão para cada equipe de dois mecânicos em cada turno. Estes carros devem ter 6 (seis) mecânicos responsáveis de cada um deles, visto que são dois mecânicos para cada turno. As ferramentas que são de uso comum, porém usadas esporadicamente, ou de valor financeiro muito elevado, ou ainda de uso comum no setor de manutenção, devem ser guardadas em local fechado. A responsabilidade do armário comum é do supervisor de cada turno. A conferência das ferramentas com a passagem da chave destes carros deve ser feita todos os dias, em todos os turnos, na presença de pelo menos um colaborador de cada turno. Evita-se assim, o esquecimento de entrega das chaves dos carros porta ferramentas. As anormalidades podem ser encaminhadas ao chefe de manutenção ou ao supervisor geral.

- Exigir cumprimento de horário de chegada e saída;

Durante o intervalo de troca de turno, este horário deve ser bem definido, garantindo a passagem de serviços e o contato físico entre os mecânicos, e evitando-se a ausência de colaboradores quando há passagem de pendências. Igual procedimento deve ser adotado na liberação de pessoal no horário das refeições. Durante as refeições, somente serão liberados três funcionários a cada trinta minutos, ou a critério específico do supervisor, quando houver parada de máquina para corretiva.

- Melhorar o controle de aplicação de novas experiências;

A prática do uso de experiências de novos produtos deve ser sempre incentivado pela chefia de manutenção, a qual define quando, onde e o porque da experiência. Padronizam-se os formulários referentes ao controle das experiências de produtos na manutenção. Neles devem estar contidos os prazos de experiência, o objetivo desta e as diversas características do produto a ser testado. A comunicação de realização de experimentos de novos produtos na manutenção deve abranger o tutor do equipamento onde a aplicação será efetuada.

- Utilizar procedimentos sistemáticos para análise da manutenção preventiva;

Deve-se estabelecer procedimentos sistemáticos e formalizados para as avaliações das manutenções preventivas antes e após a suas conclusões. Estas podem fazer-se entre as chefias destas áreas. Recomenda-se uma avaliação conjunta das manutenções preventivas em sistemas nos quais os intervalos de intervenção são maiores que as trimestrais.

- Efetuar mudanças no intervalo de paradas de máquina para intervenção de manutenção preventiva;

Acatar a sugestão do setor produtivo para a ação preventiva torna-o co-responsável pela realização desta, facilitando a liberação dos equipamentos no tempo predeterminado. Tais intervalos podem ser definidos considerando quantidade produzida, tempo de trabalho, qualidade do produto, dificuldade de detecção de quebras, gravidade e/ou tendência e/ou urgência da falha. Tal procedimento também determina em que equipamentos deve ser priorizada a atenção da manutenção corretiva. A mudança eventual de prioridades de manutenção corretivas efetua-se de forma verbal, contanto que todos os envolvidos tenham conhecimento de tal mudança. Salienta-se que a formalização por escrito evita os mal entendidos decorrentes da comunicação.

- Adequar a estrutura de distribuição de pessoal nos postos de manutenção;

O porte da área física das grandes indústrias e a multiplicidade de equipamentos semelhantes sugere a descentralização da equipe de manutenção. Assim, deve-se proporcionar a formação de equipes de mantenedores com o seu célere deslocamento para as áreas de produção, com o intuito de resolver, com maior rapidez, os pequenos serviços de ajustes no equipamento nas áreas de urdideira, índigo e acabamento.

- Treinar os operadores em atividades relacionadas com a limpeza e setup de máquinas;

A mão de obra dos operadores pode ser de grande valia na eliminação da potencialização dos defeitos dos maquinários, quando estes estão habilitados. Assim, utilizando os princípios de manutenção autônoma, deve-se usar os operadores na execução das pequenas manutenções, principalmente em atividades ligadas à limpeza e detecção de falhas iniciais dos equipamentos.

- Implementar ou Aperfeiçoar o programa “5S”;

Um ambiente de trabalho onde a limpeza, ordenação, arrumação e higiene estão presentes, é agradável, além de produtivo. Tais características devem ser buscadas a todo instante. É importante dá-se especial cuidado às áreas relativas ao material destinado à sucata, visto que a demanda deste pode ser bastante elevada. Deverá haver tutor também para os diversos locais de guarda de material. A vistoria deste faz-se diariamente, com as irregularidades reparadas tão logo quanto possível. Quanto aos materiais em processo de manutenção, porém paralisados, e no aguardo de serviços ou peças de setores externos à manutenção a vistoria deve se efetuar a cada troca de turno.

- Efetivar a substituição e modernização de equipamentos;

Os conhecimentos dos equipamentos e do processo pelo homem de manutenção impelem-no a participar do estudo da viabilidade de substituição ou melhoria dos equipamentos com baixa produtividade, alta freqüência ou tempo de parada para manutenção ou com limitação tecnológica. Assim, alerta-se que a experiência do mantenedor não deve ser dispensada.

- Melhorar os procedimentos para a devolução, entrega e controle de ordens de serviços de manutenção e atividades corretivas;

Deve-se controlar rigidamente as ordens de serviços, relacionando-as com os seus executores, antes que as mesmas sejam realizadas. A criação de um mapa de acompanhamento de tais ordens de serviços ainda não executadas dificulta o extravio destas ordens, visto que há um responsável de cada uma delas. Enquanto as ordens de serviços não forem registradas por meio eletrônico pelo executor, deve-se controlar também o procedimento de devolução, reprogramação e cancelamento destas ordens. Uma pasta contendo o período de emissão de ordens de serviços com o nome dos responsáveis / executores, em folha de papel, resolve o problema do controle, e facilita a cobrança do retorno destas ordens de serviços.

- Implantar “software” de manutenção;

É imperioso o uso da informática com seus softwares específicos para a gestão das informações da manutenção. Faz-se necessária a definição dos equipamentos que devem ser contemplados com a manutenção preventiva, observando todos os componentes. De maneira similar devem ser definidos os vários componentes passíveis de intervenção pela manutenção corretiva, e assim apropriar a devida alocação de recursos, visando à formação do histórico do equipamento.

- Efetuar a manutenção preditiva baseado em temperatura nos redutores;

Deve-se estabelecer coleta sistemática de temperatura dos redutores das máquinas, visando à otimização da troca de óleo destes componentes. As anormalidades detectadas devem ser obrigatoriamente enviadas para o chefe da manutenção.

- Determinar procedimentos para comunicação ao telefone;

O bom atendimento aos clientes, via telefone, tem o objetivo de transmitir educação e atenção no trato dos que necessitam dos serviços da manutenção. Nenhuma questão deve ficar sem resposta, tampouco na prontidão ao atendimento à demanda de serviços deve ser feita incontinente.

- Implantar melhorias no plano de lubrificação;

Todos as modificações e dados de máquina referentes ao sistema de lubrificação devem ser introduzidos no sistema informatizado de manutenção preventiva. O plano de lubrificação e o seu controle também necessita possuir um tutor.

- Implantar melhorias ergonômicas;

Modificar as atividades de manutenção considerando os aspectos ergonômicos, evitando o aparecimento de doenças do trabalho, e contribuindo para o aumento da produtividade do setor.

- Equalizar a equipe de manutenção;

Os turnos devem ser balanceados entre si, equalizando proporcionalmente as responsabilidades e os serviços entre eles, conforme a demanda. Pode–se fazer uso de pessoal terceirizado no equilíbrio desta distribuição de pessoal, como também direcionar determinados serviços a serem realizados em períodos predeterminados ou por pessoal especificado. Deve ser considerada a possibilidade de chamada eventual de profissional para trabalho na empresa fora de horário normal de expediente, até mesmo quando esteja em sua residência.

- Atualizar manuais;

Nos equipamentos onde os desenhos não são fornecidos, é imprescindível seu estabelecimento. Quando é imperioso o desenvolvimento de novos fornecedores, estes desenho são de absoluta necessidade. Os encaminhamentos das redes de utilidades devem ser atualizadas.

- Desenvolver fornecedores;

O contínua busca de alternativa de fornecimento de peças e componentes das máquinas no mercado nacional ou local é prática que deve ser adotada o quanto antes. Neste sentido, a utilização de tecnologias dominadas pelas empresas brasileiras ou da região para a substituição de peças importadas deve ser buscada a todo instante. Processo semelhante deve ser estendido às peças oriundas do sul do país, sem incorrer no uso da cópia de patente e afins. Os novos fornecedores devem ser selecionados de forma que seus produtos de alguma forma melhorem os indicadores relacionados com os prazos de entrega, custos dos componentes, produtividade da manutenção, aumento da manutenabilidade e ou ainda relacionados ao ciclo de vida do componente.

A busca da parceria com os fornecedores é prática que, quando adotada,  facilita sobremaneira a agilização da aquisição de componentes. Neste sentido, os setores relacionados com rolamento, correia, ferramenta de corte, corrente de aço, lubrificante, solda, abrasivo, parafuso, oxigênio, acetileno, tubulação, conexões para tubulação e perfil de aço são os itens mais comuns. Tal procedimento deve também ser desenvolvido com os fornecedores de peças específicas.

- Melhorar o relacionamento interno entre mantenedores;

Um bom relacionamento interpessoal fortalece o grupo, criando um clima de solidariedade entre eles. Sugere-se, por exemplo, uma reunião mensal para confraternização de aniversários de cada um dos seus membros, em data específica a cada um dos turnos. Pode-se elaborar uma listagem com os aniversariantes do mês no setor e o apoio da chefia e supervisão para a efetivação da confraternização.

- Estabelecer equipe para análise sistemática de falhas e implementação de ações que visem a eliminação das anormalidades;

É sempre necessária uma avaliação correta das causas das falhas nos equipamentos e sistemas. Neste sentido, sugere-se uma equipe constituída por um supervisor de manutenção, um estagiário de engenharia e o chefe da manutenção. Estes devem fazer uso das ferramentas de acordo com critérios preestabelecidos.

- Determinar critérios de análise de falhas;

A quebra zero de componentes em equipamentos têxteis dificilmente será atingida, como também a elaboração de um sistema perfeito de manutenção. Faz-se necessária, assim, a adoção de critérios de ação para cada deficiência detectada. O tratamento das falhas, em um primeiro momento, deve ser feita de modo que haja tempo para a análise destas e possa verificar os progressos da solução adotada.

Inicialmente não se deve analisar todas as falhas ocorridas, mas as principais, baseadas no efeito destas sobre o cliente principal - a operação - e na manutenabilidade deste equipamento ou componente. À medida que as falhas forem diminuindo, utiliza-se algum critério para a determinação de sua análise. Os critérios para análise de deficiências em uma segunda etapa podem ser:

- tempo de manutenção preventiva maior que “a” % do estipulado;

- manutenção corretiva maior que “b” horas;

- retrabalhos com tempo de parada de equipamento maior que “c” hora;

- freqüência geral de quebra de componentes semelhantes maior que “d” vezes a cada “e” dias;

- reprogramação da mesma ordem de serviços mais de “f” vezes;

- reclamação da operação e aprovação da chefia de manutenção;

- solicitação da gerência da empresa.

- Fazer girar o PDCA e SDCA nos locais onde a causa da falha foi detectada;

É imperiosa a adoção de padronização dos procedimentos que levem à eliminação das diferentes maneiras de execução de tarefas  e procedimentos que de alguma maneira conduzam à falha. Tais procedimentos devem ter sua ação assegurada com o treinamento dos envolvidos com a problemática.

- Desabilitar os colaboradores não engajados;

Embora seja uma das mais desagradáveis tarefas da gestão de manutenção, é necessário que se faça uma análise do desempenho de cada um dos funcionários, no sentido de verificar quem não tem mais interesse em continuar trabalhando na manutenção, dentro destas novas práticas adotadas.

Neste sentido, a avaliação deve ser conduzida tendo com base principalmente a adaptação do colaborador ao trabalho de equipe, à disciplina e ao desempenho técnico. Somente os colaboradores “indomáveis” ou “irrecuperáveis” devem ter a sua saída concretizada. O desligamento do funcionário apenas deve ser efetivado se este não demonstrar interesse em contribuir para o melhor desenvolvimento da manutenção, e da empresa como um todo. A necessidade de treinamento, capacitação e formação do colaborador é responsabilidade do gestor. Ele é quem deve saber se o funcionário precisa ou não de treinamento, orientação, educação e conscientização. A ele deve ser imputada a tarefa urgente de treinamento do funcionário, para que o mesmo se capacite.

- Efetuar rodízio de pessoal;

Deve-se estabelecer uma sistemática de rodízio dos mantenedores entre os turnos, notadamente no noturno, onde a assistência da chefia é, regra geral, menos freqüente. Dentro do possível, a rotatividade também deve ocorrer entre a supervisão. Visitas da chefia a cada seis meses a todos os turnos, em particular, deve adotada para uma melhor avaliação da equipe.

- Repreender o erro;

Não se deve deixar despercebido um erro de ação ou de postura cometido por qualquer membro da manutenção. Todos os mecânicos ou supervisores devem ter a consciência dos efeitos e da gravidade do erro cometido. Seguindo as técnicas da boa administração, as repreensões aos que erram devem ser feitos em caráter particular. Quando as falhas são decorrentes de erro coletivo e sem reincidência, aos supervisores do grupo devem ser dirigidas as críticas. Nas reincidências, pode-se fazer repreensão ao pessoal de chão de fábrica, em pequenos grupos.

- Elogiar os acertos.

As idéias, as contribuições voluntárias, o trabalho bem feito e os acertos dos colaboradores devem ser enfatizados para todos da equipe, publicamente, de preferência. Dentro de uma postura não só cristã, deve-se elogiar em público, reclamar em particular.

4.6.4 Ferramentas

- Metodologia dos “5 Porquês”;

- Análise da Árvore de Falhas (FTA);

- Análise dos Modos e Efeitos de Falha (FMEA);

- Plano de Ação;

- Ferramentas Estatísticas;

- Gestão à Vista;

- Partilha dos Lucros da Empresa;

- Trabalho em grupo.

4.7 Análise dos Resultados

4.7.1 Objetivo

- Comparar os resultados traçados com os obtidos.

4.7.2 Resultado Esperado

- Comparação correta entre os indicadores e dados antes a após a aplicação da metodologia, considerando todos os fatores externos que possam ter de alguma maneira influenciado os resultados.

4.7.3 Ação

- Coletar e comparar resultados;

- Coletar dados de agentes externos que podem influir no resultado.

Como é utilizado no TQC, deve-se fazer girar o PDCA continuamente em cada prática implementada. Baseada na expectativa do que se pretende, verifica-se se o resultado alcançado correspondeu às expectativas. Se não correspondeu, faz-se um reestudo das metas, ajusta-se a prática, põe-na em ação e novamente checa-se o resultado. Nestas tarefas são contemplados um novo conhecimento do sistema de manutenção ( bloco 1), definição das necessidades do setor produtivo (bloco 2) e assim sucessivamente até nova avaliação dos resultados. O ciclo é contínuo. Este processo é feito até que as metas sejam alcançadas, e a partir daí parte-se para uma sistematização do procedimento adotado fazendo-se uso do SDCA, ou seja , padroniza-se a prática aplicada.

Havendo necessidade de melhoria da prática adotada acima, faz-se novo giro do PDCA e assim sucessivamente.

O ideal é que para cada ação e metas adotadas faz-se uma medição e verifica-se o ganho obtido, quer diretamente nos indicadores de manutenção, quer  através do aumento da produtividade, da qualidade intrínseca do produto ou da segurança do operador e do patrimônio físico da empresa.

Nos casos onde a coleta de dados é obtida com muito sacrifício ou de difícil alcance, pode-se fazer preliminarmente um balanço neste indicador analisando o “custo x benefício” de cada prática, ou procurando “sentir”, no chão de fábrica, se a melhoria foi alcançada.

4.7.4 Ferramentas

- Tabelas e gráficos;

- Gestão à Vista.

4.8 Considerações

As práticas de manutenção da metodologia acima expostas podem ser separadas em blocos e expõem as características básicas de manutenção.

Neste sentido, o primeiro bloco enfoca todo o sistema de manutenção, efetuando análise dos seus dados, pessoal, estrutura, segurança e custos, dentre outros.

O conhecimento das reais necessidades da produção é contemplado no segundo bloco e orienta a manutenção para a adoção de práticas de manutenção para uma ação imediata e rápida à produção.

O bloco 3 aborda o objetivo o alcance e a profundidade dos serviços de manutenção.

Nos blocos 4 e 5 há o planejamento e o conseqüente estabelecimento de metas seguidas pela implementação de ações diversas de manutenção, baseadas no anseio da organização, no sistema de manutenção e na consciência do seu próprio negócio.

A análise dos dados relacionado às práticas adotadas é abordada no último bloco. A comparação dos resultados alcançados com o traçado deve ser uma constante; gerando, se for o caso, um novo reestudo ou sistematização da prática aplicada.

O Capítulo 5, a seguir, esclarece a metodologia com as suas práticas adotadas com um exemplo da aplicação. Este contribui para uma melhor compreensão, visualização e validação desta.