# CAPÍTULO 5 – ESTUDO DE CASO

# 5.1 A Empresa

A unidade industrial escolhida para a aplicação das práticas de manutenção está situada na região  metropolitana de Fortaleza e produz basicamente tecidos do tipo índigo.

Ela está  implantada desde 1983 e será denominada, doravante, “empresa X”.

Sua planta têxtil produz aproximadamente 5,2 milhões de metros de tecido plano por mês, com um consumo de cerca de 150 toneladas de algodão/dia, usado como matéria prima principal. Este representa mais de 97% da matéria prima básica utilizada nos seus tecidos.

Possui mais de 3000 funcionários diretos e funciona 24 horas por dia. A parada de produção acontece somente durante as férias coletivas de final de ano ( aproximadamente 20 dias corridos).

Muito raras são as paradas da fábrica durante o ano, exceção feita aos feriados relacionados à cultura e espiritualidade de seus colaboradores, tais como a sexta-feira da Paixão, por exemplo.

# 5.1.1 Organograma

A nível de unidade de produção, a empresa X possui o organograma conforme é exposto nas Figuras 5.0. Está mais explicitado o relacionado à diretoria industrial, visto que tem forte influência na manutenção. A apresentação do organograma em detalhe dos outros setores não é objeto deste trabalho.

Deste, será enfatizado e em minúcia somente o que se refere à manutenção da preparação e do acabamento, visto ser aí o uso e a coleta dos dados referentes à aplicação das práticas deste trabalho.

Salienta-se que o organograma exposto nas Figuras  5.0 é o que funciona, na prática.

Como a empresa X faz parte de um grande grupo de indústrias, há, dentre as funções exercidas pelo alto escalão da fábrica, com abrangência de ação a mais de uma unidade. No organograma, tais áreas de abrangência não foram consideradas.

Igual tratamento é dado às funções relacionadas aos recursos humanos, administração, auditoria,  financeira,  vendas  e  compras,  nas  quais estão organizadas de tal forma que a sua

visualização somente seria completa quando analisada dentro de uma visão corporativa.

# 5.1.2 O Processo de Preparação e Acabamento

Como a aplicação do estudo de caso foi realizada no setor de preparação e de acabamento, delinear-se-á abaixo pormenorizado o  processo têxtil nestes setores, de acordo com o procedimento da empresa X.

Esta empresa utiliza tanto o sistema de fiação Open End como o Convencional, em sua planta de processo.

Quando pertinente, o acondicionamento dos fios, ainda nos cones, é feito com a aplicação de vapor d’água em autoclaves, por meio de vaporizadores industriais. Este setor é denominado Xorella.

O processo de preparação propriamente dito é iniciado após a Xorella, no setor de urdideiras, pelas máquinas que levam este nome. Estes equipamentos, em número de 6, trabalham a uma velocidade média de 900m por minuto em 3 máquinas. As outras produzem a uma velocidade de 700m por minuto, são mais antigas, tendo sida instaladas há 13 anos, em média. Aquelas foram instaladas em 96/97.

Os carreteis utilizados nas urdideiras também variam de acordo com a máquina e podem ser de 1000mm ou de 1250mm. Assim, a capacidade de armazenamento destes são fios com comprimento da ordem de 30.000 a 40.000m, de acordo com a titulação destes fios.

Os fios de urdume que compõem o tecido estão dispostos nos carreteis de alumínio para tingimento e colocados em gaiolas apropriadas em máquinas de tingimento e engomagem, chamadas de Índigo. Nestas máquinas se dá a aplicação do corante índigo aos fios urdidos em processo contínuo, advindo daí o nome do setor.

O tingimento do fio é feito em forma de manta, aberto, com os fios distribuídos um ao lado do outro, e a sua impregnação é feita por mergulhos em caixas, com passamento posterior em prensas do tipo Foulard com dois cilindros de borracha.

Antes do tingimento, o fio passa por caixa com soda cáustica no qual possui cinco cilindros, sendo os dois inferiores de aço inox e os superiores de borracha. Dentro desta caixa não há pressão entre os cilindros e o fio além da exercida pelo peso próprio dos cilindros de borracha.

O envio dos banhos com soda cáustica da mercerização é feita através de bomba centrífuga no qual a distribui por uma tubulação com furos no sentido longitudinal, formando verdadeiros chuveiros. Com isto se tem a homogeneidade da distribuição do banho em toda caixa.

O controle de nível desta caixa é feito por meio de bóia. Dela, o fio impregnado com o banho segue para uma prensa foulard com o intuito de retirar o excesso deste.

As prensas tipo Foulard são utilizadas para pressionar cilindros de borracha e acionadas por de dois atuadores pneumáticos em cada ponta de eixo do cilindro, através de braços de alavanca. Somente um dos cilindros é móvel.

Os cilindros de Foulard utilizados são constituídos de aço carbono revestidos de borracha especial para resistir ao ataque dos produtos químicos constituintes do processo de tingimento.

Salienta-se a exigência de paralelismo entre os cilindros, visto que uma pequena diferença de alinhamento é suficiente para ocasionar diferenças de tonalidade de cores entre aos fios.

Para garantir que a flexão do cilindro não afete a nuance entre os fios que estão na lateral e os da parte central, faz-se no cilindro o que se chama de bombê, que é um desbaste gradual no diâmetro de um dos cilindros, da extremidade a um terço do comprimento útil deste.

A verificação do paralelismo entre os cilindros e a qualidade do bombê do cilindro pode ser verificado através da impressão de nip, ou Nip test. Esta é feita com a introdução entre os cilindros, de um sanduíche de papel carbono de dupla face e papel de telex, no comprimento do emborrachamento do cilindro.

O peso destes cilindros é aproximadamente ½ tonelada e possuem comprimento de aproximadamente 2.100mm. Estes são manuseados somente com empilhadeiras.

Como já citado, a impregnação de tinta no fio é também feita em caixa. Esta possui 5 cilindros em aço inox. Em seguida o fio passa por outra prensa foulard, e a tinta que o está impregnando sofre ao ar livre um processo de oxidação. Este processo de tingir e oxidar ao ar é realizado  por 4 vezes consecutivas, chamadas de 4 mergulhos.

A caixa de tingimento é quem limita a velocidade do processamento do fio, no qual se relaciona com o tempo de imersão deste, dentro da caixa. A velocidade de trabalho utilizada é da ordem de 34m/min.

As caixas de tingimento podem ser alimentadas por vapor direto ou indireto, para a aquecimento adequado do banho de tingimento, o mesmo acontecendo com as caixas de lavagem pós banho.

O controle do nível de tinta das caixas é feito através de bomba dosadora de pistão e a circulação do banho, para garantir a sua homogeneização, é realizada por bomba centrífuga. Esta utiliza um pré-filtro para eliminação das sujidades do banho e alimenta a caixa através de 3 a 4 pontos da mesma, mantendo-se a uniformidade por toda a manta de fios.

Antes da engomagem, após as 4 voltas de oxidação, dá-se o mergulho dos fios em 2 tinas de lavagem com água corrente no contra-fluxo e nova passagem em prensas de Foulard em cada caixa, para a retirada do excesso de água no fio.

A retirada da umidade do fio antes da engomagem é feita nos tambores de pré-secagem, seguindo para a engomagem.

Na indústria em questão, o processo de engomagem é efetuado diretamente na máquina de engomar (Engomadeira) ou nas caixas de engomagem das máquinas de tingimento, em uma operação subsequente ao tingimento de fios.

Este último é chamado, conforme a Sulzer Ruti ( 1983:11), de “procedimento continuo de tintura y encolado com índigo”, no qual em uma só fase de trabalho se tinge, oxida, seca, engoma, seca e obtém-se daí a qualidade necessária do fio de urdume que a tecelagem (tear) requer.

A engomagem consiste em fazer passar o fio por caixa contendo goma cozinhada, tirar o excesso desta goma em prensas acionadas por cilindros pneumáticos e em seguida secar os fios. A temperatura da goma na caixa é de aproximadamente 98º Celsius sendo aquecido através de serpentinas em um banho de etilenoglicol. Não é obrigatoriamente necessário fazer o teste de “nip” nestes cilindros, embora seja recomendável.

Nas máquinas de engomar os fios são processados diretamente dos carreteis de urdideira, sem nenhuma limpeza do fio. A escolha deste ou do processo com tingimento depende do produto final que se deseja.

Em qualquer dos processos acima, após a engomagem, os fios são secos em tambores de secagem a vapor e são impregnados de cera em uma caixa que leva o mesmo nome.

Já secos, estes são enrolados na cabeceira em outros tipos de carreteis que se adequam aos teares, para o processo de tecimento do tecido.

Na máquina de índigo existe um sistema de acumulação de fios após a caixa de goma. Para que a cada troca do rolo de fio tinto não haja a parada da máquina e a conseqüente mancha deste, o acumulador faz com que a parte de tingimento e engomagem não pare.

Os fios que estão sendo produzidos durante a troca dos rolos na cabeceira são armazenados no acumulador.

O tear utilizado na empresa X é do tipo não convencional, onde o fio de trama é retirado diretamente de um cone alimentador situado na lateral da máquina ( SENAI, 1990:72), sendo a inserção feita por uma pequena peça chamada projétil, que arrasta a trama através do espaço entre os fios de urdume, denominada cala.

O processo do acabamento de tecidos pode seguir as seguintes etapas na empresa X: escovação, aspiração, chamuscagem, tingimento, vaporização, lavagem, impregnação, entortamento, secagem, termofixação, encolhimento e estabilidade dimensional. Não nesta ordem, nem necessariamente passando por todas estas etapas.

Assim, os equipamentos participantes do processo de acabamento são uma chamuscadeira, duas linhas integradas, uma lavadeira, a rama alargadeira, e as cinco sanforizadeiras.

Iniciando pela chamuscadeira, que possui uma caixa de escovas, um sistema de exaustão dos pêlos, 4 jogos de queimadores, um sistema de umidificação com borrifo de condensados para apagar eventual foco de fogo na borda do tecido e um sistema de enrolamento final em cavaletes.

Há um sistema de resfriamento dos queimadores ou grelhas através da circulação de água. O combustível dos queimadores é o gás natural, o GLP, e a máquina processa tecidos a uma velocidade de até 90m/min.

A chamuscagem do tecido pode ser feita em máquina em separado, ou interligado às lavadeiras, nas linhas integradas.

As linhas integradas agregam características ao tecido principalmente às relacionadas à largura, toque, facilidade de sanforização, enviesamento, tingimento e fixação do corante. Trabalham a uma velocidade de 75 m/min.

Na empresa X, o processo de acabamento do tecido na mais complexa e maior dentre as linhas integradas é realizada através dos seguintes componentes:

- Sistema de entrada e de saída de tecidos – nele os rolos de tecido são recebidos e desenrolados ao entrarem na L.I.. Sentido oposto ocorre no final de processo da L.I..

- Foulard de tingimento – é usado para sobretingir o tecido, fazendo com que o tecido receba nova impregnação de tinta. Ele é acionado por sistema pneumático porém o ajuste da prensagem é feito por intermédio de um sistema hidráulico.

No Foulard hidráulico há facilidade de compensação do bombê, para a obtenção de uma impressão de “nip” ótima. Não é necessário fazer o bombê na borracha do cilindro, como no dos cilindros do Foulard tradicional de lavagem e tingimento das máquinas de índigo.

Na empresa X, o sobretingimento dos tecidos é sempre feito com uma temperatura acima de 95º Celsius.

- Vaporizador – o vaporizador serve para dar maior solidez ao corante no tecido. Com isto, fica mais difícil o desbotamento do fio nas lavagens caseiras, por exemplo.

A vaporização é feita por meio de um ambiente úmido a uma temperatura aproximada de 100º Celsius. O tecido passa por dentro do vaporizador em forma de ziguezague através dos cilindros guias em aço inox.

Na ponta dos cilindros, antes dos mancais, existe um sistema de selo mecânico para evitar a fuga dos vapores d’água e condensados.

- Caixas Stractas – nelas são aplicados alguns produtos químicos para o ensaboamento, oxidação e lavagem do tecido. Esta linha possui 3 caixas, todas são passíveis de receber vapor. Cada caixa possui 35 cilindros, e no final de cada uma delas há uma pequena prensa de borracha para retirada do excesso de umidade.

- Prensa Foulard 12 ton.– possui a função de retirar o excesso de banho no tecido, e fazer com que a umidade em todos os pontos seja sempre a mesma. O paralelismo e a impressão de “nip” nestes cilindros é também de grande importância.

- Coluna de Pré-secagem – a secagem do tecido possibilitando a maior absorção do banho de acabamento é feita na coluna de pré-secagem. Esta é constituída de 12 tambores de aço revestidos com camada de teflon. O aquecimento é feito por vapor, a uma pressão de 4kgf/cm².

- Caixa de Acabamento – é formada por uma tina com cilindros guias internos e um conjunto de prensa Foulard. Nela, é onde ocorre a adição de produtos químicos com a finalidade de fornecer acabamento final ao tecido, tais como o toque e o encorpamento.

São também usadas nesta caixa os produtos facilitadores de encolhimento, chamados de auxiliar de sanforização.

- Caixa de enviesamento – a eliminação da tensão do tecido ocasionada pelo tear no tecimento do tecido é feita neste local. É também chamada de caixa de entortamento. Consiste em um conjunto de cilindros com posição não paralelas em relação aos demais, no qual há um deslocamento dos fios de trama que compõem o tecido, ao passar por estes cilindros.

- Colunas de secagem – a fixação da nova estrutura do tecido acontece nas colunas de secagem. É um processo de termofixação. São 3 colunas compostas de 12 cilindros secadores, cada uma. Nelas há também a retirada da umidade do tecido de forma que ele fique com a umidade ideal para obtenção dos melhores resultados no processo de pré-encolhimento

A última etapa do acabamento na empresa X consiste da sanforização. O pré-encolhimento do tecido pode ser realizado em qualquer uma das 5 sanforizadeiras existentes.

A principal componente da sanforizadeira é a calandra–manchão. É nela onde há o encolhimento físico do tecido. O tecido passa por uma espremedura entre uma manta de borracha e o cilindro aquecido chamado de calandra, acompanhando a mudança de curvatura da borracha. O encolhimento sofrido pela borracha quando da mudança desta curvatura e da sua espessura, quando acompanhada pelo tecido, provoca o seu esperado encolhimento.

A fixação desta nova estrutura do tecido é feita termicamente no cilindro de 8 toneladas de peso e diâmetro de 2.000mm chamado palmer. Este trabalha com pressão de 7 a 7,5 kgf/cm².

A sanforizadeira trabalha com uma velocidade aproximada de 37m/min.

O tecido passa por 4 cilindros resfriadores após o palmer, e em seguida é acondicionado em forma de fraldas.

No acabamento da empresa X há ainda a rama alargadeira ou “ramosa”, um equipamento que pode modificar a largura do tecido e fixar termicamente esta nova largura.

Funciona a uma temperatura de 180ºC e possui 6 campos de secagem e produz a uma velocidade de 37m/min, considerando os tecidos atualmente processados.. O combustível para o seu aquecimento é também o gás natural ou o GLP. Da rama, o tecido segue para sanforização.

Após a sanforizadeira, o tecido segue para a revisão final e classificação, de acordo com a Norma NBR 13484 / 95 – Classificação e Padrão de Controle de Qualidade para Defeitos por 100m² em Tecidos Planos.

# 5.1.3 Produtos

Os produtos da empresa X são tecidos planos, diferenciados em 43 artigos, sendo 37 deles em algodão puro. Os demais possuem composição máxima de 3% de fibra mista adicionada ao algodão, excetuando-se um produto, que possui esta mistura em torno de 30%.

Os produtos variam bastante em cor, tipo de tecimento, título do fio, acabamento final, corante empregado e  utilização de processo de sobretingimento.

A produção atinge um total aproximado de 5.200.000 metros / mês.

# 5.2 A Manutenção Antes

As principais características da manutenção mecânica da preparação e do acabamento antes da adoção das práticas são descritas abaixo, sem ordem de importância:

- Não havia conhecimento se o método de manutenção preditiva seria viável técnica e economicamente quando aplicado à área mecânica de máquinas têxteis de preparação e acabamento.

- A análise crítica do plano de manutenção preventiva somente era efetuado quando do surgimento de graves problemas relacionados à demora da disponibilização do equipamento ou em uma grave intervenção corretiva após manutenção preventiva.

- Não eram registradas as experiências de produtos novos ou similares aplicados pela manutenção. Havia, assim, dificuldade de se estimar o tempo real dos testes destes produtos, sendo também falha a análise parcial do desempenho destes.

- As reclamações do setor de sistemas e métodos relativas ao preenchimento incorreto e devolução atrasada de ordens de serviços (O S.) eram constantes.

- Trabalho ininterrupto  de 24 horas por dia, divididos em 4 turnos : “A”, ”B”, “C” e “D”;

- O horário de trabalho dos turnos era: turno “A”, das 6 às 14 horas, turno “B”, das 14 às 22 horas, turno “C”, das 22 às 6 horas e turno “D”, das 7:30 às 17:20 horas.

- A manutenção mecânica era dividida em 3 frentes de ação: mecânica, hidráulica e pneumática e montagem hidráulica;

- Havia um supervisor responsável para cada frente de ação;

- O supervisor do turno “C” era responsável por toda a manutenção noturna, quer mecânica, quer hidráulica;

- Não havia supervisor no turno “A” e “B”;

- Não havia montagem hidráulica no turno “C”;

- A programação de parada dos equipamentos para execução das manutenções preventivas não era obedecida pela produção. Somente havia parada de equipamento para tais intervenções quando a produção assim o entendia;

- Alto desgaste nas relações entre a manutenção e a produção;

- Falta de compromisso, a nível de colaboradores, entre a manutenção e a produção;

- Ocorrência de desentendimentos constantes entre os colaboradores quando era necessário  identificar  as  principais  responsabilidades  pela  quebra  de  máquina  dentro   da

própria manutenção: parada por defeito mecânico ou hidráulico?

- Era notória a falta de união do grupo de manutenção, havendo formação de “panelinhas” tanto entre supervisores como entre os colaboradores de turnos;

- O livro de ocorrência era mal preenchido: não havia especificação do componente da máquina que sofreu pane, de serviços pendentes, dos executores das atividades, da hora de início e término, das dificuldades encontradas.

- Os indicadores de manutenção utilizados não eram precisos devido ao mal apontamento do pessoal de produção ( principalmente ao relacionado à parada para manutenção corretiva);

- A falha de máquina funcionava como válvula de escape do operador de produção para que pudesse justificar suas deficiências de produtividade, qualidade de suas tarefas ou o resultado de seu processo

- Não havia limitação mínima de escolaridade para admissão dos profissionais de manutenção;

- O controle do ferramental de manutenção não funcionava;

- Todos os mecânicos reclamavam da falta de ferramentas;

- Não havia medição dos custos de manutenção;

- Não havia controle de horas extras;

- A manutenção atendia aos anseios da produção, porém era sempre alertada de que precisava melhorar;

- Não havia controle da escolaridade nem dos cursos feitos pelos mecânicos;

- Era difícil identificar um responsável por qualquer problema ou retrabalho que ocorresse nos equipamentos;

- Não havia a disseminação de conhecimento e de experiências entre o grupo;

- Presença de pessoal insatisfeito trabalhando na manutenção;

- Não havia pesquisa sistemática de causas de falhas dos equipamentos;

- Freqüentes acidentes com pessoal;

- O programa “5S” não funcionava adequadamente na manutenção;

- O atendimento do pessoal da manutenção ao telefone não satisfazia aos solicitantes, sendo constantes as reclamações relacionadas aos problemas não encaminhados para resolução, ou resposta indicadora para o solicitante se dirigir a outras pessoas para a resolução daqueles.

Com base nas características da manutenção na empresa X, e nas propostas de práticas de manutenção sugeridas, foram adotadas as ações discriminadas a seguir.

# 5.3 A Aplicação da Metodologia

As diversas ações propostas na metodologia sugerida foram efetivadas levando-se em consideração o fluxograma da implantação das práticas de manutenção e as suas ações, mostrado nas figuras 4.1 e 4.2. Considerando o bloco 5 em particular, alerta-se que com exceção do programa Tutor, que deve ser aplicado em primeiro lugar, todas as outras ações deste bloco não necessitam obedecer rigorosamente à seqüência apresentada na sua implantação.

Seguem-se pormenorizadas as ações de cada um dos blocos.

5.3.1 Conhecimento e Análise do Sistema de Manutenção

Ações realizadas:

- Foi contratada consultoria externa para estudo e aplicação de análise preditiva em componentes rotativos nos equipamentos de índigo, urdideira e linha integrada;

A constante variação na velocidade de produção dos índigos e a baixa rotação de seus cilindros ( < 40 rpm) são fatores que impedem da resolução a contento da investigação do estado do equipamento via análise de vibrações, com a confiabilidade desejada nos cilindros guia, de Foulard e nas secadeiras.

É aplicada, então, uma análise preditiva com base na temperatura de todos os redutores, com a verificação da amostra de óleo lubrificante destes com o exame da viscosidade, presença de água e impurezas. A troca de lubrificantes somente é feita baseada nestes dados. A análise de vibração nas urdideiras não foi possível.

Como a técnica de análise de vibrações não era completamente dominada pelos colaboradores da empresa X e os resultados em disponibilidade de equipamento eram financeiramente bem mais atrativos que o despendido na contratação de terceiros, foi adotada esta estratégia.

- Avaliado o desempenho geral da manutenção preventiva, em conjunto com o setor produtivo, nas interferências programadas acima de quatro meses;

- Revista a sistemática atual de controle de experiências;

Os procedimentos de escolha, aplicação e acompanhamento das experiências foram estudados.

- Analisado o procedimento relacionado à devolução, entrega e controle das ordens de serviços;

A sistemática de manuseio da documentação para registro e controle dos dados de manutenção foram verificados.

- Verificados os procedimentos de lubrificação;

Os aspectos relacionados com a lubrificação foram avaliados, observando-se as características dos lubrificantes, sua duplicidade de similaridade, métodos de aplicação, identificação, pontos de aplicação e armazenagem, dentre outros.

- Efetuados estudos dos aspectos relacionados à ergonomia no local de trabalho dos colaboradores, observando-se principalmente os relacionados às atividades no posto de trabalho da oficina e nos carros porta ferramentas. Assim, é ponto de reestudo constante os itens relacionados ao manuseio, especificação, aplicação de lubrificantes e análise das necessidades dos sistemas tribológicos.

5.3.2 Definição das Necessidades da Produção

Ações realizadas:

- Estabeleceu-se, junto com a produção, estudo e coleta de sugestões para o intervalo de parada de máquina para intervenção de manutenção preventiva;

- Verificada a distribuição dos postos de manutenção;

Abordada a necessidade de uso de equipes especialistas a serem deslocadas aos setores de urdideira, preparação e acabamento, a concentração maior destas ou ainda a adoção de equipes mistas.

- Foi verificado o grau de instrução dos operadores;

Em conjunto com o setor de treinamento e de produção, foi levantado o perfil dos colaboradores que operam diretamente com os equipamentos produtivos: 75% dos operadores tinham 1º grau incompleto.

- Pesquisado o pensamento do cliente sobre a manutenção;

Os principais pontos abordados que deveriam ser melhorados foram:

- prontidão da equipe;

- relacionamento da produção com a manutenção - entre supervisão;

- índice de quebras;

- necessidade de mecânico especialista em máquina de costura e em gaiolas de urdideiras;

- tempo de manutenção preventiva;

- estado geral das máquinas;

- descontinuidade do processo de manutenção durante a troca de turnos.

- Em conjunto com o setor produtivo, a manutenção levantou as principais dificuldades de manutenção nos equipamentos e sistemas e a maneira que eles poderiam influir no fluxo de processo, salientando o peso destas para a decisão de substituição ou modernização de componentes obsoletos;

5.3.3 Delimitação da Atuação da Manutenção

- Elaborado o organograma da manutenção e nele destacadas principalmente as divisões das equipes nos turnos;

- Foi estabelecida a política de manutenção mecânica de preparação e acabamento, conforme pode ser visto no Anexo H.

As características e práticas de manutenção abordadas neste trabalho definem a política de manutenção adotada. Dentre ela destacam-se:

- há 2 colaboradores responsáveis por carro porta ferramenta e por turno;

- os colaboradores que trabalham com um mesmo carro têm dias de repouso remunerado (folga) diferenciados;

- há 4 turnos de trabalho em regime de folga de 5x1( cinco por um): para cada 5 dias trabalhados há 1 dia de folga;

- a manutenção preditiva é feita por equipe em separado e especialista;

- a distribuição das atividades deve ser sempre determinada pelo responsável pelo turno, no box da manutenção;

- há somente um posto de apoio central da manutenção mecânica da preparação e tecelagem, chamado de box da manutenção ou simplesmente box. este é provido de rede de ar comprimido, água potável, água industrial, rede de esgotos e energia elétrica;

- há um local específico para guarda e manuseio dos lubrificantes em uso;

- toda requisição de material deve ter o “visto” do supervisor, como também os deslocamentos de área e afastamentos;

- é o supervisor de manutenção quem distribui os trabalhos para a equipe.

- deve-se utilizar o quadro branco para a visualização da divisão de equipes, avisos diversos, procedimentos, ou ações de curta duração;

- no caso de dúvidas de procedimentos devem ser consultadas as normas da manutenção;

- é da responsabilidade da manutenção mecânica da preparação e acabamento, a manutenção das partes mecânicas dos seguintes equipamentos: índigos, urdideiras, xorellas, linha integradas, rama, sanforizadeiras, máquinas de costura, máquinas de lavar , máquinas de secar, secadeiras, centrífugas, máquinas de revisão de tecidos.

Acrescente-se ainda a distribuição da linha de vapor e retorno de condensados, gás natural, glp, esgoto industrial, cozinhas de preparação e acabamento, ar comprimido dos equipamentos acima citados, rede de água bruta, potável, industrial e de incêndio, bombas dos sistemas de esgoto, água e da rede de incêndio, cozinha do refeitório e portaria da tecelagem, dentre os principais.

- cada turno de trabalho possui 2 bips para localização, sendo um obrigatoriamente com o supervisor.

- o chefe da manutenção e os supervisores e colaboradores com bip devem portá-lo sempre que estiverem dentro da unidade fabril.

- Determinadas as exigências mínimas para admissão na manutenção mecânica;

Os novos contratados devem ter o mínimo de 2º grau para os níveis de mecânico III. Aos ajudantes de mecânico tornou-se obrigatório o curso de Mecânica Básica, ministrado pelo SENAI. Os lubrificadores deveriam ter pelo menos dois anos de experiência como mecânico na empresa. Temporariamente, para elevar o nível médio dos mecânicos, estes deveriam ser contratados somente para o nível III.

- Em conjunto com o setor de treinamento, foram levantados os cursos já executados pela equipe de manutenção, como também uma projeção sobre quais deveriam ser implantados e reciclados, de acordo com a realidade da empresa. O período de reciclagem prevista é de aproximadamente 3 anos.

Intensificou-se a circulação de artigos e revistas relacionados com a manutenção e a chefia se especializou.

A leitura de revistas de manutenção, catálogo de produtos e artigos a relacionados à manutenção e à engenharia industrial é sistemática, realizada mensalmente ao nível dos supervisores, estagiários de engenharia e técnicos.

5.3.4 Planejamento das Ações e Metas

Ações realizadas:

- Analisar as necessidades do setor produtivo e uso dos indicadores de manutenção;

Verificou-se que os indicadores de manutenção não tinham a confiabilidade necessária, visto que havia uma constante disputa entre os supervisores dos setores de produção e de manutenção, quando vários problemas ocasionados pelos operadores dos equipamentos eram registrados como defeitos causados por uma deficiência do setor de manutenção. Foi elaborada uma coleta de dados em paralelo ao enviado ao setor de planejamento da manutenção, para um confronto posterior e focalização dos reais problemas de manutenção.

- Estabelecidas as metas a serem alcançadas;

A exigência de melhoria para a metodologia proposta, conforme solicitação da gerência da área e das diretrizes da empresa X, passou a ser de redução de 15% dos indicadores medidos.

- As ações e as ordens de implementação foram definidas;

As ações implantadas foram as definidas no item 4.6 – implementação. Destaque-se que na ordenação de implantação, a primeira ação foi a referente ao Programa Tutor da Máquina. A partir desta, deu-se continuidade conforme as facilidades de recursos humanos e materiais da empresa. Foram introduzidas as ações que vem a seguir detalhadas.

5.3.5 Implantação

- Foi implementado o programa de responsabilidades individuais pelos equipamentos, também chamado de Programa Tutor de Máquina;

Cada classe de equipamentos tem um responsável, e a ele são dirigidas as reclamações pelas deficiências encontradas por qualquer dos colaboradores. As distribuições de responsabilidades foram relacionadas conforme abaixo:

Técnico A: urdideiras e controle de mantas de borracha e feltros de sanforizadeira;

Técnico B: engomadeira e controle de cilindros de Foulard;

Técnico C: máquinas de índigo nº 2, 4 e 6;

Técnico D: máquinas de índigo nº 1, 3 e 5;

Supervisor E: linhas integradas, vapor e ar comprimido, e box de manutenção;

Técnico F: sanforizadeiras, desenhos e especificação de materiais;

Supervisor G: montagem mecânica

Supervisor H: montagem hidráulica

Os demais equipamentos produtivos e redes de utilidades sofrem intervenção de acordo com o turno, sendo a responsabilidade atribuída ao supervisor de plantão.

Definidos estes tutores, automaticamente ficam definidos o organograma, os limites de cada turno e o fluxo de informações.

- Definidos os indicadores de manutenção;

Os indicadores de manutenção adotados foram os que estavam inseridos nos itens de sobrevivência estipulados pelo sistema de qualidade da fábrica.

Assim, adotou-se para a manutenção os indicadores a seguir: custos, acidentes e tempo de máquina parada.

Além dos descritos, seguem-se alguns indicadores internos de manutenção usados: quantidade de pessoal, número de horas extras, número de reclamações da produção relativas à retrabalho e ao atendimento ao telefone, número de carros de ferramentas, número de reclamações de colaboradores por falta de ferramentas, número de quebras de redutores de Foulard, número de cilindros enviados para reparo em ponta de eixo devido a problemas de desgaste por lubrificação deficiente, número de faltas, dentre outros.

- Padronizar ferramentas;

A padronização das ferramentas originou a implantação de dois carros de ferramentas distintos: um relacionado ao atendimento dos equipamentos em geral e outro dirigido `a manutenção dos componentes óleo-hidráulicos, ar comprimido e vapor;

Adotou-se um armário no box da manutenção com as diversas ferramentas de uso esporádico ou de maior inconveniência no transporte, devido ao tamanho e ao peso. Nele também ficam guardados os diversos instrumentos de medição, tais como paquímetros e micrômetros.

A responsabilidade de cada carro ficou dividida entre 2 colaboradores para cada um dos turnos, totalizando 6 responsáveis.

O controle das ferramentas é feito a cada início de turno, e, havendo deficiência de material, o turno anterior arca com os custos e reposição. Há um lugar apropriado para a conferência destes carros e sempre um dos responsáveis deve se dirigir ao local para recebê-lo. Na ausência do colaborador, por motivo de doença ou atraso no serviço, por exemplo, o supervisor de turno assume a responsabilidade pelas ferramentas.

- Definido um modelo de preenchimento do livro de ocorrência, serão obedecidos os campos a serem preenchidos de acordo com um carimbo;

O registro no livro de ocorrência foi facilitado com a adoção de um carimbo específico. Adotado de maneira semelhante ao procedimento do preenchimento do livro de ocorrência, foi o preenchimento do papel para a impressão de nip. O modelo dos carimbos utilizados na padronização do preenchimentos destes formulários seguem-se abaixo, de acordo com as figuras 5.1 e 5.2 a seguir:

Figura 5.1 – Carimbo para Preenchimento do Livro de Ocorrência

Figura 5.2 – Carimbo para Preenchimento da Impressão de Nip.

- Exigir cumprimento do horário de trabalho;

Foi tornada obrigatória a chegada dos supervisores ao box da manutenção, pelo menos 10 minutos antes do início de seu turno. A chegada antes do horário de início de cada turno facilitou o recebimento das pendências do turno anterior e a divisão de tarefas entre os membros da equipe, explicitando-as no quadro branco para este fim.

- Melhorar controle de aplicação de novas experiências;

Criado um formulário de acompanhamento de experiências, com indicação do produto aplicado, local da experiência, data de cada análise parcial do experimento e local para observações.

O teste particular de cada produto tem a aprovação prévia do chefe de manutenção, com um formulário próprio, numerado e por ordem cronológica. Exemplo deste pode ser visto no formulário F-1 no Anexo F. A responsabilidade de seu preenchimento é do tutor do equipamento no qual o material está sendo testado.

O visualização geral conjunta de todas as experiências é obtida através do formulário de controle de experiências F-2, e é feita pelo chefe de manutenção. O formulário F-2 pode ser visto no Anexo F.

- Sistematizar a análise da manutenção preventiva;

Ficou sistemática a prática da análise da manutenção preventiva realizada nos equipamentos após o seu término, em conjunto com o setor produtivo.

Ficou também estabelecida a emissão de um relatório salientando as atividades previstas além das constantes na O. S. de manutenção preventiva. A cada final de manutenção preventiva elabora-se um relatório check list com as deficiências e as necessidades de melhorias (quando necessário) a serem aplicadas no plano de manutenção ou em algum componente específico. Estes são feitos a cada manutenção preventiva maior que a trimestral.

O check list final é comparado com o inicial, e as modificações sugeridas, após análise, implementadas. Um exemplo daquele pode ser visto no Anexo I.

- Estabeleceu-se a readequação dos intervalos máximos de intervenção preventiva em conjunto com a produção;

Estas são basicamente baseadas no tempo. Nela é considerada a necessidade de atender com qualidade ao plano de produção. Nesta atividade há também um “feed back” da análise dos serviços preventivos, no intuito de saber se a quantidade dos serviços realizados e o estado dos equipamentos exigem uma modificação dos intervalos de intervenção nos diversos elementos do equipamento manutenido.

- Adequar a distribuição de pessoal nos postos de manutenção;

Foram estabelecidas equipes especialistas para plantão ininterrupto nas máquinas específicas no setor de urdideira, preparação e acabamento.

Neste sentido, estas equipes são especializadas em máquinas de costura e linha integrada no acabamento, em máquinas de índigo no tingimento e em gaiolas, no setor de urdideira. A equipe do índigo é formada por dois mecânicos, enquanto que a da urdideira e do acabamento é necessário um colaborador.

Foram parcialmente terceirizados os serviços ligados à caldeiraria e algumas tarefas de manutenção preventiva: a gestão destes ficou à cargo dos tutores dos equipamentos, sendo porém executada no turno “D”. A manutenção preditiva, com uso de análise de vibrações, foi terceirizada parcialmente. Um especialista externo analisa a cada mês os níveis de vibração dos equipamentos e esclarece as dúvidas da equipe especialista da fábrica.

- Equalizar a equipe de manutenção;

Efetuou-se o remanejamento das equipes dos turnos de acordo com o contingente de pessoal e a qualificação deste. A força de trabalho terceirizada também participou desta redistribuição.

- Aperfeiçoar os conceitos do programa “5S”;

Exigiu-se dos tutores que tal programa fosse cumprido a cada intervenção do equipamento pelos quais aqueles eram responsáveis. Acrescente-se que os supervisores ou técnicos são responsáveis pela efetivação do programa “5S” sobre seus comandados.

- Modernização e substituição dos equipamentos;

Os procedimentos para utilização e a definição de fabricantes e componentes utilizados na modernização do parque passaram a ser balizados também pela manutenção. Houve uma aproximação da empresa X com departamento de Engenharia Mecânica da UFC para o desenvolvimento de materiais cerâmicos para as gaiolas de urdideiras.

- Introduzido um formulário de controle de distribuição de O S.;

Cada colaborador, ao receber a guia de O S., tem seu nome registrado neste formulário, o qual deverá devolvê-lo na data especificada. Designa-se um responsável para recolhimento de todas as O S. e outro para o devido encaminhamento ao setor de sistemas e métodos, envolvendo assim, mais de um turno.

Como a informatização da manutenção na empresa X ainda não permite a emissão e o preenchimento eletrônico das O S., a manutenção deve continuar com a prática acima até a implantação de um software mais abrangente. No Anexo G há um modelo deste formulário.

- Implantar um Software de manutenção

Estudou-se a viabilidade da aquisição de um outro software de manutenção, o qual se encontra em fase de testes.

- Efetuar manutenção preditivo em redutores baseado em temperatura

Implantado o acompanhamento preditivo dos redutores das máquinas de indigo, linhas integradas e sanforizadeiras. A troca de lubrificantes ou substituição dos redutores foi regulada também por esta análise. Há estudo para a implantação do acompanhamento simultâneo dos redutores através da temperatura e da análise de vibrações.

- Determinar procedimentos para comunicação ao telefone

Foi obrigatória a adoção de uma postura para o atendimento ao telefone. A frase dita ao atendimento do telefone para recepcionar bem a quem procura os serviços de manutenção mecânica por este meio passou a ser: "manutenção mecânica, bom dia/ tarde/ noite ". Foram proibitivas as respostas evasivas tais como; " Não sei ", ou, " procure fulano ". A resposta adequada tornou-se então: " vamos providenciar ".

Quem atender ao telefone automaticamente se compromete com a resolução do problema apresentado ou encaminha - o a quem pode solucioná-lo.

- Implantar novos procedimentos de lubrificação;

Foram introduzidas no sistema de manutenção preventiva as tarefas relativas ao plano de lubrificação.

- Implantar melhorias ergonômicas

As bancadas presentes no box da manutenção e os carros porta ferramentas -carrinhos- foram reavaliados, segundo a ótica da ergonomia. Modificaram-se os carros porta ferramentas e a altura das bancadas para a obtenção de u’a melhor distribuição e arrumação das mesas nos setores.

- Treinar operadores;

Foram treinados operadores em atividades relacionadas com a limpeza e setup de máquinas. Afim de atender ao novo plano de manutenção preventiva, no qual havia maior volume de atividades, houve necessidade do auxílio dos operadores de produção nas pequenas atividades de manutenção, através de treinamento.

Não se admitiu mais a ociosidade dos operadores enquanto há mecânicos em tarefas de limpezas dos componentes dos equipamentos. Assim, estes foram treinados para executarem principalmente a limpeza dos componentes nos quais a sujidade é devida aos produtos processados. Como exemplo cita-se a limpeza das flautas e da cabeceira nos índigos, do sistema de movimento das varas na gaiola e da cabeceira no setor de urdideiras, e das coifas e das caixas de banho nas linhas integradas.

- Desenvolver fornecedores;

“Nordestinalizado” alguns componentes de máquinas nacionais e importados, quer via manufatura, quer via prestadores de serviços. Os exemplos mais fortes são os relacionados com emborrachamento de cilindros de Foulard e os serviços de cobertura com metais, como o cromo duro nos cilindros calandra e guias de sanforizadeiras.

- Desabilitar colaboradores não engajados

Foram substituídos os mecânicos que menos se engajavam na nova filosofia de trabalho da equipe de manutenção, no processo de qualidade total, na ISO 9000, " 5S ", ou que não possuíam conhecimento técnico, prático e nem se inscreveram aos cursos de supletivo 1º e 2º grau fornecido pela empresa X. Houve posterior reposição dos colaboradores e conseqüente uniformização de turnos.

- Melhorar relacionamento entre membros da manutenção;

Formado um time de futebol e elaborada uma listagem com os aniversariantes do mês, para no final de cada final de mês ser feita uma confraternização, quando são comemorados os aniversários. Cada turno faz a sua festa. A relação dos aniversariantes é fixada no flanelógrafo.

Também no sentido de evitar divergências, promover a união de todos e o trabalho em equipe, foi eliminado o registro, no livro de ocorrência, de reclamações de tarefas mal executadas ou pendências mal passadas. Quando havia necessidade de comunicação, tais fatos eram ser passados pessoalmente entre os supervisores e informados via e-mail ao chefe de manutenção.

A idéia foi evitar a transferência dos problemas internos de administração da manutenção aos colaboradores e assim comprometer o nível de relacionamento entre eles. Com o pessoal de liderança, é mais fácil o controle pela chefia.

Os elogios de grupo ou individuais passaram a ser públicos. Quando pertinente, é chamada a equipe de comunicação da empresa X para divulgação das melhorias desenvolvidas em seu jornal interno.

- Determinar critérios de análise de falhas;

Definidos os critérios para a análises das falhas nos componentes estabeleceu-se que seria feita uma análise sistemática de falha quando qualquer um dos 7 itens abaixo não são atendidos:

- tempo de manutenção preventiva maior que 20% do estipulado;

- manutenção corretiva maior que 6 (seis) horas (exceção aos cilindros foulard com problemas de impressão de nip);

- retrabalhos com tempo de parada de equipamento maior que 1 hora;

- freqüência geral de quebra de componentes semelhantes maior que 2 (duas) vezes a cada 60 (sessenta dias);

- reprogramação da mesma ordem de serviços mais de 2 vezes;

- reclamação da operação com a  aprovação da chefia de manutenção;

- solicitação da gerência da fábrica.

- Estabelecer equipe para análise sistemática de falhas e implementação de ações que visem a eliminação das anormalidades

Uma equipe para a efetivação da análise sistemática das falhas foi introduzida. Esta equipe efetua a análise das causas das falhas e de outras atribuições, conforme item anterior.

- Fazer girar o PDCA e SDCA nos locais onde a causa da falha foi detectada;

Descoberta a causa da falha, efetiva-se sua eliminação com a adoção de procedimentos visando a erradicação definitiva. A padronização das atividades visando manter a constância das ações torna-se sistemática, garantindo, assim, a sua ampliação aos equipamentos semelhantes.

- Rodízio de pessoal;

Foi implementado o rodízio de pessoal entre os turnos. Há inclusive uma listagem de espera para efetivação deste procedimento nos turnos de maior procura. O período adotado para tal é de 3 meses.

- Atualizar manuais;

Elaborado um manual técnico com os desenhos dos principais componentes mecânicos passíveis de substituição ou reparo, e o cadastramento destes no almoxarifado.

Elaboram-se os desenhos, arquivam-nos em pasta específica da manutenção e encaminham-nos aos setores de oficina mecânica central da unidade fabril e ao almoxarifado. No setor da oficina os desenhos servem para orientação na fabricação, e no almoxarifado, para facilitar a conferência no recebimento das peças fabricadas, qualquer que seja o fornecedor.

Também nesta linha foram reestudadas as descrições de componentes: Verificou-se se a descrição dos componentes estava de maneira correta, de forma que deixassem os compradores sem dúvida de especificação na hora da coleta de preços e de fácil identificação pelos usuários da manutenção.

Boa prática foi adotar e registrar junto à descrição técnica, um apelido aos componentes, quando estes são freqüentemente utilizados no chão de fábrica.

5.3.6 Análise dos Resultados

Ações realizadas:

- Coletar e comparar os resultados alcançados.

Os resultados são assim registrados e comparados entre si para o devido acompanhamento e tomada de ações de correção, conforme novas mudanças das necessidades da produção.

Algumas dessas práticas não necessitavam de registros, visto que, ou o “sentimento” do pessoal da manutenção era suficiente para perceber que as metas era alcançadas, ou porque era difícil obter resultados palpáveis. Como exemplo, cita-se o sentimento positivo da equipe na substituição daquela pessoa que desagrega o grupo da manutenção ou não se empenha para trabalhar com a mesma perfeição do restante da equipe.

Quando os resultados não eram alcançados, havia reuniões mensais com os supervisores, elaborados pequenos PDCAs para a análise da problemática e adoção de providências para a correção. Salienta-se aqui a averiguação dos fatores externos que interferiam no processo de manutenção. São exemplos os inúmeros adiamentos da manutenção preventiva e a adoção do programa de participação dos resultados pela empresa X.

No título 5.4, são expostos alguns dos indicadores que mostram os resultados alcançados com a adoção daquelas medidas.

5.4 Resultados Alcançados

As práticas adotadas que podem ter os resultados mensurados são expostos nos gráficos a seguir. Opta-se por uma maneira de as expor comparando os valores anteriores com os posteriores à aplicação destas.

Do exposto saliente-se que, em várias situações não há  necessidade de mensuração, ou esta é de difícil obtenção.

O aumento do tempo de vida útil de componentes pode ser verificado no exemplo que aborda os cilindros de calandra – manchão de sanforizadeira –3, conforme mostrado na Tabela 2.

Na mencionada tabela, alguns dos cilindros chegaram a 300% de aumento da vida útil. Deve-se ainda considerar, neste caso, ganho não mensurado de homem–hora não gasto na manutenção desse equipamento, tampouco o aumento da produtividade, e de potencial da capacidade produtiva gerada por uma maior disponibilidade da máquina.

Os acidentes na manutenção são mostrados na Figura 5.3, onde se compara o ano anterior com o final do ano da aplicação das práticas de manutenção.

Houve uma redução de 60% dos acidentes envolvendo os membros da manutenção mecânica. Os méritos da redução de número de acidentes devem também ser creditados ao pessoal ligado à CIPA ( Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) os quais estiveram mais atuantes que no ano de 1999.

Tabela- 2: Vida Útil de Cilindros da Calandra – Manchão    Sanforizadeira –3

| VIDA ÚTIL DE CILINDROS DA CALANDRA – MANCHÃO SANFORIZADEIRA -3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cilindros | Troca de cilindros Tempo médio ( meses) 1999 2000 | Acréscimo da Vida útil ( % ) |
| Prensa | 3 12 | 300 |
| Guia | 3 5 | 66,7 |
| Esticador | 6 12 | 100 |
| Espremedor Interno | 6 12 | 100 |
| Espremedor Externo | 6 12 | 100 |

Figura 5.3: Acidentes na Manutenção Mecânica Preparação e Acabamento

A disponibilidade dos equipamentos ligados ao tingimento do fio são mostrados na Figura 5.4, onde se percebe um acréscimo de 1,33 % nas máquinas de índigo.

Figura 5.4: Disponibilidade da Máquina de Tingimento ( Índigo -%)

A diminuição da indisponibilidade de máquina de índigo devidos a problemas relacionados com a manutenção foi da ordem de 31%. Esta passou do patamar de 4,28% para 2,95% de indisponibilidade.

A Figura 5.5 expõe o quanto se diminuiu de reprocesso de tecidos planos no setor de acabamento.

Considera-se que a meta do setor era um reprocesso de 5%, e assim obter uma diminuição de 21%. Efetivamente foi obtida uma redução média de 48.02% do reprocesso do ano anterior.

Figura 5.5: Redução do Reprocesso no Acabamento

Destaque-se que nos últimos meses o reprocesso ficou com média de 2,52%, o equivalente a uma redução de 60,19%.

Acompanhando a diminuição do reprocesso, segue na Figura 5.6 a redução de quebras no tecido.

Figura 5.6: Redução de Quebras de Tecido no Acabamento

As quebras no tecido são relevantes porque estes defeitos são os de maior volume no setor de acabamento.

Antes da aplicação das práticas, obtinha-se um valor de 0,65% de tecidos com problemas de quebras. Com a implantação das melhorias, este valor reduziu em 30,77%, caindo para 0,45% a quantidade de tecidos com quebras.

Vê-se através da Figura 5.7 os custos de materiais nas máquinas de tingimento.

Figura 5.7: Custos de Materiais de Manutenção em Máquina Índigo

A redução de custos de materiais de aplicação direta da manutenção preventiva semestral, nestes equipamentos sofreu redução de 55,32% entre o início do processo e o final deste. Nota-se que estes valores são médios, e tomados em três períodos distintos, como o exposto na figura citada.

A padronização dos carros de ferramentas gerou uma redução sensível na quantidade desses. Na Figura 5.8 verifica-se que esta redução chegou a mais de 52% dos anteriormente existentes.

Figura 5.8: Carros de Ferramentas da Manutenção

Juntando-se a isto devem ser considerados os incrementos não mensuráveis de  melhoria da moral da equipe quando da realização do trabalho, considerando que todas as ferramentas básicas necessárias para a realização dos trabalhos se encontram com o colaborador.

Também muito melhorada foi a escolaridade dos colaboradores da manutenção.  As Figuras 5.9 e 5.10 exprimem estas duas realidades.

Figura 5.9: Escolaridade da Manutenção (antes)

Figura 5.10: Escolaridade da Manutenção (depois)

Verifica-se que o maior percentual de melhoria deu-se no nível de 1º grau, onde houve redução destes em 50% e na escolaridade de 2º grau incompleto, com incremento de 50%.

Assim, diminuíram os colaboradores com escolaridade de 1º grau e aumentaram os de 2º grau.

Relevante também é o incremento dos colaboradores com nível superior incompleto    ( 3º grau), com um aumento de 4 para 6 colaboradores.

O ganho em absenteísmo foi de 10,71%, como pode ser verificado na Figura 5.11, quando a quantidade de faltas no serviço foi reduzida em média de 43,12 para 38,5.

Figura 5.11: Absenteísmo Mensal (média)

Todas as faltas, inclusive às devidas à doença, atestados, justificadas ou não foram consideradas na elaboração deste gráfico.

A redução das horas extras também foi contemplada, havendo uma redução em mais de 90%. Os valores percentuais passaram de 2,5 para 0,2, como mostrados na Figura 5.12.

As horas extras ficaram restritas à absoluta necessidade de serviço.

As melhorias implantadas no sistema de lubrificação, englobando o tipo de lubrificante utilizado, o treinamento adequado, o acompanhamento na aplicação destes lubrificantes e a prática criteriosa de montagem dos rolamentos, levou a uma diminuição de 84,6% de pontas de cilindros de máquinas de tingimento desgastadas, como pode ser verificado na Figura 5.13.

Figura 5.12: Quantidade de Horas Extras Mensal

Figura 5.13: Desgaste em Cilindros de Máquina de Tingimento nas Manutenções Preventivas Semestrais

Salienta-se que estes desgastes são os observados nas manutenções preventivas semestrais destes equipamentos.

Outro ganho importante obtido foi o relacionado com as quebras dos moto redutores das máquinas. Após a introdução da manutenção preditiva nestes equipamentos, com o acompanhamento do parâmetro temperatura e análise do lubrificante, as quebras não previstas nos redutores desapareceram.

A Figura 5.14  a seguir mostra bem este comparativo.

Figura 5.14: Manutenção Corretiva Anual de Redutores

A sistemática de realização de pequenos serviços de limpeza pelos operários ou pessoal de produção é revelado na Figura 5.15, a seguir, que trata da limpeza de flauta da máquina de índigo.

A introdução de melhorias e o conseqüente treinamento dos operadores no sentido de habilitá-los à fazer a inspeção e limpeza da flauta das caixas de tinta reduziu o tempo em 55,56%.

Figura 5.15: Tempo de Limpeza de Flauta

A qualidade final do tecido da fábrica melhorou, com uma redução de 43,9% dos produtos de 2ª qualidade.

(1999)

O salto médio anual de 1ª qualidade foi de 98,02% em 1999 para 98,89% em 2000.

A Figura 5.16  mostra a evolução da qualidade na empresa X.

Figura 5.16: Evolução da 1ª Qualidade de Tecidos na Empresa X

Os custos de manutenção acompanharam as metas aprovadas pela organização. Na manutenção foram gastos 98,9% dos recursos a ela destinados.

A redução da indisponibilidade das linhas integradas, conforme exposto na Figura 5.17 não reflete a realidade deste equipamento, visto que os parâmetros entre os anos de 1999 e 2000 são diferentes: Houve incorporação de uma chamuscadeira na mais extensa das linhas integradas.

Apesar deste fato, a redução da indisponibilidade desta máquina, ocasionada por falha de manutenção mecânica, foi de 14,13%.

Figura 5.17: Indisponibilidade de Linha Integrada Devido à Problemas de Manutenção Mecânica

Já a relacionada com as sanforizadeiras a redução foi de 20,19%, como mostrado na Figura 5.18

Figura 5.18: Indisponibilidade de Sanforizadeira Devido à Problemas de Manutenção Mecânica

# 5.5 Conclusão do Capítulo

O Estudo de Caso teve o propósito de apresentar a empresa X através de seus produtos, processo de preparação e de acabamento de tecido mais minucioso que na revisão bibliográfica, organograma geral e da manutenção, aplicar as práticas de manutenção propostas no Capítulo 4 e, enfim, verificar através de indicadores a evolução destes.

Neste sentido, a empresa do estudo de caso escolhida para a implementação das práticas de manutenção propostas é inserida no contexto proposto de ser de grande porte, e eficazmente representante do seguimento têxtil.

Os indicadores apresentados e os resultados mostrados representam profunda inter-relação com as práticas de manutenção implantadas na manutenção e coerentes com a proposta sugerida.

Foram várias as dificuldades encontradas na aplicação do estudo de caso, nas quais pode-se citar as que seguem abaixo, sem ordem de importância:

O nível intelectual e de escolaridade dos colaboradores da manutenção, notadamente dos que não possuem 1º grau, dificultou em muito a aplicação das práticas.

O sistema informatizado de manutenção extremamente rígido e deficiência de terminais de micro computadores para uso dos supervisores atrapalhou a agilização na coleta de dados e na aplicação de algumas das práticas sugeridas.

Não havia política de medir dados relativos à manutenção em geral, necessitando de grandes esforços e jogo de cintura na obtenção de dados.

Não se sentiu firmeza dos chefes de manutenção das indústrias têxteis quanto às respostas ao questionário aplicado.

De forma geral o apoio emprestado pelas chefias e supervisão poderia ter sido maior durante a implantação.

A ampliação do parque fabril com a aquisição de uma ramosa, uma engomadeira, uma urdideira e uma chamuscadeira sobrecarregou os supervisores e mecânicos da manutenção, dificultando a aplicação das práticas, e de certa forma prejudicando os resultados esperados.

O considerável aumento da quantidade de experiências no setor de desenvolvimento de produtos exigiu um melhor acompanhamento dos supervisores nos ajustes do equipamento, retardando a aplicação das práticas sugeridas.

E, a contratação de serviços de terceiros, conforme verificado, precisa ser melhor avaliada, tendo em vista também a baixa escolaridade dos contratados.