# RELAÇÃO DE SERVIÇOS - LINHA INTEGRADA 1

1- EMERGÊNCIA: Trocar tubo flexível do penúltimo tambor de secagem (no sentido de baixo p/ cima) da coluna de pré-secagem que apresenta vazamento excessivo de vapor

Solicitado: Turnos

2- PRIORIDADE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA: Modificar o passamento das correias de tração das colunas de secagem para abraçar todas as polias

dos tambores de secagem .

OBS.: O esticador de 02 das 03 colunas está no início de regulagem, permitindo ajustes no comprimento da correia

Solicitados: Turnos

3-  Concluir o isolamento térmico nas laterais das secadeiras das colunas de secagem (muitos cilindros estão sem isolamento)

Solicitado: Supervisor Trajano

4- PRIORIDADE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA: Verificar folgas dos encaixes das polias com as ponteiras de todas as secadeiras, visto que o índice de manutenção corretiva provocado por polias com excesso de folga é alto nas últimas semanas

Solicitados : Turnos

5- Manutenção completa nas correntes, engrenagens chavetas, pontas de eixos e acoplamento Falk da tração da 2a. e 3a. coluna de secagem

Solicitados: Turnos

6- Retirar vazamentos de óleo nos redutores de tração das colunas de secagem

Solicitados: Turnos

7- Pintura geral em todos as laterais dos cilindros secadores (cor alumínio), purgadores, tubulações, válvulas e estruturas das secadeiras, nas cores padrões.

Solicitados: Manutenção Civil

9- Retirar corrosões da plataforma do operador da caixa de tingimento

Solicitado: Supervisor Trajano

10-  Pintura geral nas tubulações de água, vapor e ar comprimido nas cores padrões e estrutura da caixa de tingimento

Solicitados: Manutenção Civil

11- PRIORIDADE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA: Modificar as tampas de um cilindro interno da caixa de tingimento de roscada para parafusada e colocar borrachas de proteção similar a dos cilindros espremedores das sanforizadeiras para eliminar excesso de penetração de água, provocando muitas paradas por defeito mecânico

Solicitados: Turnos

12- PRIORIDADE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA: Modificar as buchas dos cilindros imersos da caixa de tingimento de teflon branco para PTFE (utilizado nos índigos) .

Solicitado: Téc. Heleno

13- Instalar lençol de borracha lonada para funcionar como defletor da válvula de descarga da 1a. caixa Stracta, que suja o piso e os de mais componentes da máquina na hora de realizar a descarga.

Solicitado: Técnico Heleno

14- Trocar borrachas de vedação dos vidros das portas das caixas Stractas que estão rasgadas

Solicitados: Turnos

15- PRIORIDADE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA: Desmontagem e manutenção criteriosa em todos os componentes das prensas superiores das caixas Stractas, inspecionando rolamentos, pontas de eixo, correntes, engrenagens, mancais, chavetas pois o estado de conservação é péssimo

16- PRIORIDADE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA : Manutenção nos redutores de tração do Foulard de 03 e 06 ton. das caixas Stractas que apresentam ruído estranho

Solicitados: Turnos

17- Pintura geral nas estruturas, válvulas, tubulações e demais componentes das três caixas Stractas

Solicitados: Manutenção Civil

18- Manutenção geral nas correntes e engrenagens   de traçâo da caixa de chamuscagem, que apresentam desgaste demasiado

Solicitados: Turnos

19- Trocar uniões rotativas dos cilindros refrigeradores da caixa de chamuscagem.

Solicitados: Turnos

20-  EMERGÊNCIA: Trocar mangote de água do primeiro cilindro refrigerador da caixa de chamuscagem, que apresenta vazamento (para estancar a água foi colocado uma liga de borracha)

Solicitados : Turnos

21- Pintura geral nas tubulações e estrutura da caixa de chamuscagem

Solicitados: Manutenção Civil

22- Repor correias FATEX que estão faltando na tração dos cilindros do DF-30

Solicitados: Turnos

23- Verificar de maneira imparcial e criteriosa TODOS OS GRAXEIROS DA MÁQUINA, corrigindo e acrescentando onde for necessário

Solicitado Téc. Neyjarcy

24- PRIORIDADE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Instalar mangueiras de lubrificação nos cilindros que estão escondidos debaixo das plataformas da caixa de impregnação e tingimento, pois os mesmos não tem lubrificação

Solicitado Téc. Neyjarcy

25- Colocar graxeiros nos mancais do cilindro Foulard inferior do DF-30

Solicitado Téc. Neyjarcy

26- EMERGÊNCIA: Instalar graxeiros nos mancais dos cilindros internos do DF-30 pois não existe lubrificação no lado das polias em nenhum cilindro (existe apenas do outro lado)

Solicitado Téc. Neyjarcy

- EMERGÊNCIA: Trocar rolamentos do cilindro rosca da caixa de impregnação que estão totalmente desgastados

Solicitados: Turnos.