UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

MENSURAÇÃO DAS PERDAS DOS PROCESSOS PRODUTIVOS: UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA DE CONTROLE INTERNO

Tese submetida à Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do título de Doutor em Engenharia de Produção.

ANTONIO CEZAR BORNIA

ORIENTADOR: FRANCISCO JOSÉ KLIEMANN NETO, DR.

Florianópolis - SC

março de 1995

MENSURAÇÃO DAS PERDAS DOS PROCESSOS PRODUTIVOS: UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA DE CONTROLE INTERNO

ANTONIO CEZAR BORNIA

Esta tese foi julgada adequada para a obtenção do título de

DOUTOR EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

e aprovada em sua forma final pelo programa de Pós-Graduação

_____________________________________

Prof. Osmar Possamai, Dr.

Coordenador do Curso

BANCA EXAMINADORA:

________________________________________________

Prof. Francisco José Kliemann Neto, Dr.

Orientador

________________________________________________

Prof. Israel Brunstein, Dr.

Examinador externo

________________________________________________

Prof. Masayuki Nakagawa, Dr.

Examinador externo

________________________________________________

Prof. Paulo Maurício Selig, Dr.

________________________________________________

Prof. Bruno Hartmut Kopittke, Dr.

________________________________________________

Prof. Luiz Fernando Jacinto Maia, Dr.

Moderador

SUMÁRIO

PARTE I) INTRODUÇÃO.........................................................................................................	01

1) DEFINIÇÃO DO TRABALHO............................................................................................	01

1.1) O NOVO AMBIENTE COMPETITIVO......................................................................	01

1.2) OS SISTEMAS DE GESTÃO E DE CONTROLE.......................................................	02

1.3) A NECESSIDADE DA MENSURAÇÃO DAS PERDAS........................................... 	03

1.4) OBJETIVOS................................................................................................................	04

1.5) JUSTIFICATIVA.........................................................................................................	04

1.6) ESTRUTURA..............................................................................................................	05

1.7) MÉTODO DE TRABALHO.........................................................................................	06

1.8) LIMITES......................................................................................................................	06

2) A EMPRESA MODERNA...................................................................................................	07

2.1) INTRODUÇÃO............................................................................................................	07

2.2) CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA MODERNA.................................................... 	08

2.2.1) Melhoria Contínua e Eliminação das Perdas...........................................................	08

2.2.1.1) Lotes de Produção Pequenos.........................................................................	09

2.2.1.2) Baixos Estoques.............................................................................................	10

2.2.1.3) Fluxo Contínuo de Materiais..........................................................................	10

2.2.1) Filosofia da Qualidade Total..................................................................................	11

2.3) PERDAS......................................................................................................................	13

2.3.1) Trabalho e Perdas..................................................................................................	13

2.3.2) Tipos de Perdas.....................................................................................................	14

3) A CONTABILIDADE DE CUSTOS TRADICIONAL....................................................		16

3.1) INTRODUÇÃO............................................................................................................	16

3.2) OBJETIVOS DOS SISTEMAS DE CUSTOS..............................................................	16

3.3) DEFINIÇÕES BÁSICAS.............................................................................................	17

3.4) CLASSIFICAÇÃO DE CUSTOS.................................................................................	17

3.4.1) Critério pela Variabilidade.....................................................................................	18

3.4.2) Critério pela Facilidade de Alocação......................................................................	18

3.4.3) Critério pelo Auxílio a Tomadas de Decisões.........................................................	19

3.5) PRINCÍPIOS DE CUSTEIO........................................................................................	19

3.6) CONTROLE DAS PERDAS........................................................................................	20

3.7) PRINCIPAIS MÉTODOS DE CUSTOS TRADICIONAIS......................................... 	22

3.7.1) Método do Custo Padrão.......................................................................................	22

3.7.2) Método dos Centros de Custos..............................................................................	27

3.8) DEFICIÊNCIAS DOS SISTEMAS TRADICIONAIS DE AVALIAÇÃO DO

DESEMPENHO EM AMBIENTES MODERNOS.........................................................	28

3.8.1) Rateio dos CIF por MOD......................................................................................	28

3.8.2) Uso Intensivo da Contabilidade Financeira.............................................................	29

3.8.3) Ênfase no Custeio Direto nas Tomadas de Decisões...............................................	29

3.8.4) Falha na Identificação de Melhorias Potenciais e Perdas do Processo.....................	30

PARTE II) SISTEMAS DE CUSTOS ADAPTADOS AO ATUAL  AMBIENTE

COMPETITIVO.......................................................................................................	31

4) CUSTEIO POR ATIVIDADE (ABC)..................................................................................	31

4.1) INTRODUÇÃO............................................................................................................	31

4.2) CUSTOS DE COMPLEXIDADE.................................................................................	33

4.3) DIRECIONADORES DE CUSTOS ("COST DRIVERS")...........................................	34

4.4) PRINCÍPIOS DE CUSTEIO........................................................................................	35

4.5) EXEMPLO ILUSTRATIVO........................................................................................	36

4.5.1) Método Tradicional...............................................................................................	37

4.5.2) Custeio por Atividade............................................................................................	37

4.5.3) Comparação dos Resultados..................................................................................	39

4.6) CONSIDERAÇÕES SOBRE O ABC...........................................................................	39

5) O MÉTODO DA UNIDADE DE ESFORÇO DE PRODUÇÃO......................................		42

5.1) HISTÓRICO................................................................................................................	42

5.2) NOÇÕES INICIAIS.....................................................................................................	43

5.3) A UNIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO PELA UEP.......................................................	45

5.4) A DETERMINAÇÃO DOS ESFORÇOS DE PRODUÇÃO.......................................	47

5.5) OS PROCEDIMENTOS DO MÉTODO DA UEP......................................................	48

5.5.1) Divisão da Fábrica em Postos Operativos..............................................................	48

5.5.2) Cálculo dos Índices de Custos...............................................................................	48

5.5.3) Escolha do Produto Base.......................................................................................	48

5.5.4) Cálculo dos Potenciais Produtivos.........................................................................	49

5.5.5) Determinação dos Equivalentes dos Produtos........................................................	49

5.6) A OPERACIONALIZAÇÃO........................................................................................	50

5.6.1) Mensuração da Produção......................................................................................	50

5.6.2) Cálculo dos Custos de Transformação...................................................................	50

5.6.1) Medidas de Desempenho.......................................................................................	50

5.7) O MÉTODO DA UEP FACE AS NECESSIDADES DA EMPRESA MODERNA..		51

5.7.1) Simplicidade.........................................................................................................	51

5.7.2) Medidas Físicas....................................................................................................	52

5.7.3) Linguagem Comum...............................................................................................	52

5.7.4) Dificuldade no Tratamento das Perdas.................................................................	52

5.7.5) Não Identificação das Melhorias...........................................................................	53

5.7.6) Deficiência na Análise das Despesas de Estrutura................................................	53

5.7.7) Identificação com o Custeio Integral.....................................................................	53

6) A CONTABILIDADE DA TEORIA DAS RESTRIÇÕES (THROUGHPUT

ACCOUNTING).................................................................................................................	54

6.1) INTRODUÇÃO............................................................................................................	54

6.2) NOÇÕES BÁSICAS DA TOC.....................................................................................	54

6.3) A CRÍTICA À CONTABILIDADE DE CUSTOS......................................................	55

6.4) AS MEDIDAS UTILIZADAS PELA TOC.................................................................	57

6.5) EXEMPLO...................................................................................................................	57

6.6) COMENTÁRIOS À CONTABILIDADE DA TOC...................................................	59

7) A CONTABILIDADE JAPONESA....................................................................................	63

7.1) INTRODUÇÃO............................................................................................................	63

7.2) CARACTERÍSTICAS DA CONTABILIDADE JAPONESA.....................................	63

7.2.1) Target Cost...........................................................................................................	64

7.2.2) Maior Enfoque no Longo Prazo............................................................................	64

7.2.3) Overhead...............................................................................................................	65

7.3) COMENTÁRIOS.........................................................................................................	65

8) COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS DE CUSTOS.................................................	67

8.1) COMPARAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DE CUSTEIO.....................................		67

8.2) COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DE CUSTOS.........................................		68

8.3) CONCLUSÃO..............................................................................................................	68

PARTE III) PROCEDIMENTOS PARA MENSURAÇÃO DAS PERDAS.............................	69

9) ESTRUTURA GERAL DO SISTEMA PROPOSTO........................................................	69

9.1) PRINCÍPIO..................................................................................................................	69

9.2) MÉTODOS..................................................................................................................	69

9.2.1) Custos de Matéria-Prima......................................................................................	70

9.2.2) Despesas de Estrutura...........................................................................................	70

9.2.3) Custos de Transformação......................................................................................	70

9.3) RESUMO DO SISTEMA.............................................................................................	71

10) UMA SISTEMÁTICA PARA MENSURAÇÃO DAS PERDAS COM A

UTILIZAÇÃO DO ABC..................................................................................................	72

10.1) INTRODUÇÃO.......................................................................................................	72

10.2) A METODOLOGIA PROPOSTA..........................................................................		72

10.3) A MENSURAÇÃO DAS PERDAS.........................................................................	75

10.4) DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE...............................................................		77

10.5) OBSERVAÇÕES.......................................................................................................	78

11) UMA SISTEMÁTICA PARA MENSURAÇÃO DAS PERDAS ATRAVÉS DO

MÉTODO DA UEP.............................................................................................................	79

11.1) INTRODUÇÃO..........................................................................................................	79

11.2) AS MODIFICAÇÕES PROPOSTAS.......................................................................	79

11.3) EXEMPLO ILUSTRATIVO.....................................................................................	80

12) DEFINIÇÃO DE INDICADORES PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS DO

SISTEMA PROPOSTO.................................................................................................. 	84

12.1) INDICADORES DE PERDAS................................................................................. 	84

12.1.1) Parcela Efetiva (PE)........................................................................................... 	85

12.1.2) Parcela Adicional (PA)....................................................................................... 	85

12.1.3) Parcela de Perdas (PP)........................................................................................ 	85

12.1.4) Parcela das Perdas por Espera, ou Ociosidade (OC)........................................... 	86

12.1.5) Parcela das Perdas no Movimento, ou Ineficiência (IN)...................................... 	86

12.1.6) Parcela das Perdas por Transporte (TR)............................................................. 	86

12.1.7) Parcela das Perdas por Produção Defeituosa (PD).............................................. 	86

12.2) ANÁLISE DOS INDICADORES...............................................................................	86

12.3) REDUÇÃO DAS PERDAS E MELHORIA CONTÍNUA........................................	88

13) ANÁLISES DA APLICAÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO EM ALGUMAS

SITUAÇÕES PRÁTICAS............................................................................................... 	89

13.1) EMPRESA A............................................................................................................ 	89

13.1.1) ABC................................................................................................................... 	91

13.1.2) Método da UEP................................................................................................. 	94

13.1) EMPRESA B............................................................................................................ 	96

13.1.1) ABC................................................................................................................... 	97

13.1.2) Método da UEP................................................................................................. 	99

13.1) EMPRESA C...........................................................................................................  103

14) CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES......................................................................... 105

14.1) CONCLUSÕES........................................................................................................ 105

14.2) RECOMENDAÇÕES............................................................................................... 107

15) BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................. 108

ANEXO A - SEPARAÇÃO ENTRE CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS NO ABC................ 114

ANEXO B - EFEITO DA OCIOSIDADE NOS RESULTADOS DO MÉTODO DA UEP.. 118

1) MODELAGEM............................................................................................................. 118

2) RESULTADOS DO MÉTODO NO NÍVEL MÁXIMO DE ATIVIDADES............... 119

3) RESULTADOS EM OUTRO NÍVEL DE ATIVIDADES............................................. 120

4) SOLUÇÃO PELA DIVISÃO DOS POTENCIAIS EM FIXOS E VARIÁVEIS............ 121

ANEXO C - A FUSÃO DE POSTOS OPERATIVOS NO MÉTODO DA UEP..................... 122

1) A FUSÃO DE POSTOS OPERATIVOS....................................................................... 122

2) A DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL PRODUTIVO............................................ 122

3) A CAPACIDADE.......................................................................................................... 123

4) A UNIFICAÇÃO DOS TEMPOS................................................................................. 124

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Estrutura geral dos sistemas de gestão e de controle de processos.............................	02

Figura 2 - Custo padrão de matéria-prima (MPp)......................................................................	23

Figura 3 - Custo real de matéria-prima (MPr)............................................................................	24

Figura 4 - Variação no custo de matéria-prima...........................................................................	25

Figura 5 - Variação devida à quantidade......................................................................................	25

Figura 6 - Variação devida ao preço............................................................................................	26

Figura 7 - Variação mista.............................................................................................................	27

Figura 8 - Relacionamento entre ABC e ABM...........................................................................	40

Figura 9 - Sequências de operações dos produtos P e Q.............................................................	58

Figura 10 - Sequência de operações para os produtos R e S........................................................	61

Figura 11 - Separação entre custos e perdas de matéria-prima....................................................	70

Figura 12 - Esquema geral do sistema proposto para a mensuração das perdas..........................	71

Figura 13 - Procedimento para mensuração das perdas internas..................................................	76

Figura 14 - Mensuração das perdas pelo ABC............................................................................	77

Figura 15 - Organograma da empresa A.......................................................................................	90

Figura 16 - Arranjo físico da fábrica da empresa A.......................................................................	90

Figura 17 - Fluxo produtivo da empresa A...................................................................................	91

Figura 18 - Organograma resumido da empresa B........................................................................	96

Figura 19 - Polígono de frequências relativas da variação percentual dos potenciais produtivos.. 101

Figura 20 - Diagrama de dispersão e reta de regressão................................................................ 116

Figura 21 - Diagrama de pontos dos resíduos............................................................................. 116

Figura 22 - A série temporal dos resíduos................................................................................... 116

Figura 23 - Resíduos contra valores previstos............................................................................. 117

.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Valor presente dos investimentos e retornos relacionados com a melhoria da

qualidade do processo.................................................................................................	12

Tabela 2 - Gastos de dois períodos em uma empresa fictícia.......................................................	20

Tabela 3 - Gastos de dois períodos em uma empresa fictícia.......................................................	21

Tabela 4 - Exemplo fictício sobre a produção e custos de uma empresa......................................	37

Tabela 5 - Detalhamento dos CIF e outras informações...............................................................	38

Tabela 6 - Resultados do ABC e sistema tradicional....................................................................	39

Tabela 7 - Número de produtos fabricados nos meses de setembro, outubro e novembro

pela empresa IMAGINA............................................................................................	43

Tabela 8 - Custos unitários dos produtos P1, P2 e P3 da empresa IMAGINA nos meses

de setembro, outubro e novembro...............................................................................	45

Tabela 9 - Características dos princípios de custeio......................................................................	67

Tabela 10 - Características dos métodos de custeio......................................................................	68

Tabela 11 - Custos relacionados à atividade de compra no mês....................................................	73

Tabela 12 - Dados sobre a operação de usinagem no mês.............................................................	74

Tabela 13 - Custos do mês para a operação de usinagem..............................................................	75

Tabela 14 - Distribuição dos custos (em $) aos postos operativos...............................................	80

Tabela 15 - Foto-índices dos postos operativos (em $/h)..............................................................	81

Tabela 16 - Potenciais produtivos, classificados em fixos e variáveis (em UEP/h)........................	80

Tabela 17 - Potenciais produtivos dos postos operativos produtivos no modo operação,

classificados em efetivos e adicionais (em UEP/h)....................................................	81

Tabela 18 - Tempos de passagem pelos postos operativos (em horas)........................................	81

Tabela 19 - Equivalentes dos produtos em UEP...........................................................................	82

Tabela 20 - Informações sobre as atividades da empresa num dado período................................	82

Tabela 21 - UEPs não produzidas por ociosidade.........................................................................	83

Tabela 22 - Trabalho efetivo e perdas do período.........................................................................	83

Tabela 23 - Alocação de custos às atividades da filial 1 (empresa A)............................................	92

Tabela 24 - Potenciais produtivos da empresa A, em UEP/h, separados em fixos/variáveis

e efetivos/adicionais..................................................................................................	94

Tabela 25 - Informações da empresa A para um mês fictício.......................................................	94

Tabela 26 - Resultados obtidos pela aplicação do método da UEP na empresa A........................	95

Tabela 27 - Indicadores de perdas do período...............................................................................	95

Tabela 28 - Planilha de despesas dos setores da empresa B (US$)...............................................	97

Tabela 29 - Detalhamento das atividades do departamento de vendas da empresa B, em %........	98

Tabela 30 - Detalhamento das atividades do departamento de vendas da empresa B, em US$.....	94

Tabela 31 - Potenciais produtivos da empresa B, originais e revistos........................................... 100

Tabela 32 - Potenciais produtivos da empresa B, divididos em fixos e variáveis.......................... 102

Tabela 33 - Custos indiretos e horas-máquina em um centro de atividades durante 12 meses....... 114

RESUMO

Em decorrência do cada vez maior acirramento do ambiente concorrencial, as empresas vêem-se obrigadas a melhorar seus sistemas produtivos de forma continuada, combatendo incessantemente toda e qualquer perda existente. Para que isso possa ser efetivamente implementado, faz-se necessário que o sistema de custeio e controle identifique e ressalte tais perdas, propiciando informações imprescindíveis à boa gestão das empresas.

Este trabalho discute o conceito de perdas, usando o modelo do Sistema Toyota de Produção, e analisa os princípios de custeio e métodos de custos frente à necessidade da medição das perdas do sistema produtivo. Por fim, propõe um sistema para a identificação e mensuração das perdas de uma empresa, baseando-se na utilização de sistemas de custos. Neste sentido, são criados procedimentos para a utilização do custeio por atividades e do método da unidade de esforço de produção, bem como indicadores para a mensuração das perdas.

ABSTRACT

Enterprises are improving their productive systems eliminating wastes because concorrential environment is becoming tighter every day. In order to reach this goal, it is necessary that cost/control systems identify these wastes, achieving informations that effectively help management.

This thesis discusses the concept of wastes using the Toyota Production System approach, analysing cost principles and cost methods. Also, it is proposed a system to identify and measure wastes based in cost systems. In this sense, procedures and indicators to measure wastes are created using the activity-based-costing and the method of production effort unit.