11) UMA SISTEMÁTICA PARA MENSURAÇÃO DAS PERDAS ATRAVÉS DO MÉTODO DA UEP

11.1) INTRODUÇÃO

Para se ter uma idéia das perdas através do método da UEP, são necessárias algumas modificações na etapa de implantação. Novas informações são exigidas, entre as quais destacam-se a separação entre custos fixos e variáveis para o cálculo dos foto-índices, a diferenciação entre preparação e operação dos postos operativos e a criação de postos de transporte.

O fato do método da UEP trabalhar com postos operativos (produtivos) facilita a mensuração de perdas por produção defeituosa e no movimento. Porém, torna difícil a separação do trabalho que não agrega valor e de perdas por ociosidade. Com mudanças na fase de implantação e novo procedimento na operacionalização, torna-se possível medir tais perdas.

11.2) AS MODIFICAÇÕES PROPOSTAS

Em primeiro lugar, na divisão da fábrica em postos operativos, devem-se criar postos relacionados às atividades de transporte, onde for possível e conveniente, além dos postos produtivos tradicionais. O mesmo raciocínio pode ser usado para atividades de manutenção, como proposto por Selig (1993).

Na etapa de determinação dos custos horários (foto-índices), é necessário separar os custos devidos a trabalho que não agrega valor e perdas. Ao mesmo tempo, dividem-se os custos em fixos e variáveis e calculam-se os foto-índices para os modos de preparação e operação dos postos operativos produtivos. Desta forma, os postos operativos dividem-se em  produtivos e de transporte, sendo os produtivos classificados em efetivos/perdas e fixos/variáveis.

Na fase de operacionalização do método, as informações exigidas são, para os postos operativos produtivos: o tempo trabalhado em preparação e o tempo trabalhado em operação, além do número de unidades boas, defeituosas e refugadas produzidas. Para os postos operativos de transporte, basta o tempo trabalhado.

O exemplo a seguir detalha os procedimentos para a mensuração das perdas por este método.

11.3) EXEMPLO ILUSTRATIVO

A parte produtiva da empresa pode ser dividida, simplificadamente, em 2 postos operativos produtivos (PO1 e PO2) e um de transporte (PT). O transporte é realizado por um funcionário com uma empilhadeira que trabalha 200 horas no mês e movimenta a matéria-prima, produtos em processo e produtos acabados. Os postos operativos produtivos são compostos por 5 máquinas e operários semelhantes, o que proporciona capacidade mensal total de 1.000 horas. Na preparação, o operário é auxiliado por um especialista, o qual trabalha 200 h/mês nesta atividade.

Os itens de custos considerados neste exemplo são: mão-de-obra direta (custo fixo e efetivo), mão-de-obra indireta (fixo, adicional), depreciação (fixo, efetivo), manutenção (fixo, adicional), materiais de consumo (variável, efetivo) e energia elétrica (variável, efetivo). Ao nível máximo de atividade, os postos produtivos trabalham 200 horas em preparação e 800 horas em operação e o posto de transporte trabalha 200 horas por mês. Os montantes mensais dos itens de custos e suas distribuições aos postos são apresentados na tabela 14.

Tabela 14 - Distribuição dos custos (em $) aos postos operativos.

| ITEM DE |  | PO 1 |  | PO 2 |  | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUSTO | MONTANTE | Prepar. | Oper. | Prepar. | Oper. | Transp. |
| MOD | 20.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | - |
| MOI | 14.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Depreciação | 24.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 |
| Manutenção | 11.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| Mat. Consumo | 23.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 |
| En. Elétrica | 12.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | - |
| TOTAL | 105.000,00 | 7.000,00 | 24.000,00 | 14.000,00 | 52.000,00 | 8.000,00 |

Os custos horários (foto-índices) decorrentes são apresentados na tabela 15.

Tabela 15 - Foto-índices dos postos operativos (em $/h).

| ITEM DE | PO 1 |  | PO 2 |  | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUSTO | Prepar. | Oper. | Prepar. | Oper. | Transp. |
| MOD | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 | - |
| MOI | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
| Depreciação | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 |
| Manutenção | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Mat. Consumo | 7,50 | 7,50 | 15,00 | 15,00 | 5,00 |
| En. Elétrica | 2,50 | 2,50 | 10,00 | 10,00 | - |
| TOTAL | 35,00 | 30,00 | 70,00 | 65,00 | 40,00 |

O custo do produto-base na época da implantação (foto-custo base) sendo, por exemplo, $5,00, os potenciais produtivos dos postos operativos 1 (preparação e operação), 2 (preparação e operação) e de transporte ficam 7, 6, 14, 13 e 8 UEP/h, respectivamente. A classificação em fixos e variáveis é mostrada na tabela 16.

Tabela 16 - Potenciais produtivos, classificados em fixos e variáveis (em UEP/h).

| CLASSIFI- | PO 1 |  | PO 2 |  | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAÇÃO | Prepar. | Oper. | Prepar. | Oper. | Transp. |
| Fixos | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 |
| Variáveis | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| TOTAL | 7 | 6 | 14 | 13 | 8 |

A divisão dos potenciais produtivos dos postos operativos 1 e 2 (operação) em efetivos e adicionais é apresentada na tabela 17.

Tabela 17 - Potenciais produtivos dos postos operativos produtivos no modo operação, classificados em efetivos e adicionais (em UEP/h).

| CLASSIFICAÇÃO | PO 1 (Oper.) | PO 2 (Oper.) |
| --- | --- | --- |
| Efetivos | 4 | 11 |
| Adicionais | 2 | 2 |
| TOTAL | 6 | 13 |

A empresa fabrica 2 produtos, A e B, em lotes unitários. Os tempos despendidos nos postos por estes produtos são os da tabela 18.

Tabela 18 - Tempos de passagem pelos postos operativos (em horas).

| PRODUTO | PO1 (Prep.) | PO1 (Oper.) | PO2 (Prep.) | PO2 (Oper.) | Transp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0,3 | 2,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| B | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 2,0 | 0,3 |

Assim, a equivalente do produto A é 25,9 UEP (0,3x7 + 2,0x6 + 0,3x14 + 0,4x13 + 0,3x8) e a do produto B é 37,1 UEP (0,3x7 + 0,4x6 + 0,3x14 + 2x13 + 0,3x8). Estes resultados estão resumidos na tabela 19.

Tabela 19 - Equivalentes dos produtos em UEP.

| PRODUTO | PO1 (Prep.) | PO1 (Oper.) | PO2 (Prep.) | PO2 (Oper.) | Transp. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2,1 | 12,0 | 4,2 | 5,2 | 2,4 | 25,9 |
| B | 2,1 | 2,4 | 4,2 | 26,0 | 2,4 | 37,1 |

Num determinado período, o custo de transformação total foi $102.150,00 e tem-se as seguintes informações:

Tabela 20 - Informações sobre as atividades da empresa num dado período.

| INFORMA- | PO 1 |  | PO 2 |  | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÇÕES | Prepar. | Oper. | Prepar. | Oper. | Transp. |
| Tempo disponível (horas) | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 |
| Tempo trabalhado (horas) | 150 | 750 | 160 | 770 | 180 |
| Potencial produtivo (UEP/h) | 7 | 6 | 14 | 13 | 8 |
| Produção possível (UEP) | 1050 | 4500 | 2240 | 10010 | 1440 |
| Produção realizada (UEP) (1) | - | 4320 | - | 9360 | - |
| Produção retrabalhada (UEP) (2) | - | 84 | - | 286 | - |
| Produção refugada (UEP) (3) | - | 48 | - | 270,4 | - |

(1) 300 produtos A e 300 produtos B.

(2) 5 produtos A e 10 produtos B.

(3) 2 produtos A e 10 produtos B.

Neste mês, as perdas por produção defeituosa equivalem a 688,4 UEP (84 + 48 + 286 + 270,4). A ineficiência (perdas no movimento) equivale a 48 UEP (4500 - 4320 - 84 - 48) no posto operativo 1 e a 93,6 UEP (10010 - 9360 - 286 - 270,4) no posto operativo 2, perfazendo 141,6 UEP.

Das 4320 UEP produzidas no posto operativo 1, 1440 UEP são trabalho adicional e 2880 UEP são trabalho efetivo. No posto 2, com 9360 UEP produzidas, 1440 UEP são trabalho adicional e 7920 UEP são trabalho efetivo. No total, foram produzidas 10800 UEP efetivas e 2880 UEP adicionais. A estas, deve-se somar a preparação de equipamentos (1050 + 2240) e as despesas de estrutura, não consideradas neste exemplo.

As perdas por transporte equivalem a  1440 UEP (tabela 20). Finalmente, a ociosidade do período foi 50 h (200 - 150) na preparação e 50 h (800 - 750) na operação do posto operativo 1, 40 h (200 - 160) na preparação e 30 h (800 - 770) na operação do posto operativo 2 e 20 h (200 - 180) no posto de transporte. Em termos de custeio, isto significa que UEPs fixas deixaram de ser produzidas, pois as UEPs variáveis não produzidas não provocam custos. Portanto, deve-se adicionar as UEPs que deixaram de ser produzidas neste período, cujo cálculo encontra-se na tabela 21. O anexo B apresenta uma demonstração matemática da validade deste procedimento.

Tabela 21 - UEPs não produzidas por ociosidade.

|  | PO 1 |  |  | PO 2 |  | PT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prepar. | Oper. | Prepar. |  | Oper. |  | Transp. |  | TOTAL |
| Tempo ocioso (horas) | 50 | 50 | 40 |  | 30 |  | 20 |  | 190 |
| Potencial prod. fixo (UEP/h) | 5 | 4 | 9 |  | 8 |  | 7 |  | - |
| Produção não realizada (UEP) | 250 | 200 | 360 |  | 240 |  | 140 |  | 1190 |

Então, 1190 UEP são relativas à perda por ociosidade. Para o cálculo do valor monetário da UEP, deve-se dividir os custos totais de transformação ($102.150,00) pela produção total, incluindo a ociosidade e ineficiência, 20.430 UEP (1050 + 4500 + 2240 + 10010 + 1440 + 1190), o que resulta em $5,00/UEP. A tabela 22 resume os resultados obtidos.

Tabela 22 - Trabalho efetivo e perdas do período.

|  | PO 1 |  | PO 2 |  | PT | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prepar. | Oper. | Prepar. | Oper. | Transp. | UEP | $ |
| Trabalho efetivo | - | 2880,0 | - | 7920,0 | - | 10.800,0 | 54.000,00 |
| Trabalho adicional | 1050,0 | 1440,0 | 2240,0 | 1440,0 | - | 6.170,0 | 30.850,00 |
| Perdas por transporte | - | - | - | - | 1440,0 | 1.440,0 | 7.200,00 |
| Perdas por espera | 250,0 | 200,0 | 360,0 | 240,0 | 140,0 | 1.190,0 | 5.950,00 |
| Produção defeituosa | - | 132,0 | - | 556,4 | - | 688,4 | 3.442,00 |
| Perdas no movimento | - | 48,0 | - | 93,6 | - | 141,6 | 708,00 |
| TOTAL | 1300,0 | 4700,0 | 2600,0 | 10250,0 | 1580,0 | 20.430,0 | 102.150,00 |

É preciso lembrar que o cálculo dos potenciais produtivos é feito apenas uma vez, na etapa de implantação do método. A relação entre os custos fixos e variáveis e entre o trabalho efetivo e as perdas podem se modificar com o passar do tempo, principalmente em um ambiente de constante redução das perdas. Assim, alguns valores serão meras suposições baseadas em dados históricos. Por este motivo, os valores devem ser revistos, pelo menos anualmente.

Em alguns casos, a atividade de transporte não é relevante. Nesta situação, a criação destes novos postos não é aconselhada, pois seria muito trabalhosa para o benefício obtido.

Supôs-se que o custo fixo fosse $69.000,00 e os custos variáveis fossem $10/h, $25/h e $5/h para os postos operativos 1 e 2 e para o de transporte, respectivamente.

No caso dos refugos, devem-se considerar os materiais e processamentos anteriores. Isto não foi feito aqui para simplificar o exemplo.

Foi considerado que uma unidade retrabalhada sofre todo o processo de transformação novamente e que a unidade refugada sofreu todo o processamento antes de ser retirada da produção.

Ver tabela 17.

O valor monetário coincidiu com o foto-custo base porque os custos considerados foram os mesmos da implantação.